УДК 697 331

М.О. Прусенков

Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченко, 1, м.Одеса, 65044, Україна

ПЕРЕДУМОВИ ВКЛЮЧЕННЯ  ШАРУ,  ЩО  РУХАЄТЬСЯ,  ДО  КОНСТРУКЦІЇ  ОГОРОЖІ

Обмеженість мети створення огорожі, згідно ДБН, підтриманням нормативної температу-      ри з її  внутрішньої сторони, при сталості опору передачі тепла в замкнутих шарах МОК, нехтує урахуванням викидів, що виникли через нерівність температур дотичних поверхонь. Модернізація

взаємодії потоків у МОК, утворенням шару з середовища, яке рухають, та затиснуте між замкненими, забезпечує зменшення витрат шляхом усунення втрат енергії зрівнянням температур

дотичних поверхонь, регулюванням компенсаційних надходжень до шару, залежно від зовнішньої

температури. Взаємодія складових потоків тепла у середовищі, яке рухається при  експлуатації

МОК, видається доповненням, що стимулює економічність та якість проектів теплової ізоляції.

Ключові слова: взаємодія складових, норми, рідина,  струми замкнені та ті, які рухаються, ціль.

Н.А. Прусенков

Одесский национальный политехнический университет, пр. Шевченко,1, г. Одесса, 65044, Украина

ПРЕДПОСЫЛКИ  ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СЛОЯ В ОГРАЖДАЮЩУЮ КОНСТРУКЦИ

Ограниченность цели создания ограждения, согласно ДБН, поддержанием нормативной тем-

температуры с его внутренней стороны,  при постоянстве сопротивлений передаче тепла в

замкнутых слоях МОК, пренебрегает учетом выбросов, возникших из-за неравенства темпе-

ратур соприкасающихся поверхностей. Модернизация  взаимодействия потоков в  МОК   ус-

тройством слоев из подвижных сред, зажатых между замкнутыми, обеспечивает уменьше-

ние затрат энергии уравниванием температур соприкасающихся поверхностей, регулирова-

нием компенсационных поступлений в подвижном слое, зависимо от наружной  температу-

ры. Взаимодействие составляющих потоков тепла в подвижных средах, при эксплуатации,

представляется дополнением,  стимулирующим экономичность и  качество  проектов теп-

ловой изоляции сооружений.

Ключевые слова: взаимодействие составляющих, нормы, потоки замкнутые и подвижные.

1.ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ НОРМЫ РЕГУЛИ-РОВАНИЯ ПОТОКОВ  ЧЕРЕЗ  МОК.  ЦЕЛЬ

Существовавшая ранее теоретическая база поддержания температуры в сооружении  опирается на выполнение требований постулатов прошлого века:

- о постоянстве термического сопротивления ограждения (Rогр);

- о единственности теплового потока (q=Q/F), пересекающего наружную и внутреннюю поверхности ограждения, разделяющего пространство;

- о возможности изменений теплотехнических и конструктивных параметров ограждений только в период осуществления капитальных затрат (создания) и их неизменности в период эксплуатации.

Постулаты для слоев из замкнутых сред ограничивают использование свойств, проявляемых составляющими потоков тепла (в том числе, замкнутых воздушных прослоек), при их подвижности. Они не противоречат принципам, используемым многослойными ограждающими конструкциями (МОК).

Узаконенное нормативами ограничение допусти- мых значений контролируемых параметров работы

МОК упрощает решение задач для поддержания внутренней температуры (tв), оставляя без внимания изменения состояния наружного пространства (tн) при эксплуатации. Такой подход облегчает решение проблем регулирования затрат на поддержание микроклимата для поставщика. С другой стороны, стимулирует и оправдывает рост тарифов для потребителя, обосновывая гарантирование работоспособности  в экстремальных условиях [1-4].

Действующая нормативно-теоретическая база не предусматривает использование свойств сред в подвижных слоях для уменьшения потерь энергии потоками тепла в МОК и для изменения температур на поверхностях слоев при эксплуатации. Известно, что перечисленные литературные источники и имеющийся опыт пневмо- и гидротранспорта отмечают перспективность использования свойств, проявляемых энергетическими потоками при взаимодействии их составляющих, пересекающихся в подвижных средах теплоносителя. Потоки суперпозиционируются в подвижных слоях, переносящих энергию в многослойном ограждении [5,6], и могут взаимодействовать с потоком тепла, пересекающим поверхности многослойного ограждения.

Создание современного норматива [4], взамен существовавшего ранее [2], стимулировано попытками пересмотреть принципы использования подвижных потоков и перехватить приоритеты, декларированные авторами и изобретателями в других странах [5,6], ввиду большого числа уточнений в них, противоречащих базовым постулатам, приведенным в ДБН, СНиП, методиках и рекомендациях. Например, известны и широко используются предписания, запрещающие объединять в МОК, без осуществления специальных мероприятий, наружные стены с каналами вентиляции [1-4].

Цель публикации – создание предпосылок дополнения действующих норм указаниями, благоприятствующими модернизации ограждающих конструкций, способом, исключающим потери энергии между соприкасающимися слоями и средами в потоке, пересекающим их, за счет  уравнивания температур на их поверхностях и при контакте их с наружным пространством, в период эксплуатации.

11. ПОТЕРИ ТЕПЛА ЗАМКНУТЫМИ ПОТО-КАМИ  ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  МОК

Замкнутость потоков тепла в слоях, согласно указаниям действующей ДБН:

- исключает поиск дополнительных путей компенсационных поступлений тепла от существующего источника  или дополнительных средств  [7,8];

- регламентирует равенство температур на соприкасающихся поверхностях замкнутых слоев последовательным пересечением их переходящим потоком, что не является обязательным для подвижных слоев и регулируется в них [2-4];

- обеспечивает постоянство термических сопротивлений каждого замкнутого слоя  при неизменности потерь энергии в экстремальных условиях, что регулируется компенсационными поступлениями в подвижных средах [1-8];

- не влияет на потери источника, при изменении температур наружной среды (tн) и заданной температуре на внутренней поверхности МОК (tв) [3,6].

Известные пионерные решения [9,10], ориентируясь на ограничения постулатами ДБН, показывают примеры устройств, обеспечивающих подачу дополнительной энергии в тепловую оболочку здания (ТОЗ) для поддержания температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции (tв) в соответствии с указаниями норм [4]. Регулирование потерь энергии в потоке через ограждение компенсационными поступлениями в процессе эксплуатации, при непостоянстве температуры наружного воздуха, действующие нормы не предусматривают [4-8]. Изобретения [9,10], могут рассматриваться противопоставлениями постоянству термического сопротивления. Но они используют компенсационные поступления от дополнительных отопительных приборов и ограничиваются уменьшением расчетного температурного перепада, контролируемого ограждением, что меняет систему регулирования температур на поверхностях МОК [5,6,11-13]. Их следует учитывать самостоятельно при формировании исходных данных для проектирования и создания МОК.

Таким образом, ограничиваясь использованием в ограждениях только замкнутых слоев, не удается добиться достижения цели, поставленной в первом параграфе публикации. Способов регулирования температуры на наружной поверхности ограждающей конструкции эти новшества не рассматривают. Указанные изобретения, помимо достижения целей в защищаемых ими патенте и авторском свидетельстве [9,10], использует базовая ДБН для иллюстрации и рекламы, перспективности и пересмотра  принципов дистрибуции соприкасающихся потоков в ограждениях на слои с различными свойствами [7,8,12,13]. Это под силу системам более высокого эволюционного уровня, учитывающим взаимодействие потоков в средах ограждений [14-16].

111.  ПРЕДПОСЫЛКИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ПОДВИЖНОГО  ПОТОКА  В  МОК

Используя свойства подвижных сред, регулирующих потери потоков тепла, пересекающих поверхности, теория замкнутых слоев не учитывает:

- режимы движения в средах соприкасающихся слоев (Re, Nu, Gr, V, t.), в т.ч. теплоносителя [14];

- эксергию в потоках,  пересекающихся в подвижных средах, при преодолении термических сопротивлений взаимодействующих слоев МОК [15];

- взаимодействие (или его исключение) в составляющих потоки всех видов вводимой энергии в средах и на поверхностях, соприкасающихся с подвижным слоем, при формировании температуры наружной поверхности ограждения [12-16];

- реализацию способов, исключающих или ограничивающих выброс избытков энергии через конструкцию в окружающее пространство [15];

- разработку мероприятий и способов, уменьшающих потери энергии потоком,  пересекающим все слои ограды, уравниванием температур на соприкасающихся и контактирующих с окружающим пространством поверхностях.

Перечисленные особенности подвижных потоков известны и широко используются для регулирования затрат энергии [12-16]. Ввиду ограничений нормативами [1-4] взаимодействие подвижных потоков в МОК для тепловой изоляции в производстве распространения не нашло.

Документами, узаконивающим общеизвестность и целесообразность нарушений постулатов действующих норм стали «Рекомендации...» [5], использующие наличие подвижного слоя в составе МОК и действующая ДБН [4], которая предусмотрела подвижные составляющие в тепловой оболочке здания (ТОЗ), см. Приложения И и Н[4], для определения общего коэффициента теплопередачи ТОЗ (Кзд), учитывающего поступления в движущихся средах. Ими предусмотрено включение в состав МОК подвижного слоя (п), зажатого между внутренней (в) и наружной (н) поверхностями замкнутых слоев (н и в). Возможность компенсационных поступлений, предусмотренных в средах из подвижных слоев, стимулировала пересмотр взаимосвязи составляющих  потоков для модернизации и регулирования их взаимодействием на соприкасающихся и наружных поверхностях [12-16]. Таким образом, современная ДБН, созданная как альтернатива предложениям «Рекомендаций..» [4,5], использует примеры взаимодействия потоков в замкнутых и подвижных средах с соприкасающимися слоями и пространствами, окружающими поверхности МОК.

ВЫВОДЫ

Теоретическая база расчетов тепловой изоляции зданий ограничивается оптимизацией затрат, осуществляемых при создании многослойных ограждающих конструкций (МОК) из замкнутых сред (на этапе капитальных затрат) для обеспечения температур у внутренних поверхностей при экстремальных режимах и поступлениях от единственного источника в системе, согласно указаниям норм.

Взаимодействие дополнительных источников поступлений, для снижения термических сопротивлений оград из замкнутых сред, постулаты норм не предусматривают, ограничиваясь уменьшением температурного перепада.

Действующие нормы пренебрегают определен ем выбросов энергии, используемой для поддержания температуры внутренней поверхности.

Базовая ДБН внесла путаницу в методику расчета МОК противоречием между меняющимся зависимо от наружной температуры общим коэффициентом теплоотдачи ТОЗ и постоянством термических сопротивлений всех слоев конструкции.

Проявленные свойства тепловых потоков в подвижных средах, не используемые замкнутыми слоями, стимулируют их применение для модернизации режима эксплуатации МОК, что соответствует цели, заявленной публикацией.

Действующая ДБН предусматривает поддержание заданной температуры внутренней поверхности МОК, пренебрегая потерями источника, зависящими от наружной температуры, которая устанавливается нормативом.

При установленных характеристиках замкнутых слоев МОК, окружающих подвижный слой между ними, в т.ч. соответствующих температурах их поверхностей, методики расчетов, действующие согласно ДБН «Тепловая изоляция зданий», позволяют определить температуры на его поверхностях, ограничивающиеся обеспечением перехода тепла через МОК и исключением выброса избытков через ее поверхности.

Подача дополнительного тепла в замкнутых слоях или конструкциях отопительных приборов, благоприятствующая уменьшению температурного перепада за счет температуры внутренней поверхности, мене эффективна. Пионерной  альтернативой могут стать компенсационные поступления в подвижных слоях, регулирующие потери тепловой энергии в потоке, пересекающем МОК.

Внешние источники, изменяющие перепад температур на внутренних поверхностях МОК из замкнутых сред, не применяются для регулирования потерь энергии при изменении температуры наружной поверхности при эксплуатации.

Использование энергии различных видов (тепловой и механической), прогнозирует модернизацию свойств, отсутствующих у замкнутых ограждений и проявляемых составляющими подвижных потоков при эксплуатации, рекомендуя доработку ДБН.

Включение в состав ограждающих конструкций слоев из подвижных сред, транспортирующих энергию в различных видах, прогнозирует использование и взаимодействие перспективных свойств, отсутствующих у замкнутых ограждений и проявляемых составляющими подвижных потоков при эксплуатации.

Использование свойств, проявленных потоками в подвижных средах, обогащает арсенал средств регулирования потерь, актуализируя пионерные новшества, предусмотренные действующей ДБН. Это рекомендует разработку дополнений к ней, предусматривающих модернизацию режимов перехода ограждений тепловыми потоками.

ЛИТЕРАТУРА

1. Щекин Р.В. и др. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книги 1 и 2. – К.: «Будівельник», 1976, 415с.,с ил.

2. СНиП 11-3-79** Строительная теплотехника.  М.: Госстрой, 1992.

3. СНиП 02.04.05-92 Отопление и вентиляция.- М.: Госстрой, 1992.

4. ДБН В.2.6-31-2006 (ЗМІНИ-2013) Тепловая изоляция зданий. - Киев: Минстрой, 2006, 65с. с ил.

5. Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором.... - М.: Москомархитектура, 2002, 104с., с ил.

6. Бабюк С.Н, Прусенков Н.А. Суперпозиционирование подвижного потока на составляющие: а) пересекающую наружные поверхности и б) с подвижной средой. – Одесса: Холодильная техника и технология, № 6(152), ОДАХ, 2014, стр. 43-47.

7. Олексова Е.А., Прусенков Н.А. Регулирование теплотехнических параметров ограждений подаваемым тепловым потоком. - Одесса: Вестник ОГАСА, выпуск № 43, 2011, стр. 237-243.

8. Прусенков Н.А. Компенсация потерь постоянным поступлением в многослойное ограждение. - Одесса: Холодильная техника и технология, №4 (144), ОДАХ, 2013, стр. 37-41.

9. Орлов Д.П. Способ отопления зданий. - АС RU 2301944 C1, F24D 15/00, 01.2006.

10. Кузич Р.В. и др. Конструкция наружной стены с тепловым и теплоизоляционным барьерами. - Патент UA 411188, E04B 01/00, 10.2009.

11. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука (в 2-х книгах)... http//www. biznesbooks. com/2010-01-07. 17-48-08/2460-Bogdanov-//.

12. Прусенков Н.А., Розов К.А. Эволюция систематизации потерь тепла в многослойных ограждениях (МОК) согласно ДБН В.2.6-31:2006 при эксплуатации. – Одесса: Холодильная техника и технология №2(156), ОДАХ, 2016г.,стр.48-53.                               13. Исаев В.Ф., Прусенков Н.А. Упрощение формул теплотехнического расчета для конструирования многослойных ограждений. - Одесса: Вестник ОГАСА, выпуск № 43, 2011, стр.165-169.

14. Бухмиров В.В. Расчет коэффициента теплоотдачи (справочник). Основные критериальные уравнения.- Иваново: ИГЭУ, 2007, - 40с., с ил.

15. Соколов Е.Я., Бродянский В.М. Энергетические

основы трансформации тепла и процессов охлаждения. - М.: Энергоиздат, 1981, - 320с., с ил.

16. Прусенков Н.А. Использование принципов тектологии для регулирования потерь тепла потоками. - Одесса: Материалы НТ конференции ОНПУ «Пути реализации кредитно-модульной системы»,  2015г.

N.A. Prusenkov

Odessa national polytechnic university, av. Shevchenko, 1, Odessa, 65044, Ukraine

BACKGROUND OF INCLUSION A MOVINGS  LAYER IN THE MOK

The limited purpose of creating fences, according to DBN,  maintaining regulatory temperature on its inner

side, at constant resistances  to heat  transfer  in closed  layers of the MOK, neglects  considering emissions

revenue arising from the inequality of the temperature of the contacting surfaces. Modernization of revenue

interaction flows of the MOK, by creation moving layer which is sandwiched between closed, provides a re-

duction of  energy cost by way equalization temperature of  the contacting surfaces,  by  regulation of  com-

pensations in  the   moving layer, depending on the outside temperature. Interaction of components of  heat

flow  in the fluid during operation of the MOK appears to supplement stimulating  economical and  project

quality thermal insulation.

Keywords: contacting surfaces, inequality, interaction of components, goal, mobile and closed layers, rate .

REFERENCES

1. Shekin R.V. i dr. Spravochnik po teplosnabgeniu i  ventilycii. Kn1i 2.– K: “Budivel’nik”, 1976, 415st., s il.

2. SNiP11-3-79** Stroitelnay teplotehnika.- M: Gos-stroy, 1986….

3. SNiP 02.04.05-92 Otoplenie i ventilyciy. – M: Gos-stroy, 1992….

4. DBNB.2.6-31:2006(ZMINY-2013) Teplovay izolyciy zdaniy i sooruzheniy.– K:Minstroy Ukraina “Ukrstroyinform” – 2006 – 65st., s il.

5. Rekomendatcii po proektirovaniy navesnuh fasad-nuh system s ventiliruemum vozdushnum zazorom dly stroitel’stva i rekonstrukcii.- M: Moskomarhitektura, 2002, 104 st., s il.

6. Babyuk S.N., Prusenkov N.A. Superpozicuonirova- nie podvizhnogo potoka na sostavlyushie: a) per sekaushuy naruzhnue poverhnosti i b) s podvizhnoy sredoy. - Odessa: ONAHT, Holodil’nay tehnika i tehnologiy,  №6 (152) – 2014. – st.43-47.

7. Oleksova Y.A., Prusenkov N.A. Regulirovanie tep lotehnicheskih parametrov ograzhdeniy podavaymum teplovum potokom. – Odessa: Vesnik OGASA, №43,  2011 – st.237-243.

8. Prusenkov N.A. Kompensaciy poter’ postoyannum postupleniem v mnogosloynoe ograzhdenie. – Odessa: ONAHT, Holodil’nay tehnika i technologiy. - №4 (144) – 2013. – st.37-40.

9. Orlov D.P. Sposob otopleniy zdaniy. – AS RU

2301944 C1, F24D 15/00, 01.2006.

10. Kuzich R.V. i dr. Konstrukciy naruzhnoy stenu  s

teplovum i  teploizolycionnum bar’erami. – Patent

UA 411188, E04b 01/00, 10.2009.

11. Bogdanov A.A. Tektologiy. Vseobshay organiza- cionnay nauka (2knigi)…http://www. Biznesbooks. com/2010-01-07.17-48-08/2460-Bogdanov-//.

12. Prusenkov N.A., Rozov K.A. Evolyciy sistematizacii poter’ tepla v mnogosloynuh ograzhdeniyh (MOK) soglasno DBN B.2.6-31:2006 pri ekspluatacii. – Odessa: Holodil’nay tehnika i tehnologiy,  №2 (156), ONAHT – 2016 – st.48-53.

13. Isaev V.F., Prusenkov N.A. Uproshenie formul tep-lotehnicheskogo raschyta dly konstruirovaniy mnogo-sloynuh ograzhdeniy. –  Odessa: Vesnik OGASA, №43,  2011 – st.165-169.

14. Buhmirov V.V. Raschot koefficienta teplootdachi. Osnovnuy kriterial’nue uravneniy. – Ivanovo: IGEU, 2007 - 40s., c il.

15. Sokolov E.Y., Brodynskiy V.M. Energeticheskiy osnovu transformacii tepla i processov ohlazhdeniy. – M: Energoizdat, 1981 – 320s., s.il.

16. Prusenkov N.A. Ispolzovaniy principov tectologee dly regulirovuniy poteyr teplu potokumy v mnogo-sloynih ogrujdyniyh.- Odessa: ONPU, Mutereule NT Konferencee “Puti reulizucee kreditno-modulnoy systemy, 2015g.

6. Prusenkov NA Using the principles tectology to regulate heat loss flows MOK.-Odessa: Conference Proceedings ONPU-Ways of realization of credit-modular system, in 2015.

16. Prusenkov N.A. Espolzovaniy prsncipov tectologiy dly regulirovunsy potyr typlu potokbmy v  MOK.- Odessa: ONPU, Mutereule Konferenccee “Puti reulizucee kreditno-modulnoy systemy”, 2015/