- МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  УКРАИНЫ

- ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

- Кафедра  УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

- ДЛЯ  ОФОРМЛЕНИЯ  РАЗДЕЛА “ОХРАНА  ТРУДА”

- В  ДИПЛОМНОМ  ПРОЕКТЕ

- для студентов института

- ”ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ОНПУ“

- специальностей:

- 7.8.05070103 Электротехнические системы электропотребления;

- 7.8.05070108 Энергетический менеджмент;

- 7.8.05070201 Электрические машины и аппараты;

- 7.8.05070203 Электрический транспорт;

- 7.8.05070203 Электромеханические системы автоматизации и

электропривода;

- 7.05070206    Электробытовая техника.

- ОДЕССА  ОНПУ   2016

- МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  УКРАИНЫ

- ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

- Кафедра  УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

- ДЛЯ  ОФОРМЛЕНИЯ  РАЗДЕЛА  “ОХРАНА  ТРУДА”

- В ДИПЛОМНОМ  ПРОЕКТЕ

- для студентов института

- “ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ОНПУ”

- специальностей:

- 7.8.05070103 Электротехнические системы электропотребления;

- 7.8.05070108 Энергетический менеджмент;

- 7.8.05070201 Электрические машины и аппараты;

- 7.8.05070203 Электрический транспорт;

- 7.8.05070203 Электромеханические системы автоматизации и

электропривода;

- 7.05070206    Электробытовая техника.

- “УТВЕРЖДЕНО”

- на заседании кафедры УСБЖД

- протокол №7 от 24 февраля 2016 года

- ОДЕССА  ОНПУ  2016

- Составители   :         Профессор, д.т.н. В.Д Гогунский

- Доцент, к.т.н.        С.Н. Бабюк

- Доцент, к.т.н.         Н.А. Прусенков

- РЕЦЕНЗЕНТЫ:

- ОНПУ    -  Профессор АРСИРИЙ А.С.

- ОГАСА  -  Профессор ПОЛУНИН М.М.

- ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ЗА  ВЫПУСК

- ЗАВКАФЕДРОЙ  УСБЖД ОНПУ

- Профессор, д.т.н.                      Гогунский В.Д.

- С О Д Е Р Ж А Н И Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАЗДЕЛА

- “ОХРАНА ТРУДА”   В  ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ.....................................

- 1. СТРУКТУРА, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ СУОТ НА ПРЕДПРИЯТИИ:

- 1.1.  Общие сведения о предприятии и оценка состояния “ОТ”.

- 1.2. Служба “ОТ” на предприятии.

- 1.3.  Безопасность производства до внедрения новшеств ДП.

1.4.  СУОТП и СТП, существовавшие на предприятии.

- 2. СВЕДЕНИЯ  О “СУТИ” ПРОЕКТА  И ВОПРОСАХ

- ДИСЦИПЛИНЫ   “ОХРАНА ТРУДА”  В НЕМ............................................

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ,ГИГИЕНА, ВОПРОСЫ  ПОЖАРО-,  ЭЛЕКТРО-,... БЕЗОПАСНОСТИ..............................................

- 4. ВОПРОСЫ “ОТ”, ФОРМИРУЮЩИЕ  ЕЕ ЗАДАЧИ В  Д..........................

- 4.1. Опасные и вредные факторы производства.

- 4.2. Мероприятия по устранению ОПФ.

- 4.3. ТБ при выпуске и потреблении продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. МЕРОПРИЯТИЯ “ОТ”, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТОМ..................

5.1. Мероприятия организационные.

5.2. Технические решения.

5.3. Технологические новшества.

- 6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ.........................................................

- 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ “ОТ”......................

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАЗДЕЛУ..............................................

ЛИТЕРАТУРА И ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................

Приложэение 1 – Содержание РЕКОМЕНДАЦИЙ по построению, внедрению и совершенствованию СУОТ. С.Сторчак – К.: Госгорпромнадзор, 2008, 16с., с ил.

Приложение 2 – Содежанмие РУКОВОДСТВА  по системам управления «ОТ» МОТ-СУОТ 2001/ILO-OSH 2001……

Приложение 3 – Бланк - ЗАДАНИЕ - для выполнения раздела “ОТ” в ДП.

В В Е Д Е Н И Е

Охрана труда - это система правовых, социально-экономи-ческих, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических  мер и средств,  направленных на сохранение здоровья  и трудоспособности человека в процессе производства.

“Охрана труда” (“ОТ”),  изучаемая в техническом вузе,  является социально-технической  дисциплиной, которая выявляет и изучает производственные  опасности и профессиональные вредности, разрабатывает  методы их  устранения или ослабления с целью предотвращения  несчастных   случаев, профессиональных заболеваний, аварий и пожаров.

Жесткая  взаимосвязь колоссального количества объектов исследований, изучаемых  дисциплиной,  обязывает  использовать достижения  многих отраслей знаний, опирающихся на классические и технические науки.

Принято считать, что состояние “ОТ” адекватно отражает уровень развития   общества и державы.  Аналогично,  по  качеству   выполнения раздела дипломного проекта  “ОТ”  легко оценить готовность молодого специалиста руководить людьми  и производством.  Знание “ОТ” требует владения всеми дисциплинами, изучаемыми  в ВУЗе. Это один из важнейших итогов обучения.

Вопросы “ОТ” решаются на  всех этапах существования любого объекта - от сбора исходных данных и разработки “бизнес-плана” до ввода в эксплуатацию. Но, как указано в технической и учебной литературе, специальные разделы по этой дисциплине в реальных проектах не предусматриваются.  Предполагается, что каждый раздел обеспечивает и гарантирует правильное решение всех вопросов охраны труда на всех уровнях. Проектирование и  внедрение в производство пионерных решений  обязывают привлекать только специалистов, владеющих знаниями “ОТ” и обеспечивающих выполнение всех, без исключения, требований этой дисциплины.

Правильное решение вопросов “ОТ” в дипломном проекте требует квалифицированного владения материалами проекта вообще и “ОТ” для каждого раздела. Концепция развития нашего общества, продекларированная правительством, предусматривает приоритет экономических методов руководства и принятия решений на всех этапах. Подготовленный специалист обязан уметь показать, в т.ч. экономическую эффективность принятых решений, соответственно, и в области дисциплины “ОТ”.

Существенные дополнения к разделу ДП “ОТ” возникли после ратификации в сентябре 2015 года Конвенции МОТ №117 от 1962г «О социальном положении трудящихся», что стимулирует приоритетность «Руководства МОТ-СУОТ/ILO-OSH, 2001», сравнительно с прочими нормативами СУОТП.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАЗДЕЛА

ДИПЛОМНОГОПРОЕКТА “ОХРАНА ТРУДА”

Раздел оформляется на заключительном этапе проектирования, т.к. подытоживает все принятые инженерные решения и поясняет их взаимосвязь, установленную дисциплиной «Охрана Труда». Правильно оформленный раздел “ОТ”, обычно, содержит до 80 процентов объема материалов, докладываемых на защите для иллюстрации выполненного в работе.

Материал раздела представляется в виде пояснительной записки, объемом около двенадцати-пятнадцати страниц.

Учитывая, что в реальных проектах раздел “ОТ” не предусматривается, обычно, но в каждом разделе и на каждом их этапе должны решаться ВСЕ вопросы “ОТ”, уместно требовать оформление Раздела “ОТ” на заключительном этапе выполнения  дипломного проекта. В учебных целях раздел необходим для обоснования решений всех технических, экономических и организационных задач, рассмотренных и представленных в дипломном проекте.

Содержание раздела “ОТ” должно соответствовать требованиям, изложенным в гл.13, на стр.113 - 122 учебника “Охрана труда” (автор - Орлов Г.Г.). Желательно ознакомиться и изучить этот материал до начала работы над проектом.

За решение комплекса вопросов “ОТ” в  дипломном  проекте  отвечают дипломант,  руководитель  и  консультанты по разделам,  в которых решались вопросы “ОТ” (ВСЕ).

Пояснительная записка к разделу “ОТ” должна  состоять  из  самостоятельных параграфов (объем каждого в пределах  двух-пяти страниц, в среднем):

- Введение.

- Современное состояние СУОТП и СТП на предприятии

- Решение общих вопросов производственной санитарии, бытового обслуживания рабочих, пожаро-, взрыво-, электробезопасности при проектировании и последующей  эксплуатации.

- Задачи “ОТ”, рассмотренные в дипломном проекте.

- Индивидуальное задание.

- Мероприятия “ОТ”, предусмотренные проектом (организационные, технические).

- Экономические аспекты решения задач “ОТ”.

Такой (“Экономический”) параграф целесообразен только в “очень сильных” дипломных проектах, показывающих достижение экономических выгод за счет грамотного решения вопросов “ОТ”. Допустимо использовать ссылки на содержание специальных разделов ДП, оценивающих достигнутый эффект параметрами, характеризующими состояние “ОТ”.  Параграфы раздела “ОТ”, в основном, перечисляют какие вопросы “ОТ” и в каких частях  дипломного проекта решались, со ссылкой на них.

В соответствии  с существующими требованиями к  оформ-лению технической документации, объем пояснительной записки к разделу “ОТ” сокращается  корректным оформлением ссылок на список использованной литературы и разделы  проекта, оформляемые дипломантом. Ссылки на источники, связанные с “ОТ”, как и решенные задачи, могут содержаться в каждом разделе ДП.  При их оформлении считается нормальным использование 5-10 ссылок на источники и нормативы, включенные в общий к ДП список ЛИТЕРАТУРЫ (около десяти процентов от общего числа публикаций, представленных в проекте).

Так  как  в  большинстве случаев  на каждом  листе графической части диплома отображаются  принятые  решения  по  “ОТ”,  то  специального  графического  задания данный раздел не предусматривает.  Если же автор и руководитель проекта настаивают на углубленном рассмотрении отдельных вопросов и задач “ОТ”  в проекте,  то изменения  в задании инициируются специальным решением выпускающей кафедры.

Задания на выполнение Раздела ДП – «ОХРАНА ТРУДА» («ОТ»).

Приступать к работе над разделом ДП “ОТ” необходимо сразу после выхода приказа о начале дипломирования – со сбора исходных данных в период преддипломной практики.

После утверждения темы дипломного проекта следует оформить бланк «Задание» для выполнения раздела «Охрана Труда» в дипломном проекте (Приложение №3). Наличие приказа и утверждение темы ДП подтверждается подписью руководителя ДП на этом бланке. Консультант по разделу “ОТ” не имеет права выдавать «Задание» на выполнение раздела, если указанной подписи нет. Руководитель ДП может рекомендовать тему индивидуального задания в разделе “ОТ”, но изменять его после утверждения задания по этому разделу запрещено.

Сведения необходимые для выполнения Раздела ДП “ОТ”:

- описания современного состояния “ОТ” на предприятии;

- оценки СУОТП и СТП, действующих на предприятии;

- проведения сопоставительного анализа опасных и вредных факторов (ОПФ), проявляющихся на предприятии в период эксплуатации до и после внедрения предложений ДП;

- разработки мероприятий и технических решений, обеспечивающих устранение ОПФ .... можно получить в отделе “ОТ” базового предприятия проведения преддипломной практики.

- При решении задач, обеспечивающих достижение цели в ДП, возможны изменения в составе и объемах ОПФ. Их выявляют при оценке технологических, конструктивных и организационных новшеств, предусмотренных в разделах ДП. Отмеченные изменения должны учитываться в СТП и СУОТП, что становится генеральной задачей, решенной в Разделе ДП “ОТ”. При ощутимой важности изменений в состоянии “ОТ” на предприятии, предусмотренных модернизацией предприятия, полученные результаты могут представляться самостоятельными компонентами, регламентированными достижением целей в ДП.

- 1. СТРУКТУРА, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ СУОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Выравнивание технического развития Украины, сравнительно с уровнем, достигнутым  ведущими странами мирового сообщества, определяющего перспективы международного сотрудничества,  во многом оценивается состоянием службы «Охраны Труда». Рекомендации Госгорнадзора (С.Сторчак 07.02.08) обязывают создать на каждом предприятии службу “ОТ”, ответственную за работу Системы Управления Охраной Труда Предприятия (СУОТП).

Ни один норматив, характеризующий выпускаемую продукцию, что необходимо для обеспечения ее конкурентоспособности, не может быть получен без участия специальных служб, контролирующих: качество, сертификацию, выполнение условий лицензирования и состояние безопасности людей при ее выпуске и эксплуатации. В ЕС, например, - это компетенция служб, подчиняющихся Системе Управления Охраной Труда. Оценка состояния СУОТП позволяет установить обязательные направления и мероприятия модернизации производства и сформулировать задачи, решаемые ДП с учетом указаний «Руководства по системам управления “ОТ” МОТ-СУОТ 2001/ILO-OSH 2001».

Необходимый материал для сопоставительного анализа и разработки концепции реформирования предприятия имеется в его отделе “ОТ” на базовом предприятии. Для определения основных задач “ОТ” при модернизации предприятия в рамках предложенного в ДП его удобно собрать, обработать и представить в ПЗ ДП в виде сведений и решений, включенных в состав параграфа в Разделе ДП “ОТ”и сформированных  по следующему плану:

- 1.1. Общие сведения о предприятии и оценки состояния “ОТ” – можно сослаться на материалы, изложенные в первых разделах ДП, касающихся исходных данных и его целей.

- 1.2. Служба “ОТ” на предприятии – уместно указать на выполненность всех требований нормативов и указаний, установленных законодательно (Госкомнадзорорхрантруда).

- 1.3. Безопасность производства до внедрения новшеств, предусмотренных в ДП – следует отметить, что служба “ОТ” на предприятии существует и все вопросы СУОТ и СТП, в соответствии с достигнутым уровнем предприятия, уже решены.

1.4. СУОТП и СТП, существовавшие на предприятии – указать сведения об их особенностях, предусмотренных для производств, обеспечивающих выпуск продукции, заданной номенклатуры.

Достижение цели ДП может (должно) каким-либо образом повлиять на состояние безопасности производства и “ОТ”, что требует пересмотра СУОТ и СТП. Вызванные этим изменения обязывают выделить новшества, стимулированные достижением цели ДП. На основе результатов оценки их состояний, в последующих разделах проекта, предусматриваются дополнения и изменения.

2. СВЕДЕНИЯ О “СУТИ” ПРОЕКТА И ВОПРОСАХ  “ОТ”  В НЕМ.

Общий объем указанного параграфа, обычно, не превышает трех страниц в пояснительной записке к ДП. Следует перечислить значения основных величин и параметров, послуживших исходными данными при формировании задания на проектирование и использованных при решении задач “ОТ” в объеме ДП. Указать источники получения этих сведений.

Часть исходных данных получена при выдаче задания на проектирование:

- Название и назначение объекта.

- Современные и перспективные технические и технологические требования.

- Сведения о прототипах и аналогах. Их основные характеристики.

- Географические сведения, геолого-климатические характеристики, данные о населении.

- Экономические и социальные сведения о районе расположения предприятия, перспективы  и  изменения.

- Ориентировочные объемы и стоимость выполнения работ, директивные сроки начала и окончания, режим эксплуатации.

- Цель проектирования данного объекта. Ожидаемый эффект.

- Социально-политические и экономические последствия и перспективы реализации проекта...

Каждое изменение в технологии и организации модерни24зируемого или внедряемого процесса воздействует на состояние и обеспечение безопасности на всем предприятии. Возникает необходимость оценки достаточности существующих средств и мероприятий для исключения и последствий действия дополнительных Опасных и Вредных Факторов (ОПФ) на производстве. Любая новая операция требует пересмотра работы Стандарта Предприятия (СТП), Системы Управления Охраной Труда на Предприятии (СУОТП) и их составляющих характеристик, существовавших до внедрения новшеств. Достижения, являющиеся следствием модернизации производства, целесообразно выделить самостоятельными пунктами.

Все сведения, необходимые для решения вопросов “ОТ”, рассматриваются в различных  разделах ДП, являясь исходными для решения вопросов “ОТ” в соответствующих его разделах и параграфах. Их  достаточно  перечислить,  подтвердив ссылками на источники и решенные в ДП задачи.

- Часть исходных данных, необходимых для решения вопросов “ОТ”, определяется при решении конкретных задач на всех этапах проектирования и всех разделах ДП:

- Фактические сроки и продолжительность выпуска продукции (по графику).

- Численный и качественный составы работников.

- Потребность в бытовом и санитарно-гигиеническом обеспечении рабочих и служащих.

- Номенклатура и количество технических средств и механизмов.

- Размеры и размещение опасных  зон. Производственные территории.

- Интенсивность движения техники. Режим работы.

- Состав подрядных организаций. Режим производства продукции.

- Наличие и достаточность средств электро-, взрыво-, пожаро-...безопасности и защиты от молний на объекте....

Если возникла необходимость расчета этих показателей непосредственно в разделе “ОТ” дипломного проекта то поставленные задачи целесообразно рассматривать, как индивидуальные задания и оформлять в самостоятельном параграфе раздела Охрана Труда в ДП.

В данном параграфе этого Раздела “ОТ”  возможно указать (в укрупненном виде) ожидаемый результат решений, предусмотренных заданием на проектирование:

-  Полное перепрофилирование или уничтожение существующего объекта.

- Пересмотр и модернизация процессов и выпускаемых продуктов на данном предприятии, исключающий существенное изменение технологии и пересмотр ОПФ.

- Создание и внедрение на предприятии процессов, предусматривающих существенное изменение состояния “ОТ”,  ужесточение и расширение перечня ОПФ и средств, предотвращающих их проявление.

Большинство ответов на перечисленные вопросы служат исходными данными для решения технических задач в разделах ДП. Часть из них легко получить в отделе «Охрана Труда» на базовом предприятии, во время преддипломной практики, часть – результаты решений задач в  соответствующих разделах ДП.

Полученные положительные результаты решений, использованных для устранения проблем “ОТ”, целесообразно рассматривать составляющими цели, предусмотренной  ДП. Приоритетность целей, предусмотренных ДП, позволяет ограничиться сопоставительным анализом оценок СТП и СУОТ до и после достижения целей, декларированных ДП. Очень эффектно выделяет Раздел ДП “ОТ” наличие мероприятий, предусматривающих выполнение требований Европейского Союза, относящихся к внедрению требований МОТ-СУОТ.

- 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ,  ГИГИЕНА, ВОПРОСЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ПОЖАРО-,  ЭЛЕКТРО-,... БЕЗОПАСНОСТИ

- В представляемых исходных данных обязательно должны найти  отражение санитарно-гигиеническая обстановка  и  требования к ней в районе осуществления проекта с позиций реализации задач “ОТ” в периоды создания и эксплуатации объекта:

- Временные и постоянные водоснабжение, канализация, тепло- и энергоснабжение, противопожарное обеспечение водой,... прочие инженерные коммуникации.....

- Состояние освещенности рабочих мест и  территорий...

- Наличие и возможность использовать существующую  инфраструктуру  или существующие параллельно  объекты для решения вопросов производственной санитарии и техники безопасности на всех этапах производства...

- Охрана и режим работы предприятия, режим эксплуатации...

- Объемы  и  площади  складов,  наличие специальных производств на территории объекта и возможность их использовать на этапах создания и эксплуатации объекта...

- Если  вопросы  санитарии и гигиены решены  априорно заказчиком или выходят за пределы задания на проектирование, следует указать причину и их перспективу.

- Необходимо указать проектируемые источники финансирования решений вопросов и возможное влияние решаемых вопросов “ОТ” на стоимость, продолжительность  и прочие экономико-технические показатели ...

- Один из абзацев параграфа должен дать возможность оценить сведения о пожаро- и  взрывоопасности объекта в периоды строительства и эксплуатации. Достаточно указать категорию проектируемого производства по пожаро- и взрыво- опасности.

При значительном количестве решений, принятых для вопросов санитарии, гигиены, пожаро-,  взрыво-  и  электро-безопасности, ввиду специфичности дипломного проекта,  содержание  этого параграфа может быть уточнено руководителем и соискателем. Обычно же,  этот параграф, при наличии ссылок на существующее состояние и резервы СУОТ базового предприятия,  вмещается в дипломе на одной – трех  страницах ПЗ к ДП.

Качество решений задач нормализации условий труда и жизнеобеспечения определяет уровень развития государства  и в т.ч. автора дипломного проекта. Многие задачи этих дисциплин решаются на основе общей базы для периодов строительства и эксплуатации. Например, численность работающих, их квалификационный состав, сменность выполнения отдельных работ и средства доставки на объект, освещенность рабочих мест, коммуникации, водоснабжение всех видов, энергоснабжение, пути перемещения по объекту, номенклатура технических средств и механизмов, .... должны рассматриваться в разделах, посвященных вопросам организации производства. Конкретные значения и характеристики перечисленных параметров определены  в абзацах предшествующих разделов. На результаты их расчетов достаточно сослаться по факту, достигнутому на предприятии.  В разделе “ОТ” указывают:

- число и состав исполнителей, привлекаемых дополнительно;

- площадь, число и расположение помещений бытового обслуживания;

- объем и средства всех видов водоснабжения;

- то же для энергоснабжения;

- решение задач нормирования освещенности в различных условиях;

- решение вопросов санитарно-гигиенического обслуживания работающих;

- число и размещение средств пожаротушения и взрывобезопасности;

- пути эвакуации и проезды пожарной техники и прочих спецсредств;

- мероприятия молниезащиты и защиты от  статического электричества... для периодов  строительства  и  эксплуатации.

Желательно в этом параграфе  привести  в  укрупненном  виде  сведения  об объемах   работ  и  возможности их сокращения за счет правильного решения вопросов “ОТ” (если они доступны).

Уместно показать умение реструктуризировать непроизводственные затраты в прибыль,  получаемую при верном решении  вопросов  охраны труда (например за счет утилизации). Следует помнить, что снижение затрат успешно  достигается реализацией ряда  организационных мероприятий, часто наиболее экономичных и касающихся  очередности, интенсивности, продолжительности производства, рассчитанных на базе календарного или сетевого графиков. Описать, классифицировать мероприятия “ОТ”  удобно  максимально  ссылаясь на имеющийся опыт, конкретные источники, листы и разделы дипломного проекта и материалы, имеющие отношение к нему.

- 4. ВОПРОСЫ “ОТ”, ФОРМИРУЮЩИЕ  ЕЕ ЗАДАЧИ В  ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ

- В большинстве случаев, планомерная подготовка к устранению негативных последствий, возникающих из-за нарушений нормативов «Охраны Труда», осуществляется на каждом предприятии с учетом его индивидуальных особенностей. Алгоритмом оценки перспективности изменений, планируемых в дипломном проекте, в первую очередь предусматриваются:

- - определение современного состояния “ОТ” существующего производства и перспектива его изменения внедрением новшеств, предусмотренных дипломным проектом;

- - установление возможности проявления на предприятии факторов производства, угрожающих безопасности жизнедеятельности: а) в существующих условиях и б) после внедрения новшеств, предусмотренных решениями в дипломном проекте;

- - оценка результатов возможного воздействия этих Опасных и Вредных Факторов (ОПФ) с позиций необходимости нормирования затрат на их предотвращение, проведением сопоставительного анализа рисков предприятия в существующем и разрабатываемом ДП процессах.

- Согласно действующим нормам, состояние производственной среды, оценивается: в местах выделения вредностей, на рабочих местах, на территории предприятия и ее границах.

- При анализе ОПФ и мероприятий, предотвращающих их действия в рассматриваемом ДП процессе, следует указать предпосылки модернизации СУОТ и СТП предприятия:

- -  перечислить ОПФ, возникающие дополнительно при реализации предусмотренных в ДП решений;

- - оценить достаточность имеющихся средств  устранения последствий изменения объема и номенклатуры ОПФ, вызванных внедрением новшеств, предусмотренных проектом;

- - разработать или предложить использование дополнительных типовых средств, исключающих воздействие ОПФ на состояние  “ОТ” предприятия;

- - предусмотреть включение в производственный процесс изменений, предложенных ДП, с соответствующей корректировкой СУОТ и СТП, учитывающей необходимость противодействия привнесенными новшествами ОПФ.

- Обозначенный алгоритм, реализуемый в проектах при модернизации СТП и СУОТ, вызванной внедрением новшеств, осуществляют в установленной последовательности:

- 4.1. Сопоставительный анализ ОПФ:

- а) до внедрения новшеств в производство;

- б) после внедрения новшеств, обеспечивающих достижение цели ДП.

- 4.2. Мероприятия по устранению ОПФ (рекомендуемые дополнительно).

- 4.3. Требование к пересмотру ТБ при  выпуске и потреблении продукции.

- 4.4. Перечень обновлений СУОТ и СТП, регламентированных решениями ДП.

5.  МЕРОПРИЯТИЯ “ОТ”, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРЕКТОМ С УЧЕТОМ «РУКОВОДСТВА  МОТ-СУОТ 2001/ ILO-OSH 2001»:

5.1. Организационные мероприятия.

Этот параграф (5) тесно связан с графической частью  дипломного проекта и, кроме того,  должен  быть самым емким и крупным в разделе “ОТ”.  Ориентировочный объем его может составить 3 - 5 страниц.

Оценивая мероприятия  “ОТ”, предусмотренные дипломом, их уместно классифицировать, разделив на организационные  и технические. В  реальных  проектах  большинство организационных вопросов “ОТ” решено в ПРОЕКТЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

- комплектация бригад и звеньев исполнителей;

- утверждение реальных  и директивных сроков выпуска продукции;

- очередность ввода в эксплуатацию объектов, .... работ и операций;

- вопросы материально-технического снабжения и финансирования;

- размещение основных и вспомогательных производств;

- размещение площадок складирования и подготовки материалов;

- перечень, последовательность и продолжительность выполняемых работ;

- возможность всех их или части и них к запараллеливанию;

- интенсивность выпуска продукции;

- общие вопросы гигиены, санитарии и техники безопасности;

- режим работы  предприятия  и  перспектива реконструкции и расширения производства.

5.2. Технические мероприятия.

К техническим,  рассматриваемым  в  ПРОЕКТАХ относят:

- выбор  современных  технических средств и технологий ведения монтажных работ и отдельных операций;

- способы и средства выполнения требований ТБ всеми участниками производства продукции и требования  к генеральному подрядчику, его условия;

- регулирование состава исполнителей, подготовка и обучение их для каждой операции;

- режим работы и графики движения рабочей силы и оборудования;

- создание  технологических  перерывов  и разрывов между производственными потоками в пространстве и времени;

- своевременная поставка материалов и компелектующих;

- конкретные технические решения проблем  выполнения ....

Важнейшими факторами, влияющими на принятие организационных и технических решений  являются  требования  соблюдения  правил Охраны Труда и Техники Безопасности.  Для  каждого, из перечисленных в этом  параграфе, мероприятия целесообразно создать самостоятельный абзац, раскрывающий основные  его технико-экономические показатели и обосновывающий полезность принятого решения с позиций “ОТ”. Большинство обоснований и расчетов технических  решений  выполнялись  во  всех  разделах дипломного  проекта.  Достаточно  грамотно  сослаться  на них. Обязательно следует указать  какие из  мероприятий “ОТ” и требований ТБ нашли  свое  отражение в планах и графиках производственного процесса, а  какие  заимствованы  из известных прототипов  и  аналогов, поэтому отдельно не рассматриваются. В этом разделе следует указать  какие из вопросов “ОТ” решены при:

- нанесении ограждения территории  и постоянных опасных зон;

- перемещении постоянных и временных опасных зон во времени и пространстве;

- планировке производственной территории в период выполнения основных операций;

- устройстве постоянных и временных подъездов и коммуникаций;

- размещении средств пожаротушения и эвакуации в случае аварии;

- размещении вспомогательных производств;

- оборудовании освещения и электрозащиты;

- установлении режима работы на объекте и предприятии;

- устройстве бытовых и  вспомогательных помещений....

5.3. Новшества.

Предполагается, что в основном, дипломант использует при разработке проекта типовые  технические  решения,  изложенные в  типовых технологических картах или картах, разработанных в специальных разделах  проекта. Специфичные вопросы “ОТ” требуют весьма  ощутимых средств, времени и трудозатрат. В грамотно составленном плане выполнения работ они находятся в пределах трех процентов от общих затрат и используются  для “сглаживания”  графика  движения рабочей силы. Необходимые для отражения эффекта, от планируемых новшеств, сведения, предусмотренные ДП, должны быть в: Технолого-Технических отделах, Проектном и в отделе “ОТ”. Начинать сбор исходных данных для дипломного проекта удобнее всего с ознакомления с планом развития СУОТ и СТП.

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Наиболее удачным вариантом формирования индивидуального задания Раздела ДП“ОТ”, считается установление тесной взаимосвязи решаемых в нем задач с целями всего диплома. Такие задачи создаются, например, при выборе наиболее перспективных решений из известного перечня перспективных и удачных аналогов или при разработке пионерных решений, приоритетность которых обосновывается, в том числе, улучшением показателей, характеризующих трудозатраты и состояние “ОТ”. К сожалению, не в каждом дипломе такие исходные материалы встречаются. Дипломанту следует обсудить с руководителем ДП и консультантом возможность использования в ДП таких данных. Качественное решение и доказательство перспективности предложенного – весьма сложная и трудоемкая проблема, превышающая лимиты средств (даже времени), выделенные на выполнение дипломного проекта.

Априорно известно, что решить все задачи “ОТ”, возникающие при проектировании, - это очень сложная и трудоемкая работа. В рамках объемов, предусмотренных ДП, - это невозможно. Поэтому указания по разработке ДП ограничиваются перечнем задач, решение любой из которых может засчитываться как выполнение индивидуального задания.

Официальная версия требований к Разделу ДП“ОТ” позволяет ограничиться  решением любой из задач дисциплины “ОТ”, связанной с достижением  цели разрабатываемого проекта. Таких очень много. Не следует выбирать в качестве индивидуального задания, уже решенные в других разделах этого проекта, но на задачу, решенную в индивидуальном задании  Раздела ДП“ОТ”, можно, очень удобно и престижно ссылаться при решении технических задач или оценке результатов, полученных в этом дипломном проекте. Учитывая специфику ДП и предприятия, для которого он разрабатывается, цель и уровень новизны решаемых технических задач, дипломант может выбрать и уточнить, после согласования с руководителем и консультантом по Разделу “ОТ”, тематику и содержание индивидуального задания, выполняемого в ДП,  и включить его в ПЗ к нему.

Учитывая специфику ДП и предприятия, для которого он разрабатывается, цель и уровень новизны решаемых в ДП технических задач дипломант может выбрать тему индивидуального задания, согласовав ее с руководителем и консультантом:

1. Определение уровня риска и состояния “ОТ”,  вызванных изменениями в производстве продукции на предприятии.

2. Аттестация рабочих мест, созданных в результате изменений при модернизации предприятия и выпускаемой продукции.

3. Регулирование состава исполнителей, требований Техники Безопасности и прочих характеристик СТП и СУОТ новшествами, предложенными в ДП.

4. Снижение затрат на производство продукции  модернизацией СТП и СУОТП на предприятии.

7.   ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  “ОТ”

Данный  параграф  включен в требуемый  объем оформления, как  дань современным направлениям  развития и  стимулирования “ОТ” в  УКРАИНЕ.  Его выполнение не является обязательным. Оценка значимости требований “ОТ” и  влияния  принятых решений на экономические показатели проекта - сложная инженерная задача, выполняемая ведущими специалистами, руководящими производственным процессом на базе сравнительного выбора   вариантов и имеющегося опыта работы предприятия.  Дипломный проект может восприниматься, как  качественная  инженерная    разработка, если в нем  представлен конкретный пример достижения финансовых и ресурсных выгод за счет грамотного и корректного  выполнения  требований  “ОТ” и ТБ.  Объем  этого параграфа не ограничен. Достаточно ограничиться указанием значений учтенных показателей, перечисленных в книге Ткачука К.Н. и ссылками на экономический раздел ДП.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ.

2. Закон УКРАИНЫ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА – К.: Будівельник,1992,19с.

3. Закон УКРАИНЫ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА– К.: Будівельник, 2004,24с.

4. Закон УКРАИНЫ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОАСНОСТИ - К: Будiвельник, 1998, 50с. 7.

5. Бабюк С.Н. и др. МУ по выполнению РГР по дисциплине «ГЗ» для студентов  всех специальностей – Одесса:ОНПУ, 2012, -52с.

6. Гогиташвили Г.Г. Управление «ОТ» и рисками по международным стандартам. –  К.: Знание, 2007, -367 с.

7. Голінько В.І.  та ін. Охорона праці у галузі. Конспект лекцій для Інституту електроенергетики.–Д.: НДГУ , 2013, - 84с.

8. Долин П.А., Гаджиев Р.А. и др. Техника безопасности при строительно-монтажных работах в энергетике. – М.: Энергоатомиздат,1990, - 544с., с ил.

9. Колесников И.А. Сборник документов по «ОТ» в строитель-стве.– М.: Стройиздат, 1988, - 407с.

10. Кондратьев А.И. Охрана труда в строительстве. – М: ВШ, 1990,-352с.

11. Крикунов Г.Н. Безопасность Жизнедеятельности. – Днепр: Пороги, 1992, - 410с.

12. Лунина Л.Г., Шафирович Я.В. Правила техники безопасности при  эксплуатации электроустановок. 2-е изд. – М.: Энергоатомиздат,1986, -145с. с ил.

13. Орлов Г.Г. Инженерные решения по «ОТ». Справочник.– М:

Стройиздат, 1985,- 286с.

14. Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве.– М:ВШ,1984,343с.

15. Стеблюк М.И. Гражданская оборона и гражданская защита.

Учебник. 2-е издание. – К: Знание, 2010, -487с.

16. Стребко С.К., Романчук А.А. Управление охраной труда на

предприятии.–  Одесса: Друк,2001, - 210с.

17. Ткачук К.Н. и др. Методика определения социально-эконо-

мической эффективности мероприятий для улучшения условий

и ОТ.– К: Основа,1999, - 95с.

18. ВБН-СГиП-46-3.94 Перечень строений и помещений  пред-

приятий  Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Украины с установлением их категорий по взрывопожарной

безопасности, а так же классов взрыво- и пожаро- безопасных

зон по ПУЭ.

19. ВПТИмонтажспецстрой. Рекомендации по организации бы

товых городков  для размещения  монтажных  и  специализи-

рованных   строительных   организаций на строительных пло-

щадках. ЦБНТИ Минмонтажспецстроя. – М.: Ст-ат, 1978, - 48с. 20. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ Опасные и вредные производствен

ные факторы. Классификация.

21. ГОСТ 12.1.005-88 Общие  санитарно-гигиенические  требова

ния к  воздуху рабочей зоны.–М.:Изд-во стандартов,1989, -170с.

22. ГОСТ 12.2.007-75 Устройства электросварочные.– М.:Из-во

стандартов 1976, 40с.

23.ГОСТ12.2.061-81ССБТ Оборудование производственное. Об-

щие требования к рабочим местам.– М.: Стройиздат, 1981, -75с.

24. ДБН В.2.5.-27-2006 Защитные мероприятия электробезопас-

ности в електроустановках  зданий. – К.: Минстрой, 2006, - 50с.

25. ДНАОП 0.00-1.03-93 Правила устройства и безопасной экс-

плуатации грузоподъемных  кранов. – К.: «Основа», Минэнер-

го, 1993, 100с., с ил.

26. ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила устройства и безопасной экс-

плуатации, сосудов, работающих под давлением. – К.: «Осно-

ва», Минэнерго,1998, 142с.

27. ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безопасной эксплуатации электроустановок. – К.:«ДонОРГРЭС», Минэнерго, 1988, 142с.

28.  ДСТУ  1.4-93. Государственная система стандартизации Украины. Стандарт Предприятия.

29.  НАПБ.03.002-2007. – К.: «Основа», Минэнерго,2007, 72с.

30. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на

предприятиях, учреждениях и организациях. – К.: ж.“ОТ”(Пост.

КМУ №923 – Пустовойтенко В.), 1998.

31. ПОСТАНОВА КМ України від 01.09.1992р. №442 Про поря-

док проведення атестації робочих місць за умовами праці.

32. Правила пожарной безопасности при производстве СМР. –

М.: Стройиздат, 1990, 75с.

33. Правила устройства и безопасной эксплуатации электроус-

тановок. – М.: Стройиздат, 1978, - 48с.

34. Приказ Минздрава №248 от 08.04.14. Гигиеническая класси-

фикация труда по показателям вредности и опасности факторов

производственной среды, тяжести и напряженности производ-

ственного. процесса. – К.: Основа, 2004, 50с.

35. РУКОВОДСТВО  по системам управления «ОТ» МОТ-

-СУОТ 2001/ILO-OSH 2001...

36. РЕКОМЕНДАЦИИ по построению, внедрению и совершен-

Ствованию СУОТ. С.Сторчак–К.:Госгорпромнадзор, 2008, 16с..

37. СН245-71 Санитарные нормы проектирования промышлен-

ных предприятий. – М. : Стройиздат, 1971, - 96с.

38. СН276- 81  Санитарные  нормы и требования  к бытовым

помещениям. – М.: Стройиздат, 1982, - 62с.

39. СН 81-80 Инструкция по проектированию электрического

освещения строительных площадок.–М.:Стройиздат,1980,- 96с.

40.  СНиП 1-92-76 Вспомогательные здания и помещения про-

мышленных предприятий. – М.: Стройиздат, 1977,- 28с.

41. СНиП 2.01.01-82 Строительныя климатология и геофизика.

– М.:  ГОССТРОЙ, 1983, - 136с.

42. СНиП 11-12-77 Защита от шума.–М.:Стройиздат,1978, - 96с.

43. СНиП 11-2-80 Противопожарные нормы проектирования

зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1981, -113с.

44. СНиП11 - 90 - 81 Производственные здания промышленных

предприятий. – М.: Стройиздат, 1982, - 136с.

45. СНиП 111 - 4 - 80 ТБ в строительстве.– М.:Стройиздат,1989.

Примечания: 1. Названия (шифры) и даты выпуска литературных источников и нормативов, включенных в список, напечатанные в алфавитном порядке, следует уточнить в реестрах источников и современных изданий (с учетом изменений номеров и регламентов), при оформлении ДП.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.  Руководство по системам управления «ОТ». МОТ-СУОТ 2001 / ILO-OSH 2001.

2.  Рекомендации по построению, внедрению и совершенствованию СУОТ (С.Сторчак, 2008).

3.  Бланк «ЗАДАНИЕ» к Разделу ДП «ОТ».

Приложение1.

### РУКОВОДСТВО ПО СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ «ОТ».                                                  МОТ-СУОТ 2001 / ILO-OSH 2001

ПЛАН:

. Предисловие

. Введение

1.Цели

2.Национальные цели системы управления охраной труда:

2.1. Национальная политика.

2.2. Национальное Руководство.

2.3. Специальное Руководство.

3.Система управления охраной труда (СУОТ) в организации:

3.1. Политика охраны труда.

3.2. Участие работников.

3.3. Обязанности и ответственность.

3.4. Компетентность и подготовка.

3.5.  Документация СУОТ.

3.6. Передача и обмен информацией.

3.7. Исходный анализ.

3.8. Планирование, развитие и осуществление СУОТ.

3.9. Цели «ОТ» в организации.

3.10. Предотвращение опасностей.

3.11. Мониторинг  и оценка результатов.

3.12. Потери  производств и  их влияние на состояние «О Т».

3.13. Проверка и Аудит.

3.14. Анализ эффекта СУОТ.                   3.15.Предупреждающие и корректирующие действия.

Предисловие. Защита работников от связанных с работой недомоганий, болезней и травм является частью исторического мандата МОТ. Болезни и травмы не являются неизбежными спутниками трудовой деятельности, а бедность не может служить оправданием невнимания к безопасности и здоровью работников. Первоочередная цель МОТ - содействовать созданию возможностей для женщин и мужчин получить достойную и производительную работу в условиях свободы, равенства, социальной защищенности и соблюдения человеческого достоинства. Мы объединили все это понятием «достойная работа». Достойная работа - это безопасная работа. А безопасная работа со своей стороны является положительным фактором повышения производительности и экономического роста.
     Сегодня технологический прогресс и интенсивное давление конкуренции стремительно меняют условия труда, его процессы и организацию. Первостепенное значение принадлежит законодательству, но само по себе оно недостаточно для того, чтобы направлять эти изменения или поспевать за новыми опасностями и рисками. Организации тоже должны постоянно реагировать на вызовы, брошенные им в сфере охраны труда, и разрабатывать эффективные ответы в виде динамичных стратегий управления. Настоящее «Руководство по системам управления охраной труда» окажет поддержку этим усилиям.
     Руководство было подготовлено на основе широкомасштабного подхода с участием МОТ, входящих в нее представителей трех сторон социально-трудовых отношений и других заинтересованных сторон. Оно основано на признанных во всем мире принципах охраны труда, определенных соответствующими международными трудовыми стандартами. Вследствие этого оно является уникальным и мощным инструментом развития стабильно поддерживаемой культуры обеспечения безопасности на предприятиях и за их пределами. Оно принесет пользу всем: работникам, работодателям, системам обеспечения безопасности и охраны здоровья и охраны окружающей среды.
     МОТ имела честь возглавить опыт по разработке данного Руководства. Уверен, что оно станет незаменимым инструментом для работодателей и работников и их организаций, национальных учреждений, для всех, кто вносит вклад в гарантированное обеспечение того, чтобы рабочие места были еще и безопасными, и здоровыми. Х.Сомавия - Гендиректор МОТ.

Введение Положительное воздействие внедрения систем управления охраной труда (СУОТ) на уровне организации* как на снижение опасностей и рисков, так и на производительность, в настоящее время признано правительствами, работодателями и работниками.
     Настоящее Руководство по системам управления охраной труда разработано Международной Организацией Труда (МОТ) в соответствии с общепризнанными международными принципами, определенными входящими в МОТ представителями трех сторон социальнотрудовых отношений. Этот трехсторонний подход обеспечивает силу, гибкость и должную основу для развития стабильной культуры безопасности в организации. Поэтому МОТ разработало это добровольно принимаемое к исполнению Руководство по системам управления охраной труда, которое отражает ценности и средства МОТ, относящиеся к обеспечению
безопасности и охране здоровья работников.
     Практические рекомендации настоящего Руководства предназначены для использования всеми, кто несет обязательства и ответственность за управление охраной труда. Они не являются юридически обязательными и не направлены на то, чтобы заменить национальные законы, правила или принятые стандарты. Их применение не требует сертификации.
     Работодатель ответственен и несет обязанности по организации охраны труда. Осуществление системы управления охраной труда является полезным подходом к выполнению этих обязанностей. МОТ разработала данное Руководство как практический инструмент содействия организациям и компетентным учреждениям в осуществлении непрерывного совершенствования деятельности по охране труда.

1 Цели 1.1. Данное Руководство должно способствовать защите работников от опасностей и исключению связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней, инцидентов и т.д.
1.2. На национальном уровне Руководство должно:
(а) использоваться для установления национальных основ систем управления охраной труда, по возможности, подкрепленных национальными законами и правилами;
(б) служить руководящими указаниями для развития добровольных мероприятий по усилению соответствия с нормами и правилами, ведущих к непрерывному совершенствованию деятельности по охране труда; и
(в) служить руководящими указаниями для развития национальных и специальных Руководств по системам управления охраной труда для должного удовлетворения практических потребностей организаций в соответствии с их размером и характером деятельности.

1.3. На уровне организации Руководство предназначено:
(а) служить руководящими указаниями по интеграции элементов системы управления охраной труда в организации в качестве составной части общей политики и управления;                           .                                                                                                                               (б) побуждать всех членов организации, в частности, работодателей, собственников, управленческого персонала, работников и их представителей, к использованию надлежащих принципов и методов управления охраной труда для непрерывного совершенствования деятельности по охране труда.

Приложение 2.

Утверждено Глава Госгорпромнадзора С.Сторчак 07.02.2008

РЕКОМЕНДАЦИИ по построению, внедрению и совершенствованию СУОТ.

ПЛАН:                                                                                                                                                                                  1.Общие положения.                                                                                                                                                                                                                                 2.Термины и определения.                                                                                                                                                                                                                           3.Порядок разработки и внедрения СУОТ.                                                                                                                                                                     4.Примерная структура положения о СУОТ:                                                                                                                                                                            4.1.Основные принципы политики в сфере «ОТ».                                                                                                                                                                            4.2.Планирование и финансирование мероприятий «ОТ»                                                                                                                                                                                                                              4.3.Обязанности и ответственность.                                                                                                                                                                                       4.4.Управление документацией.                                                                                                                                     4.5.Компетентность и подготовка спецов.                                                                                                                                                                            4.6.Мониноринг, ответственность и оценка результатов.                                    4.7.Организация информационной работы.                                         4.8.Управление  ресурсами.                                                                                                                                                            4.9.Анализ и предупреждение угроз жизни и здоровью.                                                                                                                                                                     4.10.Предупреждающие и корректирующие мероприятия.                                                                                                                 4.11.Мотивационное регулирование.                                                                                                                                                                                  4.12.Совершенствование СУОТ.     + Приложения.

1. Общие положения.

1.1. Рекомендации по построению, внедрению и совершенствованию системы управления охраной труда (далее - Рекомендации) разработаны с целью содействия субъекту хозяйствования по достижению уровня охраны труда на производстве, отвечающий минимальным требованиям к обеспечению безопасных и здоровых условий труда наемных работников, установленных законодательными и другими нормативно-правовыми актами по охране труда. Эти Рекомендации распространяются на все предприятия, учреждения, организации, использующие наемный труд, независимо от формы собственности и вида деятельности.

1.2. Система управления охраной труда (далее - СУОТ) создается субъектом хозяйствования и должна предусматривать подготовку, принятие и реализацию задач по осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на сохранение жизни, здоровья и трудоспособности наемных работников в процессе их трудовой деятельности.

1.3. С использованием   этих Рекомендаций предприятие имеет возможность разработать соответствующее положение с учетом вида деятельности и специфики производства, которое устанавливает основы функционирования системы управления охраной труда, что может быть составной частью общей системы управления организацией. Требования положения должны быть обязательными для исполнения всеми наемными работниками.

1.4. Предприятие, реализует в своей деятельности систему управления качеством, в основу которой положен процессный подход, при построении СУОТ может использовать основные принципы этого подхода, изложенные в приложении 1.

1.5. При создании СУОТ и ее внедрении нужно руководствоваться законодательством Украины и другими нормативно-правовыми актами об охране труда.            .

1.6. Подготовку управленческих решений относительно функционирования СУОТ на производстве обеспечивает служба охраны труда или лицо, которое в порядке совместительства выполняет функции службы охраны труда.

2. Термины и определения.

Система управления охраной труда (СУОТ) - часть общей системы управления организацией, которая способствует предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, а также опасности для третьих лиц, возникающие в процессе хозяйствования, и включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по выполнению требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда.                                                                                                                                                                              Аудит охраны труда (далее - аудит) - это документально оформленное системное обследование и анализ состояния условий и безопасности труда с целью определения их соответствия критериям, установленным законодательными и нормативно-правовыми актами по охране труда.

3. Порядок разработки и внедрения СУОТ.

СУОТ организуется таким образом, чтобы осуществлялось адекватное и постоянное управление с учетом всех факторов, влияющих на состояние охраны труда, и ориентируется на проведение предупредительных действий, исключающих возникновение опасных ситуаций, но при этом, в случае их возникновения, она должна своевременно реагировать на них и устранять их. В Положении о СУОТ (или в Руководстве по качеству), а также в должностных инструкциях и инструкциях по охране труда определяются общие и конкретные обязанности каждого работника, его полномочия в сфере охраны труда. В организационных мероприятиях, обеспечивающих функционирование СУОТ, необходимо предусмотреть возможность влияния общественных объединений работников предприятия (комиссии по вопросам охраны труда, уполномоченных наемными работниками, профсоюзов и т.д.). СУОТ может содержать документально оформленную методику управления конфигурацией системы, описывающей порядок действий руководства при возникновении необходимости изменений в структуре и взаимосвязей между ее звеньями. Управление конфигурацией включает определение структуры, учет состояния и проверку эффективности ее работ. Для разработки и внедрения СУОТ желательно создать координационный совет с участием высшего руководства, представителей службы охраны труда, профсоюзов или лиц, уполномоченных наемными работниками.                           .                   При создании СУОТ необходимо:          .                                                     - определить законы и другие нормативно-правовые акты, содержащие требования охраны труда и которые распространяются на деятельность организации;                .                                             - выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие риски, которые могут возникнуть при осуществлении производственной деятельности;               .                                                                                           - определить политику руководства в области охраны труда;                      - определить задачи в области охраны труда и установить приоритеты;              .                                                                                     - разработать организационную схему и программу для реализации ее политики и достижений.                                                 .                                                                                                                               Процедура подготовки СУОТ, порядок взаимодействия структурных подразделений по вопросам охраны труда, периодичность и порядок внутренних проверок, ответственность руководителей служб и подразделений, а также работников должны быть изложены в Положении о СУОТ предприятия, утвержденном приказом или распоряжением, или в Руководстве по качеству, если на предприятии функционирует система качества.

СУОТ должна предусматривать:                                                                             - планирование мероприятий по охране труда;                            .                                                                   - контроль выполнения текущего и оперативных планов;                 - возможность осуществления корректирующих и предупреждающих действий;                                                                                                                                                                                                                     - возможность адаптации к изменившихся обстоятельств;                 - возможность интеграции в общую систему управления.

Структура положения о СУОТ определяется с учетом изложенной в п. 4 примерной структуры и конкретных условий труда в организации. Разделы, имеющие признаки отдельных процессов, могут быть изложены как система документов (например, стандартов организации), оформлена приложением к основному положению.  Внедрение СУОТ осуществляется по приказу или распоряжению высшего руководства.  Алгоритм внедрения СУОТ приведены в приложении 2.

Приложение №3 (Додаток№3)

З А В Д А Н Н Я

Група______________ факультету (інституту)__________________________       Дата одержання завдання____________________________________________ Консультації______________________________________________________         Дата закінчення розробки___________________________________________         Тема дипломного проекту __________________________________________ _______________________________________________________________________    Матеріал оформлюється відповідно до вимог «Методичних вказівок та рекомендацій з виконання Розділу ДП“OП” для всіх спеціальностей ІПДТМ ОНПУ.                    Розділ повинен складатися з окремих параграфів, зміст яких висвітлює виконання всіх без виключення вимог нормативних документів  «ОХОРОНИ ПРАЦІ»:               1. Структура та функції Стандарту Підприємства (СТП) і Системи Управління Охороною Праці Підприємства (СУОПП), на якому передбачається втілення розробок та досягнення цілей, які запропоновані у Дипломному Проекті (ДП), відповідно до діючих нормативів “OП”.                                                                                                                                                                                                           2. Відомості про наміри модернізації виробництва на підприємстві та можливі зміни стану “OП” завдяки цьому.                                                                                                   3. Відповідність існуючих умов виробничої санітарії, гігієни, … та вирішення пи-тань пожежної, електричної, …безпеки завдяки виконанню вимог СТП та СУОПП  4. Запитання “OП”, які формують її завдання до розробок у Дипломному Проекті.    5. Заходи і засоби “OП”,  передбачені ДП, за умов виконання її вимог на об’єкті.     6. Індивідуальне завдання, до висвітлення окремих показників “OП” у межах ДП.      7. Економічні аспекти і наслідки виконання вимог “OП” у ДП.                                      Висновки до розділу “OП” у ДП.

Тема індивідуального завдання    ________________________________________ _______________________________________________________________________

Рекомендована література та необхідні додатки наведені у МВ, що вказані.

Розділ “OП”  утворюється  останнім чи передостаннім (за умови включення окремого економічного розділу до ДП), попереджаючи перелік використаних джерел.

Загальний обсяг Розділу “OП” – 12-15сторінок на аркуші А4.

Керівник проекту                                      Консультант з «Охорони праці»

_____________(                                )       _____________( Прусенков М.О.)

«___»____________2016р.                        «__»___________2016р.