Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ,

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ

З ФІЗИКИ

Розділ «ПОСТІЙНИЙ СТРУМ»

для здобувачів освіти усіх спеціальностей

Одеська політехніка – 2022

Міністерство освіти і науки

Національний університет «Одеська політехніка»

Кафедра фізики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ,

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ

З ФІЗИКИ

Розділ «ПОСТІЙНИЙ СТРУМ»

для здобувачів освіти усіх спеціальностей

Розглянуто на засіданні

кафедри фізики.

Протокол № 9

від 14.04.2022 року

Одеська політехніка – 2022

Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних, контрольних робіт та домашніх завдань з фізики. Розділ «Постійний струм» для здобувачів освіти усіх спеціальностей / Укладачі: В. О.Анисимов, Н. М.Корнєва – Одеса: Одеська політехніка, 2022. – 20 c. – На укр. мові.

# ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПОРАДИ

Вміння розв’язувати задачі є необхідним для майбутнього інженера і потребує глибокого засвоєння теоретичних положень.

Перед тим, як розв’язувати задачу з будь-якого розділу курсу фізики, необхідно уважно вивчити відповідний теоретичний матеріал. Спочатку слід з’ясувати, які фізичні явища розглядаються в даній задачі, якими величинами вони характеризуються. Потім необхідно згадати відповідні фізичні закони та записати формули, що пов’язують відомі фізичні величини, перелічені в умовах задачі, з невідомими величинами, які підлягають визначенню.

Далі необхідно коротко записати умову задачі, використовуючи звичні позначення фізичних величин. Якщо в умові задачі наводяться числові значення величин в одиницях, які не відповідають міжнародній системі одиниць (СІ), то їх необхідно виразити в одиницях міжнародної системи.

При розв’язуванні складної задачі доречно її розкласти на окремі простіші задачі та розв’язувати їх у певній послідовності.

Розв’язування задачі виконується в загальному вигляді. Це означає, що відповідь слід отримати спочатку у вигляді формули, яка пов’язує шукану величину з величинами, що вважаються відомими з умов задачі. Вірність отриманого результату перевіряється підстановкою в знайдену кінцеву формулу одиниць фізичних величин в міжнародній системі. Якщо записана комбінація розмірностей відповідає одиниці вимірювання шуканої величини, то можна переходити до завершального етапу  підставляти у знайдену формулу числові значення величин та виконувати розрахунки.

1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ТА ФОРМУЛИ

Сила електричного струму

I= dq dt,						(1)

де dq – електричний заряд, що проходить крізь поперечний переріз провідника за час dt.

Якщо І = const, то

I= q t.						(2)

Густина електричного струму:

j=dI dS .						(3)

Якщо провідник є однорідним, струм – постійний (І = const), S – площа поперечного перерізу провідника, то

j=I S .						(4)

Густина струму, визначена на основі класичної електронної теорії провідності:

j=qn0υ,						(5)

де q – заряд носіїв струму; n0 – концентрація носіїв; υ – середня швидкість впорядкованого руху зарядів.

Закон Ома для однорідної ділянки кола.

I= Δϕ R,						(6)

де  – різниця потенціалів на кінцях ділянки; R – опір ділянки кола.

Закон Ома для неоднорідної ділянки кола:

I= Δϕ+ε R,						(7)

де  – електрорушійна сила джерела струму, що діє на ділянці кола; R – повний опір ділянки кола.

Закон Ома для замкненого кола:

I=ε R+r ,						(8)

де  – алгебраїчна сума електрорушійних сил усіх джерел живлення, що діють у колі; R – зовнішній опір кола; r – внутрішній опір джерел струму.

Електричний опір однорідного провідника з постійною площею перерізу S:

R=ρl S 						 (9)

де  – питомий опір провідника; l – довжина провідника.

Залежність питомого опору від температури

ρt=ρ0(1+αt),					(10)

де 0 – питомий опір при 0С;  – температурний коефіцієнт опору.

Закон Джоуля-Ленца:

Q=IUt=I2Rt= U2Rt,				     (11)

де Q – кількість теплоти; І – сила струму в провіднику; R – опір провідника; U – напруга на кінцях провідника; t – час проходження струму.

Потужність електричного струму:

а) повна потужність: 			            P=Iε.				         (12)

б) потужність на зовнішньому опорі R:   P=IU=I2R.				         (13)

Перший закон Кірхгофа:

i=1nIi=0;					     (14)

Другий закон Кірхгофа:

i=1nIiRi=j=1kεj.				      (15)

Закони Ома та Джоуля-Ленца у диференціальній формі:

j=σE;			Qуд=σE2,			       (16)

де Е – напруженість поля всередині провідника; σ=1 ρ  – питома провідність провідника.

Значення електропровідності провідника, визначене на основі класичної електронної теорії провідності:

σ=n0eλ 2mu ,						(17)

де n0 – концентрація електронів; е – модуль заряду електрона; λ – середня довжина вільного пробігу електронів; m – маса електрона; u – середня швидкість хаотичного руху електронів.

2.  ПРИКЛАДИ  РОЗВ’ЯЗУВАННЯ  ЗАДАЧ

Задача 2.1. В провіднику з опором R сила струму зростає за лінійним законом від І0 до Imax. Кількість теплоти, що виділяється в провіднику за першу та другу секунди, дорівнює, відповідно, Q1 та Q2. Знайти невідому величину.

Нехай дані варіанту  X  будуть такі:

| Варіант | R, Ом | І0, А | Іmax, А | Q1, Дж | Q2, Дж | Q1 / Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 20 | 0 | 6 | ? | ? | ? |

Розв'язування:

Інтегральна форма закону Джоуля-Ленца

Q=I2R t					         (18)

є чинною лише за умови І = const. Якщо сила струму в провіднику змінюється з плином часу, то цей закон може бути застосований тільки у межах нескінченно малого проміжку часу і має бути записаний у вигляді:

dQ=I2R dt.					       (19)

Тут І = f(t). В даному випадку

І = kt, 						       (20)

де k – коефіцієнт пропорційності, який чисельно дорівнює приросту сили струму в одиницю часу:

k= ΔI Δ t.						(21)

З урахуванням (20), формула (19) набуває вигляду:

dQ=k2Rt2dt, 					     (22)

а після інтегрування перетворюється на:

Q=k2Rt1t2t2 dt=1 3 k2Rt23−t13.				      (23)

При знаходженні Q1 слід врахувати, що протягом першої секунди змінна t набуває значень з діапазону від t1= 0 до t2 = 1 с, отже

Q1=1 3 ⋅622⋅20⋅(1−0) Дж = 60 Дж. 				(24)

При визначенні Q2 візьмемо до уваги, що протягом другої секунди час t  змінюється у межах від t1 = 1 с до t2 = 2 с, тому

Q2=1 3 ⋅ 6 22⋅20⋅(8−1) Дж = 420 Дж. 				(25)

Шукане відношення:

Q2 Q1= 420 60=7.					    (26)

Задача 2.2. На кінцях залізного провідника довжиною l та діаметром d, увімкнутого до кола, напруга рівномірно зростає від U0 до U1 протягом інтервалу часу t1. Заряд, що проходить за цей час провідником, дорівнює q. Визначити невідому величину. Питомий опір заліза: ρ=1,2⋅10−7Ом⋅м.

Нехай дані варіанту  X  будуть такими:

| Варіант | l, м | d, мм | U0, В | U, В | t1, с | q, Кл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 30 | 0,5 | 12 | 60 | 16 | ? |

Розв'язування:

Заряд, що проходить провідником за інтервал часу від 0 до t1:

q=0t1Idt.						(27)

За законом Ома І = U/R. Оскільки напруга має рівномірно зростати, залежність U від часу t зручно представити у вигляді:

U = U0+kt. 						(28)

Постійну k легко визначити за допомогою співвідношення (28), яке при t = t1 перетворюється на U1 = U0+kt1, звідки

k= U1−U0 t1.						(29)

Значення сили струму у довільну мить:

I= U R= U0+kt R,					      (30)

а заряд, що проходить провідником, становить

q=0t1 U0+kt Rdt= U0 R0t1dt+ k R0t1tdt= 1 RU0t1+ kt12 2.		(31)

Опір R провідника може бути визначений по відомих розмірах та питомому опору матеріалу з урахуванням зв’язку площі його поперечного перерізу з діаметром S= πd2 4:

R=ρl S = 4ρl πd2.					(32)

Підставляючи з (32) та (29) до (31) значення  R і k, легко отримати кінцеву відповідь:

q= πd2 4ρlU0t1+ U1−U0 t1 t12 2= πd2(U0+U1)t1 8ρl.		(33)

Результат підстановки до (33) числових значень величин:

q= 3,14⋅5⋅10−42 м2⋅12 В+60 В⋅16 с 8⋅1,2⋅10−7Ом⋅м⋅30 м=31,4 Кл. 		(34)

Задача 2.3. Два джерела струму з електрорушійними силами 1, 2, і внутрішніми опорами r1, r2, а також три резистори з опорами R1, R2, R3, вмикаються до кола, як показано на рис. 1. Сили струмів, що проходять окремими ділянками кола дорівнюють, відповідно, І1, І2, І3. Визначити невідомі величини.

Рис. 1

Нехай дані варіанту X  будуть такими:

| Варіант | 1, В | 2, В | r1, Ом | r2, Ом | І1, А | І2, А | І3, А | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 5 | 10 | 0,2 | 0,4 | ? | ? | ? | 9,8 | 14,6 | 20 |

Розв'язування:

Позначаємо стрілками напрям струмів на окремих ділянках кола (рис. 2). Обираємо напрямок обходу контурів – за годинниковою стрілкою. Звертаємо увагу на полярність підключення джерел електрорушійної сили. За схемою визначаємо, що у колі наявні вузли (у кількості N1 = 2) та нерозгалужені ділянки (у кількості N2 = 3), на підставі чого доходимо висновку про дозволену в даному випадку кількість рінянь, записуваних за допомогою першого закону Кірхгофа (N1 – 1 = 1) та другого закону Кірхгофа (N2 – (N1 – 1) = 2) .

Рис. 2

Перший закон Кірхгофа для вузла В записується у вигляді:

I1−I2+I3=0.					(35)

Другий закон Кірхгофа, застосований до контура АСDВА, дозволяє скласти таке рівняння:

I1R1+r1−I3R3=ε1.					    (36)

Аналогічно, за другим законом Кірхгофа для контура CDMNC чинним є таке співвідношення:

I1R1+r1+I2R2+r2=ε1+ε2.			           (37)

Підставляючи числові значення величин до (35), (36), (37), можна отримати систему рівнянь:

I1−I2+I3=0;I19,8+0,2−20I3=5;		I1−I2+I3=0;2I1−4I3=1;		(38)

Розв'язування цієї системи дозволяє визначити шукані величини:

І1 = 0,577 A;		І2 = 0,615 A;		І3 = 0,038 A. 			(39)

Задача 2.4. До кінців свинцевого дроту довжиною l та діаметром d приклали напругу U. Через проміжок часу  дріт почав плавитись. Прийняти tпл = 327С, t0 = 0C. Визначити невідому величину. Постійні величини: 0 = 2,2⋅10−7 Ом⋅м– питомий опір свинцю при 0C; ρ=11,3⋅103 кг/м3 – густина свинцю; с=1,3⋅102 Дж/(К⋅кг) – питома теплоємність свинцю; α=4,2⋅10−3 К−1 – температурний коефіцієнт опору. Зміною питомої теплоємності свинцю внаслідок нагрівання та розсіюванням тепла у зовнішній простір знехтувати.

Нехай дані варіанту X  будуть такими:

| Варіант | l, 10−2 м | d, 10−3 м | U, В | , с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 5 | 0,2 | 100 | ? |

Розв'язування:

За законом Джоуля-Ленца, протягом часу d у провіднику виділяється кількість теплоти:

dQ= U2R dτ. 					(40)

Необхідно врахувати, що опір R свинцевого дроту змінюється з температурою t :

R=ρ01+αtl S , 					     (41)

де S= πd24 – площа поперечного перерізу дроту.

З іншого боку кількість теплоти, необхідна для нагрівання дроту при збільшенні його температури на dt, становить

dQ = cm dt,		 			(42)

де m=ρ S l – маса дроту. Отже

dQ=cρlS dt.					         (43)

Тоді з (40), (41) та (43) можна отримати:

U2S ρ0(1+αt)l dτ=cρlS dt.				       (44)

Інтегрування виразу (44) здійснюється за температурою у межах від t0 до tпл , а за часом – у межах від нуля до :

0τdτ= ρl2cρ0 U2t0tпл(1+αt)dt;		τ= ρl2cρ0 U2t+1 2 αt2|t0tпл.		(45)

Враховуючи, що t0 = 0, можна спростити кінцеву формулу:

τ= ρl2cρtпл1+0,5αtпл U2.					 (46)

Підстановка числових значень величин у (46) призводить до такого результату:

τ=1,13⋅104⋅25⋅10−4⋅1,3⋅102⋅2,2⋅10−7⋅600⋅(1+0,5⋅4,2⋅10−3⋅600)104=1,1⋅10−4 с. 	    (47)

Задача 2.5. В атмосферному повітрі в середньому міститься n0 = 700 пар/см3 іонів. Рухомість позитивних іонів становить U+=1,4⋅10−4м2/(В⋅с), а для негативних дорівнює U−=1,9⋅10−4м2/(В⋅с). Визначити густину струму, що проходить вертикальним повітряним провідником, якщо напруженість електричного поля Землі становить E=1,3⋅104 В/м. Вважати модуль заряду іонів рівним модулю заряду електрона:  q+= q−= q =1,6⋅10−19 Кл.

Розв'язування:

Густина струму, який виникає в атмосферному повітрі, визначається за законом Ома у диференціальній формі:

j=σE,						(48)

де σ – питома провідність повітря; Е – напруженість електричного поля Землі.

Питома провідність газу залежить від заряду іонів, від кількості іонів в одиниці об'єму та від рухомості іонів:

σ=q+n0+U++q−n0−U−=qn0(U++U−).			       (49)

З урахуванням (49) густина струму становить:

j=qn0E(U++U−).					(50)

Числове значення шуканої величини:

j=1,6⋅10−19⋅7⋅108⋅(1,4⋅10−4+1,9⋅10−4)⋅1,3⋅104=4,8⋅10−10 А/м2. 	  (51)

3. ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ

3.1. Сила струму в електричному колі змінюється протягом  10 секунд від  І0 = 10 A  до І = 5 А. Визначити заряд, що проходить за цей час провідником. Розглянути два випадки:

а) сила струму зменшується рівномірно;

б) опір кола збільшується рівномірно, а різниця потенціалів на кінцях провідника лишається сталою.

Відповідь: q1 = 75 Кл; q2 = 69 Кл.

3.2. Електричний кабель являє собою циліндричний провідник діаметром d1 = 5 мм, розміщений у діелектричній трубці, зовнішній діаметр якої становить d2 = 10 мм і на яку нанесено свинцеву оболонку. Визначити силу струму витоку крізь ізоляцію, якщо різниця потенціалів між провідником та свинцевою оболонкою набуває значення Δϕс=5⋅104 В, довжина дроту становить l = 1,5 км, питомий опір ізоляції дорівнює ρ=2⋅1014 Ом⋅м.

Відповідь: І=3,43⋅10−6 A.

3.3. Реостат з опором R = 100 Ом увімкнули до кола з джерелом постійного струму, електрорушійна сила якого становить  = 150 В, а внутрішній опір дорівнює r = 60 Ом (рис.  3). Вольтметр, опір якого RV = 500 Ом, вмикають між точками А та В так, щоб опори ділянок АС та АВ збігалися: RAC = RAB = R/2. Визначити:

а) що показує вольтметр?

б) чому дорівнюватиме різниця потенціалів між точками А і В, якщо вольтметр не вмикати?

Відповідь: U = 47 B; АВ = 50 В.

Рис. 3						Рис. 4

3.4. Густина електричного струму, що проходить провідником, становить j = 356 А/м2. Визначити напруженість електричного поля в провіднику та концентрацію електронів про-відності, якщо середня швидкість їх впорядкованого руху та середній час вільного пробігу, відповідно, дорівнюють: υ=0,8⋅10−3м/с; τ=5⋅10−18 с.

Відповідь: E = 1,8·103 В/м; n0 = 2,8·10 24 м–3.

3.5. Джерело струму, вольтметр і два резистори з опорами R1 = 5 Ом та R2 = 12 Ом з'єднані, як показано на рис. 4. Якщо ключ К знаходиться в положенні 1, то вольтметр показує напругу 10 В, якщо ключ К переведено у положення 2, то напруга становить 12 В. Нехтуючи опором вольтметра, визначити електрорушійну силу  джерела струму та його внутрішній опір r.

Відповідь:  = 14 В; r = 2 Ом.

3.6. Сила струму в провіднику опором R = 10 Ом лінійно зростає від I0=0 до І = 6 А за 2 секунди. Визначити кількість тепла, що виділилася у провіднику за другу секунду.

Відповідь: Q = 210 Дж.

3.7. Калориметр масою 0,5 кг та питомою теплоємністю 896 Дж/(кг⋅К) містить 2 кг рідкого діелектрика, в який занурено нагрівальну спіраль опором 5 Ом. Визначити питому теплоємність діелектрика, якщо при різниці потенціалів на кінцях спіралі у 10 В його температура підвищується на 5 °С протягом 22,2 хвилин.

Відповідь: C2=2430 Дж кг⋅К .

3.8. За температури 30°С опір вольфрамової нитки лампи розжарювання дорівнює 40 Ом. Визначити температуру нитки лампи при вмиканні її до електромережі з напругою 220 В, якщо сила струму при цьому дорівнює 1 А. Температурний коефіцієнт опору вольфраму становить α=4,6⋅10−3 °C−1.

Відповідь: t2  = 1150ºС.

3.9. Два мідних дроти однакової довжини l = 1 м, діаметри яких, відповідно, дорів-нюють d1=0,1 мм і d2=0,2 мм, підключають одного за одним до джерела струму. Визначи-ти внутрішній опір джерела, якщо обидва дроти при цьому набувають однакової температу-ри. Вважати, що розсіювання тепла до навколишнього середовища за постійніої температури є пропорційним бічній поверхні дроту. Питомій опір міді становить ρ=1,7⋅10−7Ом⋅м.

Відповідь: r = 0,345 Ом.

3.10. Елемент живлення з електрорушійною силою ε=2,4 В та внутрішнім опором r = 1,5 Ом увімкнений до кола зі змінним зовнішнім опором. Визначити:

1) за якого значення R1 зовнішнього опору коефіцієнт корисної дії елемента дорівню-ватиме 0,8;

2) яке значення R2 зовнішнього опору відповідатиме максимальній потужності, що виділятиметься у зовнішньому колі?

Відповідь: R1= 6 Ом; R2= 1,5 Ом.

3.11. Дві батареї з електрорушійними силами ε1=5 В, ε2=3 В і внутрішніми опорами r1=1 Ом, r2=0,5 Ом, а також резистор з опором R = 3 Ом увімкнені до кола, схему якого показано на рис. 5. Визначити падіння потенціалу на резисторі.

Відповідь: U = 3,3 В.

Рис. 5

3.12. Дві батареї з електрорушійними силами ε1= 10 В; ε2= 4 В та чотири резистори з опорами R1= 2 Ом, R2=R3= 4 Ом, R4= 2 Ом увімкнені до кола, як показано на рис. 6. Нехтуючи внутрішнім опором батарей, визначити падіння потенціалу на кожному з резисторів.

Відповідь: Δϕ1= 6 В; Δϕ2=0; Δϕ3=Δϕ4=4 В.

Рис. 6

3.13. Для того, щоб отримати двовалентний нікель, електролітом пропускають струм силою I = 10 А протягом часу t = 30 хвилин. Опір електроліту R = 5 Ом, атомна маса нікелю А = 58,71. Визначити: електрохімічний еквівалент, масу нікеля, виділеного на катоді; заряд, який проходить електролітом. Число Фарадея становить F = 9,7·107 Кл/моль.

Відповідь: k = 6,05·10–10 кг/Кл; m = 1,1·10–5 кг; q = 1,8·104 Кл.

4. ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ,

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ

4.1. Провідником довжини l з поперечним перерізом S проходить постійний електричний струм. Різниця потенціалів на кінцях провідника дорівнює Δϕ; напруженість електричного поля в провіднику Е; сила струму І; густина струму j; середня швидкість впорядкованого руху носіїв струму υ; опір провідника R; питомий опір матеріалу провідника ρ; концентрація носіїв струму n0; середній час вільного пробігу електронів τ. Заряд і маса електрона дорівнюють: е=−1,6⋅10−19 Кл; me=9,1⋅10−31 кг. Визначити невідомі величини.

| Величини | ###### ВАРІАНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Δϕ, В | ? | 10 | 100 | ? | 150 | ? | ? | 500 | 120 | 220 |
| Е, В/м | ? | 100 | 1000 | 50 | ? | 50 | ? | 20 | ? | ? |
| l, м | 5 | ? | ? | ? | ? | 10 | 1 | ? | 20 | ? |
| І, А | ? | ? | 10 | 100 | ? | 20 | 5 | ? | ? | 1 |
| j, 106А/м2 | 2 | ? | 2 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1,5 | ? |
| S, 10−6м2 | 5 | 2 | ? | 50 | ? | 10 | ? | 5 | 3 | 1 |
| R, Ом | ? | 0,1 | ? | 1 | 30 | ? | 20 | 100 | ? | ? |
| ρ, 10−8Ом⋅м | 2 | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 2 |
| n0, 1029м−3 | ? | 1 | ? | 2 | ? | 1 | ? | 1,5 | ? | 1 |
| υ, 10−3 м/с | 1 | ? | 0,5 | ? | 2 | ? | 1 | ? | 0,5 | ? |
| τ, с | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

4.2. На рис. 7 наведена схема електричного кола. Якщо ключ К увімкнений у положення 1, вольтметр реєструє на-пругу U1, якщо ж ключ знаходиться у положенні 2, напруга, вимірювана вольтметром, дорівнює U2. Опори резисторів становлять R1, R2, R3, R4. Опір вольтметра дорівнює RB. Вважаючи напругу на клемах джерела живлення постійною (U0=const), визначити невідому величину.

РРис. 7

| Величини | ###### ВАРІАНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| U0, В | 120 | ? | 220 | 150 | 120 | 100 | 200 | ? | 300 | 60 |
| U1, В | 50 | 6,0 | 90 | ? | 15 | 10 | 25 | 29 | ? | 25 |
| U2, В | 10 | 1,5 | 20 | 2,5 | 60 | ? | 50 | 25 | 5,0 | 5 |
| R1, 103 Ом | 3 | 2,5 | 6 | 4 | 2 | 20 | ? | 3 | 8 | 1,5 |
| R2, 103 Ом | 7 | 7,5 | 15 | 8 | ? | 80 | 150 | 12 | 16 | 3,5 |
| R3, 103 Ом | ? | 80 | 180 | 70 | 75 | 100 | 200 | 120 | 150 | ? |
| R4, 103 Ом | 90 | 120 | ? | 100 | 65 | 150 | 560 | 100 | 200 | 60 |
| RВ, 103 Ом | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

4.3. Металева циліндрична нитка довжиною l, діаметром d, з питомим опором ρ підключена до клем джерела струму, електрорушійна сила та внутрішній опір якого дорівнюють, відповідно, ε і r. Припускаючи, що випромінювана ниткою потужність є пропорційною її бічній поверхні та четвертому ступеню абсолютної температури Т нитки (коефіцієнт пропорційності становить σ=5,67⋅10−8 Вт⋅м−2⋅К−4), визначити невідому вели-чину. Втратами енергії на конвекцію та теплопровідність знехтувати.

| Величини | ###### ВАРІАНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| l, м | 1 | ? | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 9 | 0,6 | 1,5 |
| d, 10−3 м | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| ε, В | 6 | 12 | ? | 15 | 10 | 12 | ? | 24 | 20 | ? |
| R, Ом | 0,3 | 0,6 | 0,8 | ? | 0,5 | ? | 0,7 | 0,4 | 1 | 1 |
| ρ, 10−8Ом⋅м | 1,7 | 2,8 | 5,5 | 7,1 | 110 | 1,6 | 4,2 | 21 | 12 | 1,7 |
| Т, К | ? | 850 | 900 | 1000 | ? | 900 | 1000 | 800 | ? | 700 |

4.4. Реостат, опір якого при 0°C дорівнює R0, та міліамперметр опором R увімкнені послідовно до кола джерела струму, при цьому міліамперметр показує струм І0. При нагріванні реостата до температури t струм у колі набуває значення It. Визначити невідому величину, вважаючи прикладену напругу U постійною. Нагріванням міліамперметра знехтувати; термічний коефіцієнт опору реостата дорівнює α=6⋅10−3 °C−1.

| Величини | ###### ВАРІАНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| R0,Ом | 120 | 100 | 120 | 120 | ? | ? | 10 | 20 | ? | ? |
| І0, А | 0,022 | 0,022 | ? | ? | 0,05 | 0,02 | 0,04 | ? | 0,02 | 0,02 |
| R, Ом | 20 | 10 | 30 | ? | ? | 10 | ? | 20 | 10 | 20 |
| It, А | 0,011 | ? | ? | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ? | 0,011 |
| t, °C | ? | 167 | 333 | 167 | 333 | 500 | ? | ? | 167 | ? |
| U, В | ? | ? | 4,5 | 4,5 | 5 | ? | 0,8 | 1 | 1,7 | 2 |

4.5. Лампу розжарювання з вольфрамовою ниткою довжиною l та діаметром d підключено до джерела струму. При температурі нитки t лампою проходить струм І, а її опір становить Rt. Визначити невідому величину, якщо напруга на клемах лампи дорівнює U. Термічний коефіцієнт опору вольфраму α=4⋅10−3 °C−1, його питомий опір при 0°C дорівнює ρ0=5,5⋅10−8Ом⋅м.

| Величини | ###### ВАРІАНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### U, В | 110 | 220 | 220 | 380 | 110 | 220 | ? | 220 | 60 | 120 |
| І, А | ? | ? | 0,5 | 0,7 | 0,5 | ? | 0,7 | ? | 0,5 | 0,5 |
| l, м | 1 | ? | 0,5 | 1 | ? | 10 | ? | 10 | 2 | ? |
| d, 10−3м | ? | 0,1 | 0,03 | ? | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ? | 0,1 |
| t, °C | 1750 | 1250 | ? | 1750 | 2000 | 1750 | 1900 | ? | 1750 | 1000 |
| Rt, Ом | 440 | 440 | ? | ? | ? | ? | 220 | 110 | ? | ? |

4.6. Лампу розжарювання з вольфрамовою ниткою довжиною l, радіусом r та питомим опором ρ увімкнуто до кола джерела постійного струму з напругою U. Електрична потужність, споживана лампою, та її інтегральна випромінювальна здатність (енергетична світність), відповідно, дорівнюють  N  та  P.  Визначити невідомі величини.

| Величини | ###### ВАРІАНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### l, м | ? | 0,5 | 0,5 | ? | 0,5 | ? | ? | 0,1 | 0,2 | ? |
| r, мм | ? | ? | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ? | 0,1 | 0,1 |
| N, Вт | 100 | ? | ? | 100 | 50 | 2000 | 100 | 100 | ? | ? |
| U, В | 10 | 20 | ? | 15 | 30 | 20 | 10 | ? | 50 | 100 |
| ρ, 10−8 Ом⋅м | 5,5 | 1,7 | 10 | ? | ? | 0,55 | ? | 1,7 | 5,5 | 1,7 |
| P, 106 Вт/м2 | 1 | 0,3 | 0,2 | 1 | ? | ? | 1 | 0,4 | ? | 3 |

4.7. Обмотку електричного нагрівача, що являє собою дріт довжиною l, діаметром d з питомим опором ρ, увімкнуто до кола джерела постійного струму з напругою U. Вода маси m з початковою температурою 0°C повністю випаровується за час t при силі струму І  у колі. Визначити невідому величину, якщо нагрівач споживає енергію W, а його коефіцієнт корисної дії дорівнює η. Питома теплоємність води С = 4,18⋅103Дж кг⋅К ; питома теплота пароутворення  r = 2,26⋅106 Дж кг.

| Величини | ###### ВАРІАНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| m, 10−3 кг | ? | 500 | 240 | 600 | 100 | 200 | 1500 | 1000 | 240 | 480 |
| t, хв. | 10 | ? | 100 | 10 | 10 | 20 | 200 | 25 | 10 | 20 |
| l, м | 50 | 100 | ? | 250 | 5 | 300 | 250 | 500 | 500 | 250 |
| d, мм | 1 | 0,5 | 0,3 | ? | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ? |
| ρ, 10−7Ом⋅м | 4 | 4 | 4 | 4 | ? | 1,7 | 2 | 1,7 | ? | 4 |
| U, В | 220 | 220 | 110 | 110 | 50 | ? | 110 | ? | 220 | 110 |
| η, % | 60 | 50 | 30 | 70 | 50 | 60 | ? | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
| l, м | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| W, Дж | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

4.8. На рис. 8 показано схему електричного кола з гальванометром G. Визначити величину опору Rx додаткового резистора, який необхідно увімкнути паралельно чи послі-довно до одного з резисторів R1, R2, R3, R4 для того, щоб міст перебував у зрівноваженому стані (IG=0). За яких умов це можливо? Чи можливе це у запропонованому варіанті?

| Величини | ###### ВАРІАНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| R1=R3, Ом |  | 100 |  | 30 |  | 160 |  | 30 |  | 10 |  | 16 |  | 30 |  | 15 |  | 60 |  | 20 |
| R2=R4, Ом |  | 20 |  | 100 |  | 32 |  | 150 |  | 20 |  | 32 |  | 15 |  | 30 |  | 30 |  | 40 |
| Rx приєднується до резистора |  | R1 |  | R2 |  | R3 |  | R4 |  | R1 |  | R3 |  | R2 |  | R1 |  | R2 |  | R1 |
| Спосіб приєднанняRx |  | пара-лельно |  | пара-лельно |  | пара-лельно |  | пара-лельно |  | послі-довно |  | послі-довно |  | послі-довно |  | послі-довно |  | послі-довно |  | послі-довно |

Рис. 8   					  Рис. 9

4.9. На рис. 9 представлена схема електричного кола, яке містить вісім елементів: два джерела  струму з внутрішніми опорами r1, r2 та електрорушійними силами ε1, ε2, а також шість резисторів змінного опору R1, R2, R3, R4, R5, R6. За фіксованих значень опору сімох елементів кола, визначити струми в усіх ділянках кола в залежності від опору восьмого елементу при його зміні у межах, визначених таблицею варіантів. Побудувати графік залежності сили струму від змінюваного опору та визначити різницю потенціалів між точками А і В.

| Величини | ###### ВАРІАНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| R1, Ом | 0…∞ | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 |
| R2, Ом | 9 | 0…∞ | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0…∞ | 8 |
| R3, Ом | 9 | 8 | 0…∞ | 38 | 3 | 13 | 10 | 15 | 0 | 4 |
| R4, Ом | 10 | 9 | 9 | 0…∞ | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0…∞ |
| R5, Ом | 0 | 0 | 10 | 0 | 0…∞ | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| R6, Ом | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0…∞ | 15 | 0 | 0 | 0 |
| r1, Ом | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0…5 | 5 | 1 | 2 |
| r2, Ом | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0…5 | 10 | 1 |
| ε2, В | 20 | 30 | 40 | 60 | 40 | 50 | 70 | 50 | 60 | 10 |
| ε1, В | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 | 50 | 60 | 20 | 10 | 60 |

4.10. Електричне коло, схема якого представлена на рис. 10, містить два джерела з електрорушійними силами ε1, ε2 і внутрішніми опорами r1, r2, а також три резистори з опорами R1, R2, R3, якими проходять струми І1, І2, І3. Визначити невідомі величини.

Примітка: у таблиці варіантів напрям струмів зазначено для вузла В.

Рис. 10

| Величини | ###### ВАРІАНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ε1, В | 2 | ? | 4 | 3 | 5,1 | ? | ? | ? | 8 | 8,9 |
| ε2, В | ? | 4 | ? | 4,4 | 6 | ? | 14 | 2 | ? | ? |
| r1, Ом | 0 | 0 | 0,5 | 0,4 | ? | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 1,2 |
| r2, Ом | 0 | 0 | 0,6 | ? | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1,2 | 0,8 |
| R1, Ом | 50 | 100 | 29,5 | 129,6 | 155 | 48,5 | 100 | 10 | 59 | ? |
| R2, Ом | 20 | 20 | 149,4 | 99,5 | ? | 199 | 40 | 10 | 258,8 | 199,2 |
| R3, Ом | 100 | ? | 50 | ? | 12 | 120 | 200 | ? | 100 | 200 |
| І1, 10−3 A | ? | –30 | 50 | ? | –70 | ? | ? | 15 | 100 | ? |
| І2, 10−3 A | 50 | 20 | ? | 40 | ? | 80 | 100 | 105 | ? | 95 |
| І3, 10−3 A | 9 | ? | ? | 30 | 100 | 30 | ? | ? | ? | 65 |

4.11. Провідника опором R приєднано до клем джерела постійного струму з електро–рушійною силою ε та внутрішнім опором r. При цьому потужність, що виділяється в провіднику, сила струму і напруга на опорі R, відповідно, дорівнюють N, І та U, а коефіцієнт корисної дії джерела становить η. Знайти залежність величин N, І, U, η від змінного опору R чи r, побудувати відповідні графіки. Визначити значення N, І, U, η, які відповідають макси-мальній потужності Nmax, що виділяється в опорі R.

| Величини | ###### ВАРІАНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ε, В | 10 | 20 | 15 | 50 | 40 | 30 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| r, Ом | змінний | 5 | змінний | 10 | змінний | 15 | змінний | 21 | змінний | 40 |
| R, Ом | 20 | змінний | 10 | змінний | 20 | змінний | 15 | змінний | 20 | змінний |
| N як функція | R | R | r | R | r | R | r | R | r | R |
| І як функція | R | R | r | R | r | R | r | R | r | R |
| U як функція | R | R | r | R | r | R | r | R | r | R |
| η як функція | R | R | r | R | r | R | r | R | r | R |

4.12. Є в наявності два однакових елементи з електрорушійною силою ε та внутрішнім опором r. Як потрібно з’єднати ці елементи, щоб отримати:

а) максимальну потужність N, що виділятиметься на зовнішньому опорі R?

б) максимальну силу струму  І  у зовнішньому колі?

в) максимальну напругу U  на опорі R?

г) максимальний коефіцієнт корисної дії η?

Визначити невідомі величини.

| Величини | ###### ВАРІАНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ε, В | 1,5 | 1 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,2 |
| r, Ом | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,4 |
| R, Ом | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,4 |
| Підлягяють визначенню | N | ### N | N | І | N | N | N | N | N | U |
|  | η | U | І | U | η | U | І | U | η | І |

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Зачек І.Р., Кравчук І.М., Романишин Б.М. та ін. Курс фізики: Навч. підручник для техн. вузів (Фізика для інженерів) / За ред. І.Є. Лопатинського. – Львів: Бескид Біт, 2002. – 376 с. (62 прим.)

2. Воловик П.М. Фізика для університетів. – Київ, ІРПІНЬ: Перун, 2005. – 860 с.

Додаткова література:

3. Навчальний посібник. Електростатика. Постійний струм. Електромагнетизм, для студентів усіх спеціальностей, Н.М.Корнєва. – Одеса: ОНПУ, 2016, – 108 с.

4. Електрика і магнетизм. Посібник з лекційного курсу фізики для студентів усіх спеціальностей. Укл: Дюбченко М.Є., Корнєва Н.М. – Одеса: ОНПУ, 2019, – 100 с.

5. Electricity and Magnetism. Посібник з лекційного курсу фізики для студентів усіх спеціальностей. Укл: Дюбченко М.Є., Корнєва Н.М. – Одеса: ОНПУ, 2019, – 104 с.