УДК 004.942

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ЛЮДИНИ ЗА ДАНИМИ АЙТРЕКІНГА

Шаманіна Тетяна Володимирівна1, Степанова Аліса Дмитрівна1

д.т.н., професор каф. КСПТ Павленко Віталій Данилович2

1Одеська спеціалізована школа № 117, м. Одеса,

2Державний університет «Одеська політехніка», Україна

АНОТАЦІЯ. Розроблено програмні засоби ідентифікації око-рухової системи (ОРС) людини на основі даних експериментальних досліджень «вхід-вихід» з використанням тестових візуальних стимулів та інноваційної технології айтрекінгу. Для ідентифікації ОРС застосовується модель Вольтерри і визначаються перехідні функції 1-го, 2-го та 3-го порядків за допомогою МНК.

Ключові слова: діагностика, психофізіологічні стани, око-рухова система, технологія айтрекінга, ідентифікація, модель Вольтерри

SOFTWARE FOR DIAGNOSTICS OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL HUMAN’S STATES

ON EYE-TRACKING DATA

Tetiana Shamanina1, Alisa Stepanova1

DrSc, Prof., Professor of the department of СSPT   Vitaliy Pavlenko2

1Odessa Specialized School No. 117, Odessa

2State University “Odessa Polytechnic”, Ukraine

ABSTRACT. Software tools for identification of the human oculo-motor system (OMS) based on the data of experimental research "input-output" using test visual stimuli and innovative technology of eye-tracking have been developed. The Volterra model is used to identify OMS and 1st, 2nd, and 3rd order transient functions are determined using method of least squares.

Keywords: Diagnostics, psycho-physiological states, oculo-motor system, eye-tracking technology, identification, Volterra model

Вступ. Аналіз взаємозв'язку окуломоторики з центральною нервовою системою, з одного боку, з вмістом психічних процесів – з іншого, з різноманітними формами активності (поведінкою, діяльністю, спілкуванням) – з третьої, сприяє вивченню механізмів роботи мозку і їх порушення, виявлення динаміки психофізіологічних станів людини, закономірностей сприйняття, мислення, уявлень, диференціації інтенцій, намірів і установок особистості. Знання про рух очей мають велике теоретичне і прикладне значення, розширюючи можливості вивчення специфіки багатьох професій з метою підвищення ефективності функціонування суб'єкта трудової діяльності [1].

Мета роботи полягає в розробці інструментальних програмних засобів побудови непараметричної динамічної моделі окорухового апарату людини з урахуванням його інерційних і нелінійних властивостей на основі даних експериментальних досліджень «вхід-вихід» у вигляді моделі Вольтерри з використанням ступінчастих тестових сигналів [2, 3].

Для досягнення мети роботи поставлено наступні задачі:

- реалізувати інформаційну технологію отримання експериментальних даних для ідентифікації ОРС на основі відстеження кута повороту зіниці ока за допомогою відеореєстрації на смартфоні;

- реалізувати обчислювальні методи ідентифікації ОРС у вигляді багатовимірних перехідних функцій (ПФ) за допомогою тестових сигналів – функцій Ґевісайда різної амплітуди: a1< a2< a3;

- виконати експериментальні дослідження ОРС за допомогою технології айтрекінгу та визначити на основі даних окулографічних досліджень перехідні функції 1-го, 2-го та 3-го порядків.

Об’єкт дослідження – процес відстеження руху очей – відгуку на зовнішнє збурення у вигляді деякого візуального стимулу (процес айтрекінгу) [2].

Предмет дослідження – інструментальні обчислювальні і програмні засоби побудови моделі Вольтерри, визначення багатовимірних перехідних функцій ОРС за даними айтрекінгу.

Основна частина. Розроблено програмне забезпечення eSmart для Android-смартфонів, яке здійснює автоматичне розпізнавання зображення предметів (обличчя, ока, зіниці) на послідовності кадрів відеозапису та обчислює координати зіниці в динаміці руху очей. Важливою особливістю цієї інтелектуальної інформаційної технології є невибагливість до обладнання.

Експерименти були організовані з метою класифікації досліджуваних респондентів за станом втоми [2]. Дані для побудови моделі – відгуки OРС на тестові візуальні стимули були отримані за допомогою програми eSmart (рис. 1). На рис. 2 представлена візуалізація відгуків ОРС та моделі при N=1 для амплітуди вхідного сигнала a3.

Для оцінки точності ідентифікації ОРС використовуються критерії: середньоквадратична похибка (СКП) та нормована середньоквадратична похибка (НСКП), які обчислюються за формулами (1) і (2), відповідно:

ε=1M+1m=0Myai[m]−yai[m]21/2	                                          (1)

σ=m=0Myai[m]−yai[m] 2m=0Myai2[m]12                                                         (2)

Результати обчислень представлені діаграмами на рис. 3 і рис. 4.

| Рис. 1. – Редагування даних відстеження ока (зйомка Full HD. 60 кадр/с, 16 + 20 MP Dual Camerа) | Рис. 2. – Відгуки ОРС та моделі при N=1 для амплітуди вхідного сигнала a3 |
| --- | --- |

| Рис. 3. – Діаграма похибок ε для моделей 1-го та 2-го порядків | Рис. 4. – Діаграма похибок σ для моделей 1-го та 2-го порядків |
| --- | --- |

Висновки. За результатами аналізу точності ідентифікації ОРС можна зробити висновок, що найбільш точні оцінки ПФ ОРС було отримано для моделі 1-го порядку (лінійної апроксимації). Розроблені програмні засоби можна успішно використовувати на практиці, а точність моделювання ОРС задежить від роздільної здатності та частоти кадрів відеокамери смартфона. Кращі результати можна отримати при використанні сповільненої зйомки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖEРЕЛ

- Daoud,i M., Coello, M., Desrosiers, P., Ott, L. “A New Computational Approach to Identify Human Social Intention in Action”. In the 13th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition, FG 2018, Xi'an, China on May 15-19, 2018.

- Pavlenko, V., Milosz, М., Dzienkowski, M. “Identification of the 2oculo-motor system based on the Volterra model using eye tracking technology”. In the 4th Int. Conf. on Applied Physics, Simulation and Computing (APSAC 2020) 23-25 May 2020, Rome, Italy. Journal of Physics: Conference Series Vol. 1603. IOP Publishing, 2020, pp. 1-8. doi:10.1088/1742-6596/1603/1/012011

- Pavlenko. V. “Identification of Systems using Volterra Model in Time and Frequency Domain”. In book: "Advanced Data Acquisition and Intelligent Data Processing." Chapter 10. V. Haasz and K. Madani (Eds.) – River Publishers, 2014, pp.233-270, ISBN 978-87-93102-73-6.