МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ФАРМАЦІЇ
Кафедра фармації

«ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ  І УПАКОВКА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ»

Методичні вказівки до лабораторних занять

Частина 3

Для студентів спеціальності: 226 Фармація, промислова фармація

Освітньо-професійна програма «Технології фармацевтичних препаратів»

ОДЕСА 2023

Методичні вказівки до лабораторних занять,частина 3 з курсу «Промислова технологія і упаковка фармацевтичних препаратів» для студентів спеціальності: 226 Фармація, промислова фармація /Укл.: С.І.Марченко. Одеса: НУ «ОП» 2023. -  16 с.

Укладач               ст..викл. кафедри ОФТ Марченко Світлана Іванівна

Відповідальний за випуск к.х.н., доц.. Гайдаржи І.І.

Зміст

Вступ	4

Лабораторна робота № 1	5

Лабораторна робота №2	7

Лабораторна робота №3	9

Лабораторна робота №4	13

Література	16

# Вступ

Подальший розвиток охорони здоров'я передбачає підвищення якості лікарських засобів, призначених для лікування і профілактики різних захворювань. Рішення цієї задачі нерозривно пов'язане з підготовкою висококваліфікованих фармацевтичних кадрів, які добре володіють теоретичними основами технології лікарських форм і освоїли необхідні для роботи практичні навички.

Основне завдання фахівця - технолога - створення лікарських форм з максимальним терапевтичним ефектом, мінімальною побічною дією і зручних при використанні хворими.

В основу лабораторних занять з промислової технології фармацевтичних препаратів покладено принцип самостійної роботи студентів, який вимагає попередньої теоретичної підготовки з виконуючих робіт.

Дані методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Промислова технологія фармацевтичних препаратів» частина 3 призначене для продовження вивчення технології приготування різних лікарських форм і включає методики приготування розчинів ВМС, суспензій, спиртових розчинів і лікарських засобів у формі таблеток.

В методичних вказівках подано стисло теоретичний матеріал з основ для виготовлення лікарських форм, включених в частину 3, і до кожного заняття є методики отримання лікарських препаратів, а також контрольні питання для самопідготовки.

Лабораторна робота № 1
« Розчини високомолекулярних сполук (ВМС) »

Мета: навчитися готувати розчини ВМС та оцінювати їх якість.

Інформаційний матеріал

До ВМС відносяться речовини з молекулярною масою понад 10 000 Да (білки, вуглеводи та ін). Молекули ВМС дифільні, тобто містять полярні групи: -СООН, -NH2, -OH і неполярні групи: -СН3 , -СН2 , -С6Н5 . Таким чином, молекула ВМС дифільна, проте в ній переважають полярні групи. Тому ВМС розчиняються у воді. За формою молекул ВМС розділяють на дві групи: зі сферичною ( білки ) і лінійною (крохмаль, похідні целюлози та ін).

Розчиненню ВМС завжди передує набухання. Набухання - це мимовільний процес збільшення об’єму за рахунок поглинання розчинника. Розчинення речовин зі сферичною формою молекул мало відрізняється від процесу розчинення низькомолекулярних речовин. Дисперсійний зв'язок між такими молекулами невеликий. Молекули легко гідратуються і переходять у розчин. Подібні ВМС називають необмежено набухаючими ( пепсин, трипсин, полівініловий спирт, полівінілпіролідон, декстрин ).

ВМС, що мають лінійну структуру макромолекул, складаються з великої кількості послідовно з'єднаних хімічними зв'язками мономерів. Такі молекули гнучкі, вони можуть згортатися, утворюючи спіралі або витягнуті ланцюги. Подібні ВМС називають обмежено набухаючими.

Завдання до лабораторної роботи

- Приготувати розчин пепсину

- Приготувати розчин желатину

- Приготувати розчин крохмалю

Завдання №1		Приготувати 100 мл розчину пепсину наступного складу:

Пепсину - 1 г

Води очищеної - 80 мл

Розчину соляної кислоти ( 1: 10 ) - 20 мл

Пепсин - протеолітичний фермент, який отримують із слизової оболонки шлунка свиней. Пепсин легко інактивується у сильно кислому середовищі, тому його розчиняють в розбавленій соляній кислоті.

Опис ходу роботи. Спочатку готують розчин соляної кислоти ( 1:10 ). Для цього беруть 2 мл конц. HCl та об'єм доводять до 20 мл. У колбі змішують 80 мл води очищеної і 20 мл розведеної HCl. В одержаний розчин додають 1 г пепсину.

Проціджувати розчин пепсину слід через рихлий тампон з вати, промитий гарячою водою. Папір для фільтрування не використовують, так як в кислому середовищі білок здобуває позитивний заряд, а папір, гідролізуючись, заряджається негативно, внаслідок чого можлива абсорбція білка на папері. Зберігають розчин пепсину у флаконі оранжевого скла в прохолодному місці.

Завдання №2 		Приготувати 100 мл розчину желатину наступного складу:

Желатину - 3 г

Води очищеної - до 100 мл

Желатин - суміш білкових речовин тваринного походження - продукт часткового гідролізу колагену, що міститься в сполучних тканинах, шкірі, хрящах, сухожиллях і кістках тварин.

Опис ходу роботи. Подрібнений желатин в кількості 3 г поміщають у фарфорову чашку, заливають 4-5-кратною кількістю води кімнатної температури і залишають набухати на 30-40 хвилин. Потім додають решту води і нагрівають на водяній бані до повного розчинення. Теплий розчин проціджують через рихлий тампон з вати або подвійний шар марлі у флакон.

Завдання №3 		Приготувати 100 мл 2% розчину крохмалю наступного складу:

Крохмалю - 1 частина

Води очищеної холодної - 4 частини

Води очищеної киплячої - 45 частин

Крохмаль складається з двох основних фракцій: 10-20% розчинної у воді амілози і 90-80% не розчинної у воді, але набухаючого в ній амілопектину. У холодній воді крохмаль не розчинний, в гарячій - зерна його набухають і утворюють густу рідину - крохмальний клейстер.

Опис ходу роботи. У фарфоровій чашці кип'ятять 90 мл очищеної води і у киплячу воду додають тонкою цівкою приготовану в стаканчику суспензію 2 г крохмалю в 8 мл холодної очищеної води. При цьому суміш енергійно перемішують, не допускаючи грудочок крохмалю. Розчин доводять до кипіння, кип'ятять 1-2 хв, поки рідина не загусне. Охолоджують розчин і проціджують через подвійний шар марлі у флакон оранжевого скла.

У висновках необхідно зазначити особливості розчинення ВМС і чим відрізняється процес розчинення ВМС від низькомолекулярних сполук. Вказати призначення і область застосування отриманих розчинів в якості лікарських засобів.

Контрольні запитання для самопідготовки:

- Класифікація і характеристика ВМС.

- Особливості розчинення у воді різних ВМС.

- Очищення розчинів ВМС і правила зберігання.

Література

- Технология лекарственных форм; Под ред. А.А.Ивановой, Т.С.Кондратьевой. – М.: Медицина, 1983. – Т.1.2.

- Д.Н.Синев, И.Я.Гуревич. Технология и анализ лекарств. – М.: Медицина, 1983.

- И.А.Муравьева. Технология лекарств. – М.: Медицина, 1980. – Т.1.2.

- Фармацевтическая технология. Под ред.проф. В.И. Погорелова. Ростов на Дону: Феникс, 2002.

- И. С. Ажгихин. Технология лекарств.- М.: Медицина, 1980.

- И. С. Ажгихин. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарств. М. : Медицина, 1977.

- Ю. К. Сандер. Практикум по технологии галеновых препаратов – Л.: Медгиз, 1966.

- Технология лекарственных форм. Под ред. Л.А.Ивановой. М.: Медицина, 1991.

Лабораторна робота №2
«Суспензії»

Мета: навчитися готувати суспензії та оцінювати їх якість у відповідності з нормативною документацією.

Інформаційний матеріал

Суспензії - рідка лікарська форма, що представляє собою дисперсну систему, що містить одну або кілька твердих лікарських речовин, суспендованих у рідині. Мутність є невід'ємною зовнішньою ознакою суспензії із-за наявності в ній нерозчинних частинок.

Суспензії утворюються в наступних випадках:

• Тверда лікарська речовина мало або практично нерозчинна в рідині ( дисперсійному середовищі);
• Перевищено межу розчинності твердої лікарської речовини в рідині;

• При взаємодії лікарських речовин, розчинних в рідині, утворюється нова речовина, нерозчинна в даному дисперсійному середовищі;

• При зміні розчинника ( розведення спиртових розчинів водними та ін).

Застосування лікарських речовин у формі суспензії має ряд переваг:
• Введення нерозчинних речовин в тонкоподрібненому стані в рідке дисперсійне середовище дає можливість забезпечити виражений терапевтичний ефект, особливо в порівнянні з твердими лікарськими формами;

• Лікарські речовини у формі суспензії мають, як правило, пролонговану дію;
• В суспензіях можна маскувати гіркий і неприємний смак лікарських речовин, пом'якшувати їх подразнюючу дію, що особливо важливо для дитячих лікарських форм.

Існує два методи виготовлення суспензій: дисперсійний та конденсаційний. Найчастіше суспензії готують дисперсійним методом, який заснований на подрібненні частинок лікарської речовини. При конденсаційному способі суспензії утворюються в результаті укрупнення вихідних частинок розчиненої речовини до частинок, що утворюють суспензію.

Дисперсійний метод. Полягає в диспергіруванні твердої фази (гідрофільної та гідрофобної речовини) в ступці в присутності рідини. Для отримання суспензій гідрофільних речовин рекомендується застосовувати воду в кількості ½ від маси подрібнюваної лікарської речовини (правило Б.В. Дерягіна). Після подрібнення частинок використовують прийом взмучування з метою фракціонування частинок. Взмучування полягає в тому, що при змішуванні твердої речовини з рідиною, в 10-20 разів за обсягом перевищуючої її масу, дрібні частинки перебувають у зваженому стані, великі частинки осідають на дно. Тонку суспензію зливають, осад повторно подрібнюють і взмучують з новою порцією рідини. Операцію повторюють, поки весь осад не перейде в тонку суспензію.

Конденсаційний метод. Суспензії отримують шляхом укрупнення вихідних частинок лікарських речовин. Розрізняють два методи: заміни розчинника (фізична конденсація) та хімічне диспергування ( хімічна конденсація). При додаванні спиртових розчинів з розчиненими лікарськими речовинами до водних розчинів у методі заміни розчинника відбувається виділення нерозчинних у воді речовин. Якщо заміна розчинника відбувається у великому об'ємі розчину, відбувається різка зміна концентрації етанолу з утворенням великої кількості крупних частинок - центрів кристалізації.

Завдання до лабораторної роботи

- Приготувати суспензію крохмалю

- Приготувати суспензію KBr з настойкою пустирника

Завдання №1		Приготувати 100 мл суспензії крохмалю наступного складу:

Крохмалю - 1,5 г

Вісмуту нітрату - 1,5 г

Води очищеної - до 100 мл

Опис ходу роботи. В ступці подрібнюють 1,5 г крохмалю і 1,5 г вісмуту нітрату основного з 1,5 мл води (правило Б.В. Дерягіна), додають 30-45 мл води, суміш взмучують і залишають у спокої на 2-3 хв. Тонку суспензію обережно зливають з осаду у флакон. Вологий осад додатково розтирають товкачем, змішують з новою порцією води, зливають. Подрібнення і взмучування повторюють, поки всі великі частинки не перетворяться в тонку суспензію. Оскільки суспензії є нестійкими системами, їх перед вживанням збовтують.

Завдання №2		Приготувати 200 мл суспензії KBr з настойкою пустирника наступного

складу:

Розчину KBr (1:5 ) – 20 мл

Води очищеної - 180 мл

Настоянки пустирника - 6 мл

Опис ходу роботи. У колбу V=250 мл спочатку наливають 20 мл заздалегідь приготованого концентрованого розчину (1:5 ) KBr і додають 180 мл очищеної води. В отриманий розведений розчин KBr швидко приливають 6 мл настойки собачої кропиви. Готову суспензію зберігають у флаконі оранжевого скла.

У висновках за виконану роботу необхідно відзначити різницю в різних методах отримання суспензій. Вказати призначення і область застосування одержаних суспензій в якості лікарських засобів.

Контрольні питання для самопідготовки:

- Яке визначення суспензій як лікарської форми?

- Які властивості суспензій як гетерогенних систем?

- Які умови стабільності суспензій?

- Що таке седиментаційна стійкість суспензій?

- Що таке агрегативна стійкість суспензій?

- Які способи виготовлення суспензій?

- Які умови зберігання і особливості відпустки суспензій?

Література:

- Технология лекарственных форм; Под ред. А.А.Ивановой, Т.С.Кондратьевой. – М.: Медицина, 1983. – Т.1.2.

- Д.Н.Синев, И.Я.Гуревич. Технология и анализ лекарств. – М.: Медицина, 1983.

- И.А.Муравьева. Технология лекарств. – М.: Медицина, 1980. – Т.1.2.

- Фармацевтическая технология. Под ред.проф. В.И. Погорелова. Ростов на Дону: Феникс, 2002.

- И.С.Ажгихин. Технология лекарств.- М.: Медицина, 1980.

- И.С.Ажгихин. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарств. М. : Медицина, 1977.

- Ю.К.Сандер. Практикум по технологии галеновых препаратов – Л.: Медгиз, 1966.

- Технология лекарственных форм. Под ред. Л.А.Ивановой. М.: Медицина, 1991.

Лабораторна робота №3
«Спиртові розчини»

Мета: навчитися готувати спиртові розчини різних концентрацій шляхом змішування концентрованого спирту з водою або з розведеним спиртом.

Інформаційний матеріал
Спиртові розчини займають значне місце серед неводних розчинів лікарських речовин. Для приготування спиртових розчинів та екстракційних препаратів використовується етанол. На виробництво надходить 96,2-96,7% етанол, який розводять водою до необхідної концентрації. Абсолютним етанолом вважається безводний (б/в) етанол, що приймається при розрахунках за 100%.

Міцністю водно-спиртового розчину називається процентний вміст безводного (абсолютного) спирту в даному розчині. Міцність спирту може бути виражена у вагових відсотках (у відсотках по масі), які вказують на ваговий вміст безводного спирту в грамах в 100 г розчину, або в об'ємних відсотках, що показують об'ємний вміст безводного спирту в мілілітрах в 100 мл розчину.

Переведення об'ємних відсотків ( q ) у вагові ( р ) проводять за формулою:

а переведення вагових відсотків ( р ) у об'ємні ( q ) - за формулою:

D100 - густина безводного спирту (0,78927);
Dq - густина водно-спиртового розчину, міцність якого q об.% ;
Dp - густина водно-спиртового розчину, міцність якого р об.%.

Міцність спирту визначають за допомогою спиртомірів - скляного або металевого. Визначення міцності спиртового розчину проводиться шляхом занурення спиртоміра в розчин і відповідного відліку по шкалі. Для цього беруть скляний циліндр, попередньо ретельно вимитий теплою водою і насухо витертий. Таким же чином готують до занурення і сам спиртомір, обмиваючи його очищеною водою і обтираючи чистим рушником, при чому не слід торкатися руками вже потертих частин спиртоміру. Перед зануренням спиртоміра розчин повинен бути ретельно перемішаний. Взявши спиртомір за верхній кінець стрижня, обережно занурюють його в розчин і потім випускають з руки так, щоб він вільно занурювався під дією своєї ваги. Спиртомір повинен плавати в розчині, не торкаючись стінок циліндра. Почекавши 3-4 хвилини, дивляться, в якому місці рівень рідини перетинає шкалу спиртоміра. Відлік ведуть по нижньому краю меніска.

Для фармацевтичного виробництва офіційними вважаються водно-спиртові розчини 90, 70 і 40% концентрації етанолу.

| Найменування водно-спиртового разчину | Вміст безводного спирту в об.% | Густина ρ , кг/л | Кількість в г для отримання 1000 г водно-спиртового розчину |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | спирта 95 % | води |
| Spiritus aethylicus 95% | 95-96 | 0,812-0,808 | - | - |
| Spiritus aethylicus 90% | 90-91 | 0,830-0,826 | 927 | 73 |
| Spiritus aethylicus 70% | 70-71 | 0,886-0,883 | 675 | 325 |
| Spiritus aethylicus 40% | 39,5-40,5 | 0,949-0,947 | 360 | 640 |

Завдання до лабораторної роботи

- Отримати спиртовий розчин шляхом розбавлення спирту в об'ємних відсотках

- Отримати спиртовий розчин шляхом розбавлення спирту у вагових відсотках

- Отримати спиртовий розчин середньої міцності з наявних міцного і розведеного спирту.

Завдання №1		Приготувати 200 мл 70% спирту з наявного 95% спирту.

Для розведення спирту в об'ємних відсотках користуються формулою:

x - необхідна кількість за об’ємом розводимого спирту;
p - отримана кількість за об’ємом  розведеного спирту;
b - концентрація розведеного спирту в об'ємних відсотках;
a - концентрація розводимого спирту в об'ємних відсотках.

Опис ходу роботи. Спочатку розраховують необхідну кількість 95% спирту:

x =.

.

Необхідно відміряти 147,37 мл 95% спирту і в мірній колбі розбавити його водою до 200 мл. Необхідну кількість води можна розрахувати за таблицею, складеною Г.І. Фертманом. З таблиці видно, що в 100 мл 95% спирту міститься 6,173 мл води. Отже, у 147, 37 мл спирту кількість води:

100 - 6,173
147,37 - Х

Х=

З тієї ж таблиці в 100 мл 70% спирту води міститься 33,36 мл, а в 200 мл - 66,72 мл. Таким чином, для одержання 200 мл 70% спирту необхідно додати води 66,72-9,10=57,62 мл.  Після змішування води зі спиртом замість сумарної кількості ( 147,37+57,62=204,99 мл) внаслідок «контракції» вийде 200 мл суміші.

Завдання №2 		Приготувати 100 г 40% спирту з 96,1% спирту.

Для розведення спирту у вагових відсотках користуються тією ж формулою:

З тією лише різницею , що x і p означають вагові кількості, а величини a і b - вагові відсотки.

Опис ходу роботи. Спочатку розраховують необхідну кількість 96,1% спирту:

Необхідно зважити 35,4 г 96,1% спирту і додати 64,6 м (64,6 мл) води. 33,33 і 94,01 - вагові відсотки, відповідні 40 об.% і 96,1 об.% спирту ( приймаються за алкоголеметричною таблицею).

Завдання №3 		Приготувати 100 г 70% спирту з міцного (96,1%) та

розведеного (8,8%) спиртів.

Для отримання спирту середньої міцності з наявних міцного і розведеного спирту, користуються формулою:

x - необхідна кількість за вагою міцного спирту;
p - отримується кількість за вагою спирту необхідної (середньої) міцності;
b - концентрація спирту необхідної міцності у вагових відсотках;
a - концентрація міцного спирту у вагових відсотках;
з - концентрація наявного розведеного спирту у вагових відсотках.

Опис ходу роботи. Розраховуємо кількість розведеного спирту міцністю 8,8%, який додається до міцного спирту 96,1%, щоб отримати 100г 70% спирту

Необхідно зважити 63,69 р 96,1% спирту і додати 36,31 г розведеного спирту міцністю 8,8%. 62,44; 94,01 і 7,05 - вагові відсотки, відповідні 70 об.% ; 96,1 об.% і 8,8 об.% спирту.
Замість зазначених формул можна скористатися для розрахунку графічним способом, відомим у практиці під назвою «зірочки»:

а - міцність вихідного спирту у вагових відсотках;
b - міцність водно-спиртового розчину бажаної концентрації у вагових відсотках;
c - концентрація розчинника;
b-c - кількість вихідного спирту;
a-b - кількість розчинника.

Приклад : Дано спирт 96,1 об.% і вода. Потрібно отримати спирт 70 об.%. 
Після переведення об'ємних відсотків (96,1 і 70) у вагові (94,01 і 62,44) дізнаємося, що для отримання спирту 70 об.% потрібно на кожні 62,44 кг спирту 96,1 об.% взяти 31,57кг води.

У висновках необхідно описати явища, що спостерігаються при розведенні міцного спирту водою.

Контрольні питання для самопідготовки:

- Що називається міцністю водно-спиртових розчинів?

- В яких одиницях виражається міцність спирту?

- Методика визначення міцності спирту.
Які водно-спиртові розчини є офіційними?

- Явища, що спостерігаються при розведенні спирту водою.

- Розрахункові формули у випадках розбавлення спирту в об.% і вага.%.
Графічний спосіб для розрахунку матеріальних потоків у разі змішування міцного і слабкого спиртів.

Література

- Промышленная технология лекарств. Т 1,2. Под ред.проф. В.И.Чуешова. Харьков: НФАУ, 2002

- И.А.Муравьев. Технология лекарств. В 2-х томах. М.: Медицина, 1980

- Технология лекарственных форм. Под ред. Т.С.Кондратьевой. М.: Медицина,1991

- В.М.Грецкий, В.С.Хоменок. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм. М.: Медицина, 1991

- Руководство к лабораторным занятиям по заводской технологии лекарственных форм. Под ред. Проф. А.И.Тенцовой. М.: Медицина,1986.

- И.С. Ажгихин. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарств. М.: Медицина , 1977

Лабораторна робота №4
«Приготування таблеток»

Мета: навчитися готувати таблетки різними методами та оцінювати їх якість.
Інформаційний матеріал

Таблетки - тверда дозована лікарська форма, одержана пресуванням лікарських і допоміжних речовин або формуванням спеціальних мас. Загальна кількість допоміжних речовин у складі таблеток не повинна перевищувати 20% від маси лікарських речовин.
Таблетки, завдяки малому обсягу, високій точності дозування, зручності зберігання і транспортування отримали широке поширення.

У методі пресування для отримання таблеток використовують таблеткові машини, що складаються з завантажувальної воронки, що забезпечує рівномірне надходження пресованого матеріалу в матрицю таблеткової машини і пресуючого механізму, представленого матрицею і двома пуансонами. Матриця являє собою сталевий циліндр з наскрізним отвором діаметром від 3 до 25 мм. Пуансони - верхній і нижній - циліндричні стержні, які входять в отвір матриці зверху і знизу і забезпечують пресування таблетки під дією тиску.

Таблетування - складний технологічний процес, який складається з ряду стадій. В залежності від двох найбільш важливих властивостей маси, яка підлягає таблетуванню, а саме, сипучості і пресуємості технологічний процес може змінюватись. В даний час найбільш поширені три його варіанти: таблетування з попередніми вологим або сухим гранулюванням і пряме пресування.

Методика приготування таблетмаси з використанням вологого гранулювання описана у «Практичному керівництві до лабораторних занять з промислової технології фармацевтичних препаратів, частина 1».

Таблетки, одержувані формуванням зволожених мас, називаються тритураційними таблетками. Їх виготовляють у тих випадках, коли необхідно отримати мікротаблетки (діаметр 1-6 мм), пресування яких на таблеткових машинах здійснити складно, або якщо під тиском може відбутися зміна лікарської речовини. У разі застосування тиску при отриманні таблеток нітрогліцерину може статися вибух цієї речовини.

Тритураційні таблетки отримують з тонкоподрібнених лікарських і допоміжних речовин. В якості допоміжних речовин використовують зазвичай речовини, розчинні у воді: лактозу, сахарозу, глюкозу і їх суміші. Порошкоподібну суміш зволожують найчастіше етанолом до отримання пластичної, але не маркої і не в'язкої маси. Для їх одержання використовують матрицю з великою кількістю наскрізних циліндричної форми отворів. Вологу масу втирають в матрицю за допомогою шпателя. Потім за допомогою поршнів - пуансонів вологі таблетки виштовхують з матриць і сушать при температурі 30-40оС.

Матриці та пуансони для отримання тритураційних таблеток.

а– матриці; б – пуансони.

Матриці (1) та пуансони (2) для отримання пресованих таблеток.

Контроль якості таблеток проводять згідно вимогам фармакопейної статті «Таблетки» ГФ ХІ ДФУ або за такими показниками:

- органолептичні властивості;
- механічна міцність;
- розпадаємість;
- розчинення;
- середня маса таблеток;
- вміст лікарських речовин у таблетках;
- однорідність дозування;
- визначення тальку, аеросилу.

Завдання до лабораторної роботи

1   Приготувати таблетки Анальгіну з попередніми вологим гранулюванням
2   Приготувати таблетки Натрію хлориду прямим пресуванням
3   Приготувати тритураційних таблеток Цинку сульфату.

Завдання №1 		Приготувати таблетки Анальгіну 0,5 г в кількості 10-15 штук на

ручному пресі.

Опис ходу роботи. Для отримання таблеток Анальгіну використовують опудрений сухий гранулят, отриманий за методикою, описаною в «Практичному керівництві до лабораторних занять з промислової технології фармацевтичних препаратів, частина 1». Опудрені сухі гранули відсівають від дрібних і великих фракцій, а потім пресують на ручному таблеточному пресі.

Завдання №2 		Приготувати таблеток Натрію хлориду 0,9 г в кількості 15-20 штук на

ручному пресі.

Опис ходу роботи. Для приготування таблеток Натрію хлориду 0,9 г методом прямого пресування використовують натрію хлорид з розміром частинок 0,25-0,5 мкм. Порошок натрію хлориду відсівають від дрібних і великих фракцій. Відсіяний продукт підсушують в сушильній шафі при 45оС протягом 30 хв, а потім пресують на ручному таблеточному пресі без додавання допоміжних речовин.

Завдання №3		 Приготувати 30 тритураційних таблеток Цинку сульфату 0,0003 г

наступного складу:

Цинку сульфату - 0,0003 г

Цукру молочного - 0,0277 г

Опис ходу роботи. Цукор молочний і цинку сульфат ретельно розтирають і змішують за правилом змішування порошків. Однорідну суміш масою 1,01 г (з урахуванням втрат 20%) зволожують 50% етанолом (з розрахунку 0,02 мл на 0,15 г суміші) і втирають в матрицю. За допомогою пуансонів вологі таблетки виштовхують і сушать при температурі 40-60оС. Упаковують таблетки в скляні трубочки.

У висновках необхідно зазначити особливості різних методів таблетування. Описати відмінності фізико-технологічних характеристик пресованих і тритураційних таблеток.

Контрольні питання для самопідготовки:

- Таблетки як лікарська форма

- Методи таблетування

- Які лікарські речовини можуть таблетуватись без гранулювання?

- Як можна поліпшити технологічні властивості порошків і здійснити пряме пресування?

- За якими показниками оцінюють якість таблеток?

- Які фактори впливають на біологічну доступність діючих речовин в таблетках?

- Література

- Промышленная технология лекарств. Т1, 2. Под  ред. проф. В.И. Чуешова. Харьков : НФАУ, 2002.

- И.А.Муравьев. Технология лекарств. Изд. 3-е перераб. и доп . В 2-х томах. М.: Медицина , 1980.

- Технология лекарственных форм. Под ред.Т.С.  Кондратьевой. М.: Медицина , 1991.

- В.М.Грецкий, В.С.Хоменок. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм . М.: Медицина , 1991.

- Технология лекарственных форм. Подред. Л.А.  Ивановой. М.: Медицина , 1991.

- И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. М.:Медицина, 1991.