РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ З ПРИЛАДОМ ДЛЯ

ГАСІННЯ ВІБРАЦІЙ

RADIAL DRILLING MACHINE WITH DEVICE FOR

EXTINGUISHING VIBRATION

Науковий керівник – доц. кафедри «Цифрові технології в інжинірингу» 
Моргун Борис Олексійович

Магістр – Тимчук Костянтин Русланович

Supervisor – docent of department "Digital technologies in engineering" Morgun Boris

Master student – Timchuk Konstantin

Робота присвячена дослідженню приладу для гашення вібрацій при обробці нежорстких деталей на радіально-свердлильному верстаті.

Основу приладу складає оправка в якій швидко обертається навколо своєї осі маховик, що створює гіроскопічний ефект і стабілізує положення вісі маховика з ріжучим інструментом.

В роботі розроблена математична модель вимушених пружних коливань інструментальної оправки з віброгасником гіроскопічного типу, що складається з маховика і кулькового фрикційного мультиплікатора.

Визначено суттєвий вплив жорсткості опор інструментальної оправки на точність обробки. Задачею дослідження є визначення ефективних параметрів швидкісної обробки різанням за наявності можливої неврівноваженості інструментальної оправки на основі планетарно-фрикційного мультиплікатора.

Виявлено амплітудно-частотні характеристики пружних коливань оправки в залежності від параметрів різання.

Визначено за результатами розрахунків за допомогою математичної моделі, що при збільшені передаточного відношення мультиплікатора критичні частоти системи з віброгасником отримають значний зсув у бік зниження. Виявлено що в інтервалі частот швидкісної обробки використання мультиплікатора є найбільш ефективним, оскільки амплітуда коливань ріжучої крайки інструменту зменшується в 15…20 разів. В означеному інтервалі частот амплітуда коливань практично не залежить від варіацій жорсткості опор.

По результатам роботи визначені основні параметри елементів мультиплікатора, необхідний коефіцієнт мультиплікації, маса гіроскопічного маховика.