Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут енергетики

Кафедра теплових електричних станцій і енергозберігаючих технологій

Учбовий посібник з дисципліни

«Техніко-економічні основи енергозбереження»

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти

по спеціальності – 144 Теплоенергетика

зі спеціалізації –  Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження

ОДЕСА, 2023

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут енергетики

Кафедра теплових електричних станцій і енергозберігаючих технологій

Учбовий посібник з дисципліни

«Техніко-економічні основи енергозбереження»

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти

по спеціальності – 144 Теплоенергетика

зі спеціалізації –  Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження

Затверджено на засіданні

Вченої Ради

Інститутут Енергетики

Протокол № 6 від 18.01.2023 р.

ОДЕСА,2023

Учбовий посібник з дисципліни «Техніко-економічні основи енергозбереження» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти по спеціальності – 144 Теплоенергетика, зі спеціалізації – Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження / Укл: Кандєєва В.В. - Одеса, Національний університет «Одеська політехніка». 2023. - 87 с.

Укладач: 	Кандєєва В.В. к.е.н., доц.

Зміст

ВСТУП	4

ЛЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ І ФІЗИЧНИЙ ЗМІСТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ	5

ЛЕКЦІЯ 2. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ	12

ЛЕКЦІЯ 3. МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ	17

ЛЕКЦІЯ 5. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ І ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ	31

ЛЕКЦІЯ 6.  ТРАНСПОРТУВАННЯ І СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ	41

ЛЕКЦІЯ 7. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ	47

ЛЕКЦІЯ 8. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ	57

ЛЕКЦІЯ 9. СОБІВАРТІСТЬ ЕНЕРГІЇ. ТАРИФІ	64

ЛЕКЦІЯ 10. ОБСТЕЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕГАЮЧИХ ЗАХОДІВ	70

ЛЕКЦІЯ 11. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ	75

Список використаних джерел	86

# ВСТУП

Прискорення науково-технічного прогресу в усіх країнах світу потребує постійного та зростаючого з кожним роком збільшення вироблення та споживання енергетичних ресурсів та енергії. Це, у свою чергу, викликає збільшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, запаси якого небезмежні. У цій ситуації назріла нагальна необхідність переходу від високоенерговитратних технологій, використання викопних видів палива до ефективних малоенерговитратних технологій та заміни традиційних видів паливно-енергетичних ресурсів альтернативними.

Енергозбереження є пріоритетними напрямами енергетичної політики нашої країни та важливим аспектом в економіці. Усі заходи, створені задля енергозбереження, носять організаційний, правової, науковий, економічний і технічний характер. Говорячи, про енергозбереження ми також маємо на увазі збереження природних ресурсів, що на сьогоднішній день є актуальною проблемою. Як показує практика застосування, енергоефективність об'єктів, що проектуються, залежить не тільки від якості використовуваного обладнання, не останню роль у цьому процесі відіграватиме технологія використання самих засобів енергозбереження. Зрозуміло проектуванням та впровадженням таких складних систем мають займатися висококваліфіковані фахівці галузі, які пройшли теоретичний та практичний курс навчання із застосування цих засобів та технологій.

Зміст курсу «Техніко-економічні основи енергозбереження» складається з систематизованих базових знань, теоретичних основ та практичних навичок в області енергозбереження. У процесі вивчення курсу здобувачи знайомляться з необхідними термінами, поняттями, принципами та методами енергозбереження та навичками їх реалізації.

Мета викладання дисципліни - придбання здобувачами теоретичних та практичних знань в основних напрямках енергозбереження, якими є тепло та електроенергетика з об'єктами дослідження: системи електропостачання, теплові мережі, теплогенеруючи установки. Формування у здобувачів комплексного уявлення у вивченні нормативно-правової бази, організації робіт щодо раціонального використання та збереження енергоресурсів і основ державного регулювання і контролю енергозбереження.

# ЛЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ І ФІЗИЧНИЙ ЗМІСТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

У сучасному світі умовою збереження та розвитку цивілізації на Землі стало забезпечення людства достатньою кількістю палива та енергії за все зростаючих матеріальних та духовних потреб людей, складності екологічних проблем. Обмеженість запасів традиційних паливно-енергетичних ресурсів змусила звернутися до енергозбереження як одного з основних елементів сучасної концепції розвитку світової енергетики. Енергозбереження означає перехід до енергоефективних технологій у всіх галузях економіки, включаючи паливно-енергетичний комплекс та, насамперед, енергоємні галузі, а також комунально-побутовий сектор. Енергозбереження означає раціональне енерговикористання у всіх ланках перетворення енергії - від видобутку первинних енергоресурсів до споживання всіх видів енергії кінцевими користувачами, тобто ефективні технології виробництва, передачі, розподілу та споживання енергії, максимальне використання поновлюваних джерел енергії. Проблеми енергозбереження актуальні і вирішуються у всіх країнах, але за загального змісту конкретні способи та шляхи вирішення диктуються національними, природно-геологічними та соціально-економічними особливостями та умовами кожної країни.

Людству відомо шістнадцять видів енергії (табл.1.1). Деякі з видів енергії цікавлять лише вчених, які займаються вивченням законів взаємодії елементарних частинок та іншими напрямами фундаментальної науки.

Таблиця 1.1

Класифікація видів енергії, що охоплює всі варіанти енергетичних перетворень у природі

| Номер п/п | Вид енергії | Номер п/п | Вид енергії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Анігіляційна Ядерна Хімічна Гравістатична Теплова Механічна Електрична Електромагнітна | 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Електростатична Магнітостатична Нейтриностатична Пружна Мезонна Гравідинамічна Нейтринодинамічна Енергія вакууму |

Для виробничої діяльності та побутових потреб люди використовують здебільшого лише чотири види енергії (див. табл.1.2). Причому найбільша потреба існує у тепловій енергії – 75% від усіх енерговитрат. Частка світлової та електричної в чистому вигляді (в електротехнології, електротерапії, в інформаційних системах) становить не більше 1%. В основному електрична енергія перетворюється на інші види - механічну, теплову, світлову (електромагнітну).

Таблиця 1.2

Види енергії, безпосередньо необхідні для життя та діяльності людства

| Вид енергії | Частка від усієї енергії, % |
| --- | --- |
| Теплова Механічна Електрична та світлова (Електромагнітна) | 75 24 1 |
| Усього | 100 |

Електроенергія є одним із найбільш досконалих видів енергії. Її широке використання зумовлено наступними перевагами: можливість вироблення у місцях зосередження паливно-енергетичних ресурсів; зручність транспортування великі відстані; добра трансформованість на інші види енергії (механічну, теплову, хімічну, світлову); екологічність (у місцях споживання); ділимість; можливість застосування нових прогресивних технологічних процесів із високим ступенем автоматизації.

До недоліків, властивих електричної енергії, слід віднести підвищену небезпеку та складність акумулювання.

Механічна енергія виходить шляхом перетворення електричної енергії в електричних машинах (електродвигунах) або теплових машинах (двигунах внутрішнього згоряння, парових турбінах), що використовують хімічну енергію палива. Для отримання механічної енергії здавна використовувалися також машини та механізми, що перетворюють енергію падаючої води або вітру.

Теплова енергія широко використовується на сучасних виробництвах та у побуті у вигляді енергії пари, гарячої води, продуктів згоряння палива.

Підприємствами на яких виробляється теплова та електрична енергія є: теплові електричні станції (ТЕС), КЕС та ТЕЦ (КЕС виробляють лише електричну енергію); на ТЕЦ отримують електричну та теплову енергію; гідравлічні електричні станції (ГЕС), що використовують енергію падаючого потоку води, течії, припливу (на море); атомні електричні станції (АЕС), які використовують енергію ядерного розпаду; котельні різної потужності, що виробляють лише теплову енергію.

Історія використання енергії налічує тисячоліття. Процес споживання енергії людиною на нашій планеті історично протікав вкрай нерівномірно. Орієнтовне уявлення про нього може побачити на рис. 1.1, у якому показано зміна витрати енергії людством у часі. Крива вказує на різке зростання споживання енергії, починаючи з XX ст. Людство за історію свого існування витратило близько 900-950 тис. ТВт∙ч енергії всіх видів, причому майже 2/3 цієї кількості припадає останні 50-70 років. На кожному новому етапі історичного розвитку ускладнення господарської діяльності людини неминуче призводило до нестачі енергії, протиріччя між бажаним і можливим. Для подолання протиріччя потрібно було шукати нові джерела енергії.

Рис. 1.1  Динаміка споживання енергії та розвитку цивілізації людства

Людство обрало технологічний шлях розвитку. Технологічний уклад - це сукупність сполучених виробництв, що мають єдиний технічний рівень і що розвиваються синхронно. Зміну домінуючих економіки технологічних укладів визначає як хід науково-технічного прогресу, а й інерція мислення суспільства: нові технології з'являються значно раніше їх масового освоєння.

Перший технологічний уклад (1770–1830)

Основний ресурс – енергія води.

Головна галузь – текстильна промисловість.

Ключовий фактор – текстильні машини.

Досягнення укладу - механізація фабричного виробництва.

Другий технологічний уклад (1830–1880)

Основний ресурс – енергія пари, вугілля.

Головна галузь – транспорт, чорна металургія.

Ключовий фактор – паровий двигун, парові приводи верстатів.

Досягнення укладу – зростання масштабів виробництва, розвиток транспорту.

Гуманітарна перевага – поступове звільнення людини від важкої ручної праці.

Третій технологічний уклад (1880–1930)

Основний ресурс – електрична енергія.

Головна галузь – важке машинобудування, електротехнічна промисловість.

Ключовий фактор – електродвигун.

Досягнення укладу – концентрація банківського та фінансового капіталу; поява радіозв'язку, телеграфу; стандартизація виробництва.

Гуманітарна перевага – підвищення якості життя.

Четвертий технологічний уклад (1930-1970)

Основний ресурс – енергія вуглеводнів, початок ядерної енергетики.

Основні галузі – автомобілебудування, кольорова металургія, нафтопереробка, синтетичні полімерні матеріали.

Ключовий фактор – двигун внутрішнього згоряння, нафтохімія.

Досягнення укладу – масове та серійне виробництво.

Гуманітарна перевага – розвиток зв'язку, транснаціональних відносин, зростання виробництва народного споживання.

П'ятий технологічний уклад (1970–2010)

Основний ресурс – атомна енергетика.

Основні галузі – електроніка та мікроелектроніка, інформаційні технології, генна інженерія, програмне забезпечення, телекомунікації, освоєння космічного простору.

Ключовий фактор – мікроелектронні компоненти.

Досягнення укладу – індивідуалізація виробництва та споживання.

Гуманітарна перевага – глобалізація, швидкість зв'язку та переміщення.

Шостий технологічний уклад (2010 - …..)

(Всі складові нового технологічного укладу носять характер прогнозу)

Основні галузі – нано- та біотехнології, наноенергетика, молекулярна, клітинна та ядерна технології, нанобіотехнології, біоміметика, нанобіоніка, нанотроніка, а також інші нанорозмірні виробництва; нова медицина, побутова техніка, види транспорту та комунікацій; використання стовбурових клітин, інженерія живих тканин та органів, відновна хірургія та медицина.

Ключовий фактор – мікроелектронні компоненти.

Досягнення укладу – індивідуалізація виробництва та споживання, різке зниження енергоємності та матеріаломісткості виробництва, конструювання матеріалів та організмів із заздалегідь заданими властивостями.

Гуманітарна перевага - суттєве збільшення тривалості життя людини та тварин.

Класифікація енергоресурсів

Суспільство загалом кожна людина окремо неспроможна обходитися без споживання енергії.

Енергія – здатність виконувати роботу чи якусь іншу дію, що змінює стан чинного суб'єкта. У широкому значенні це – загальна міра різних форм руху матерії.

Для сучасного суспільства найбільш актуальні такі види енергії, як електрична та теплова. Інші різновиди – механічна, хімічна, атомна тощо – можна вважати проміжними або допоміжними щодо згаданих

Спочатку, тому що найчастіше саме електрика і теплота є товаром, споживаним людиною.

Теплова енергія (тепло, теплота) – енергія хаотичного руху мікрочастинок - є первинною енергією ланцюга перетворення енергії, нею ж цей ланцюг і закінчується.

Теплова енергія використовується людиною для забезпечення необхідних умов його існування, для розвитку та вдосконалення суспільства, для отримання електричної енергії на теплових електростанціях, для технологічних потреб виробництва, для опалення та гарячого водопостачання житлових та громадських будівель.

Джерелами енергії можуть бути речовини та системи, енергетичний потенціал яких достатній для подальшого перетворення їх енергії на інші її види з метою подальшого цілеспрямованого використання. Енергетичний потенціал є параметром, що оцінює можливість використання джерела енергії. виражається в одиницях енергії – Джоулях чи кіловат-годинах.

Енергетичні ресурси - це носії енергії. Природні енергоресурси, що утворилися в результаті геологічного розвитку землі або проявляються через комічні зв'язки (випромінювання сонця), які використовуються або можуть бути використані людиною, діляться на невідновлювані (викопне органічне і ядерне паливо, геотермальна енергія) і відновлювальні (гідроенергія річок, сонячна радіація, приливна енергія морів та океанів, вітер, біопаливо) (див. рис. 1.2).

Рис. 1.2. Наявні енергетичні ресурси

Вторинні (побічні) енергоресурси - ВЕР - це носії енергії, що утворюються в ході виробництва, які можуть бути повторно використані для отримання енергії поза основним технологічним процесом.

Енергетичний потенціал в ЕДж (1018 Дж, ексаджоулі) енергоресурсів Землі оцінюється такими величинами:

• ядерна енергія розподілу 1,97 × 106

• хіменергія органічного палива 5,21 × 105

• термоядерна енергія 3,6×105

• геотермальна енергія 2,94 × 106

• енергія сонця на рівні Землі, за рік 2,4 × 106

• енергія припливів за 1 рік 2,52 × 105

• енергія вітру, за 1 рік 6,12 × 103

• енергія рік, за 1 рік 1,19 × 102

• біоенергія лісів за 1 рік 1,46 × 103

Слід наголосити, що лінгвістично правильно в даному випадку використовувати термін "відновлюваний" (сміття, наприклад, - це поновлюваний ресурс). Близько 90% енергоресурсів, що використовуються в даний час, становлять невідновлювані (вугілля, нафта, природний газ, уран тощо) завдяки їх високому енергетичному потенціалу, відносної доступності та доцільності вилучення; темпи видобутку та споживання їх зумовлюють енергетичну політику.

Основні принципи енергозбереження

Енергозбереження – процес багатогранний і охоплює різні сфери людської діяльності. По суті, це спосіб життя народу, суспільства, яке виробляє певний менталітет. І це найважливіша на сьогодні сфера діяльності, ресурс підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва, спосіб інтеграції економіки в міжнародний ринок. Енергозбереження - це процес, при якому скорочується потреба в енергоресурсах та енергоносіях у розрахунку на одиницю кінцевого корисного продукту. Енергозбереження — це економія енергії, а й забезпечення умов найефективнішого її використання.

Щоб розібратися з потенціалом та перспективами енергозбереження, необхідно розглянути основні традиційні напрямки споживання енергетичних ресурсів та енергії. Виходячи з структури витрачання енергоресурсів, що склалася, їх можна розділити на наступні три напрямки:

- споживання електроенергії;

- споживання теплової енергії;

- споживання енергетичних ресурсів як паливо.

Споживання електроенергії. Цей вид енергії виробляє електроенергетичний сектор паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). Підприємства в повному обсязі оснащені приладами обліку та контролю витрат електроенергії, а також приладами автоматичного регулювання, що підтримують роботу енергетичного обладнання в оптимальному режимі. Рівень забезпечення галузі кваліфікованими кадрами промислово-виробничого персоналу також високий.

Споживання теплової енергії. Оснащеність цього сектора паливно-енергетичного комплексу різними видами контрольної та вимірювальної апаратури нижча, ніж в електроенергетиці.

Споживання палива. Енергетичні ресурси, що є паливом, витрачаються в основному під час експлуатації транспортних засобів, при виробництві будівельних матеріалів, у хімічній промисловості, сільському господарстві, комунально-побутовому секторі тощо.

Сучасне енергозбереження базується на трьох основних принципах:

1) не так жорстка економія різних видів енергії та енергетичних ресурсів, скільки їх раціональне використання, включаючи пошук та розробку нових способів енергозбереження;

2) повсюдне використання в електро- та тепломережах, а також у споживачів як побутових, так і промислових приладів обліку, контролю та автоматичного регулювання витрати електричної та теплової енергії;

3) використання нових технологій виробництва, технологічного устаткування й матеріалів, сприяють скорочення енергоємності виробництва.

Для реалізації цих принципів, що забезпечують ефективне та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, в енергозбереженні виділяють такі види заходів: організаційні, науково-технічні, економічні, нормативно-технічні, інформаційні, технологічні, санітарно-гігієнічні та правові.

Організаційні заходи з енергозбереження поділяються на організаційно-масові, організаційно-технічні та організаційно-господарські.

Організаційно-масові заходи проводяться з усіма членами трудового колективу підприємства. Суть цієї роботи зводиться до роз'яснення всім працюючим наскільки важливою та нагальною є завдання економного та дбайливого використання палива та енергії, зниження та, недопущення їх втрат на кожному робочому місці, організація роботи громадських організацій щодо раціонального та ефективного використання ПЕР.

Програми організаційно-технічних заходів розробляються на всіх рівнях управління підприємствами та групуються за основними напрямками економії енергетичних ресурсів стосовно виробництва продукції:

- вдосконалення технологічних процесів виробництва продукції;

- поліпшення структури виробничого обладнання та ефективності її використання;

- підвищення ефективності використання палива та енергії у виробництві;

- поліпшення якості вихідної сировини;

- інші заходи.

Організаційно-господарські заходи передбачають раціональне розміщення енергетичних об'єктів – виробників теплової та електричної енергії на території країни. При цьому мають бути мінімізовані енерговитрати на доставку енергоносіїв до місць їх використання та негативний вплив цих об'єктів на прилеглі території.

Науково-технічні заходи щодо енергозбереження спрямовані на розробку та використання нових технологій та технологічного обладнання, що відрізняються високою енергоефективністю.

Економічні заходи щодо ефективного та раціонального використання ПЕР включають систему гнучких цін на енергоносії, універсальні тарифи, податкову політику, а також заходи матеріального стимулювання економного енергоспоживання.

Нормативно-технічні заходи щодо енергозбереження спрямовані на розробку та створення нових стандартів, нормативних та керівних документів, що містять більш жорсткі вимоги щодо забезпечення ефективного та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.

Інформаційні заходи з енергозбереження включають проведення інформаційно-технічних семінарів, виставок, конференцій, симпозіумів з даної тематики, а також інформування населення через засоби масової інформації (друк, телебачення, радіо, інтернет) про основні методи раціонального використання енергії, як на виробництві, так і у побуті.

Технологічні заходи передбачають створення та використання енергозберігаючих технологій отримання основних видів енергії, використання прогресивних малоенергоємних технологічних процесів у промисловості, у побуті, на транспорті, у сфері агро-промислового комплексу, широке використання альтернативних ПЕР, що повинно забезпечувати зниження частки копалин ПЕР та повніше використання їх енергетичного потенціалу .

Санітарно-гігієнічні заходи включають нормування викидів забруднюючих речовин та розвиток законодавчої бази, що регулює ці питання державному рівні.

Усі вищезазначені заходи щодо енергозбереження мають бути підкріплені відповідною правовою базою.

При реалізації завдань, пов'язаних з енергозбереженням, ефективним та раціональним використанням паливно-енергетичних ресурсів, важлива роль приділяється державному управлінню, що дозволяє за допомогою створення законодавчої, нормативної бази, а також широкому використанню фінансово-економічних стимулів забезпечувати ефективне енергозбереження.

Фізичний та економічний сенс енергозбереження

Енергія не виникає і не зникає, берегти її з погляду фізики безглуздо; проте можна говорити про якість енергії (для теплоти - це температура, ентальпія, ексергія), тоді слід розглядати економне витрачання якості енергії, тобто. коли можливе перетворення форм енергії, що вимагає певних значень різниці характерних потенціалів: якщо ексергія (або температура) теплоти мала (ексергія дорівнює нулю, коли температура робочого тіла дорівнює температурі навколишнього середовища), то теплота нікому не потрібна, хоча її в кількісному відношенні може бути дуже багато. Для отримання необхідної форми енергії (електрична, теплова) у техніці потрібні певні витрати, тому ця форма енергії стає товаром, і цей товар, виміряний у джоулях, кіловат-годинах, грошових одиницях - стає ніби уречевленим продуктом.

Енергозбереження – комплекс наукових, технічних, організаційних заходів, спрямованих на зменшення втрат енергії у споживача її та зменшення витрат при виробництві енергії у виробника. Енергозбереження – технічний розвиток суспільства: отримання максимального ефекту за мінімальних витрат. Звичайно, закони фізики ставлять межу цієї еволюції - немає вічних двигунів, ентропія зростає, щоб з теплової енергії (основа сучасної цивілізації) отримати механічну і, отже, електричну енергію, треба "заплатити" природі - частину вихідної теплоти викинути у навколишнє середовище, причому тим більше, ніж нижча якість вихідної теплоти. Технічні науки наближаються до цієї межі за такою схемою перетворення енергії, і розвиток вимагає інших схем - тобто. переходу нові технології.

Не можна приймати за власне енергозбереження установку приладів обліку витрати та якості енергетичних потоків у всіх споживачів та виробників енергії, суворе дотримання технологічної дисципліни в промисловості, елементарної дисципліни у споживача ("виходячи, вимикайте світло") - все це необхідні умови енергозбереження. У той самий час, звісно, ​​не енергозбереження – вимкнення енергії (відключення опалення, світла), це вважатимуться аварійної ситуацією чи банкрутством.

З погляду споживання енергії як товару будь-яку виробничу діяльність можна охарактеризувати енергетичним коефіцієнтом корисної дії.

Чинники, що впливають на енергоспоживання

1. Рівень промислового та сільськогосподарського виробництва.

Випуск валового внутрішнього продукту, звісно, ​​зумовлює відповідне споживання енергії та енергоресурсів. Проте ефект має зростати інтенсивніше, ніж енергоспоживання.

2. Стан опалювальних систем, теплогенеруючих установок.

В Україні ця техніка здебільшого застаріла, з низьким ККД, найчастіше не надійна. Для

її заміни потрібні суттєві інвестиції.

3. Технічна культура населення.

Будь-який суб'єкт повинен усвідомлювати, що теплова та електрична, що використовується ним. енергія - дорогий та дефіцитний продукт, який витрачати потрібно дуже економно.

4. Енергоозброєність побуту.

Звісно, ​​блага цивілізації оплачуються витрачанням енергоресурсів. Тому зростання кількості технічних одиниць має супроводжуватись максимальним зростанням їх ефективності, в першу чергу – щодо споживання енергії.

5. Погодні умови.

При відхиленні вниз температури зовнішнього повітря від середніх нормативних значень суб'єкт господарювання змушений перевитратити паливо. Прогноз погоди на тривалий час не надійний, але для оперативного керування енергоспоживанням достатньо знати погодні умови на кілька днів уперед; їх легко передбачити, знаючи закономірності руху повітряних мас.

Контрольні запитання

- Дати визначення поняттю "енергозбереження".

- Класифікація видів енергії.

- Дати визначення поняттю «технологічний уклад».

- Що таке енергії ?

- Що є джерелом енергії?

- Що таке енергетичні ресурси?

- Основні принципи енергозбереження.

- Види енергозберігаючих заходів.

- Фізичний та економічний сенс енергозбереження.

- Чинники, що впливають на енергоспоживання.

# ЛЕКЦІЯ 2. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ

Державна політика — принципове керівництво до дії для органів державної влади, насамперед органів виконавчої влади, що стосується певних напрямків їх діяльності, відповідна законам і соціальним звичаям. Підставами державної політики є конституційні закони і правила, тлумачення законів і правове регулювання. Державну політику визначають також як «систему дій, регулятивних заходів, законів, і фінансових пріоритетів з того чи іншого напрямку, проголошену органом державної влади або його представниками». Державна політика зазвичай втілюється в «конституціях, законодавчих актах і судових рішеннях» .

Розвиток енергетичного законодавства України є одним з пріоритетних завдань та напрямів реалізації енергетичної стратегії. Будь-які економічні, інституційні та інші перетворення в енергетиці, а також побудова внутрішньої та зовнішньої політики у цій сфері має ґрунтуватися виключно на положеннях законів України. Саме закони мають стати основою правового регулювання енергетичних відносин. Таке регулювання має бути максимально чітким та деталізованим, що дозволить мінімізувати прийняття підзаконних нормативно-правових актів та уникнути дискримінаційного застосування законодавства. Кожна з галузей паливно-енергетичного комплексу керується своїм окремим законом та прийнятими на його виконання підзаконними актами. Так, в електроенергетиці головним є Закон України «Про електроенергетику», в ядерній енергетиці — Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», у вугільно-промисловому комплексі — Кодекс України про надра та Гірничий закон, в нафтогазовому комплексі — Закон України «Про нафту і газ» тощо. Загальність у формулюваннях багатьох положень зазначених законів зумовлює необхідність прийняття численних підзаконних актів різними органами влади. Так, лише у вугільній галузі кількість підзаконних актів перевищує 600. Такий підхід до правового регулювання створює умови для неоднакового застосування вимог законів та відповідно недосягнення або неповного досягнення передбачених ними цілей та завдань.

З огляду на наявний стан законодавства у сфері енергетики розроблення та прийняття нових законодавчих актів необхідно здійснювати з урахуванням таких засад:

- створення єдиного комплексного енергетичного закону про енергетичну політику, який

має встановити уніфіковані підходи до термінології, передбачити основні засади правового регулювання всієї енергетики, визначити національні інтереси у цій сфері, встановити правила діяльності усіх учасників енергетичних відносин (як державних органів, так і суб’єктів господарювання) на засадах справедливості, не дискримінаційності та прозорості, передбачити вимоги до підготовки та реалізації законодавчих актів і програмних документів. У подальшому такий закон має стати основою енергетичного права України;

- перенесення правового регулювання на рівень законів та зменшення ролі підзаконних

нормативно-правових актів у регулюванні енергетичних відносин;

- здійснення експертизи (у тому числі, незалежної) чинних нормативно-правових актів та

їх проектів на відповідність існуючим міжнародним зобов’язанням України у сфері енергетики, які передбачені Договором до Енергетичної Хартії, Кіотським протоколом, низкою двосторонніх міжнародних угод, а також вимогам енергетичного права ЄС.

Основним завданням законодавства з енергозбереження є створення сприятливих умов

для ефективного використання ПЕР, уникаючи безпосереднього втручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання. Для реалізації цього завдання перш за все необхідна взаємоузгоджена дієва та прозора система законодавства з енергозбереження. Така системаповинна містити правові норми, які б передбачали адекватне поєднання інструментів державного регулювання та заохочення суб’єктів господарювання та населення щодо ефективного використання ПЕР.

Законодавство у сфері енергозбереження, як галузь національного законодавства була започаткована прийняттям Закону України „Про енергозбереження”. Цей закон був прийнятий у розпал кризових явищ в економіці в 1994 році. Він мав би передбачати систему інституційних, регулятивних та стимулюючих заходів щодо запровадження режиму ощадливого використання ПЕР тощо, але цей закон, як і більшість законів прийнятих у той час, не є законом прямої дії, більшість його норм носять декларативний або бланкетний (відсильний) характер.

Таким чином, забезпечення правового регулювання відносин у сфері енергозбереження та впровадження механізмів державного регулювання у цій сфері протягом останніх років здійснювалося здебільшого через прийняття підзаконних нормативно-правових актів: указів Президента України, постанов та розпоряджень Уряду та наказів Держкоменергозбереження.

На сьогодні у сфері енергозбереження діють близько 100 нормативно-правових актів, система стандартів та значна кількість нормативно-методичних документів. Ці акти та документи шляхом прямого або опосередкованого правового впливу на відносини у сфері енергозбереження дали змогу створити структуру державного управління та контролю у сфері енергозбереження, запровадити систему нормування паливно-енергетичних ресурсів, поняття енергетичного аудиту, систему державної експертизи з енергозбереження та нац. стандартів з енергозбереження, встановити санкції за порушення законодавства у сфері енергозбереження.

Проте, слід зауважити, що не зважаючи на проведену протягом останнього десятиріччя роботу із створення правової бази енергозбереження, на сьогодні основним законом, що регулює відносини у сфері енергозбереження в Україні залишається є Закон України „Про енергозбереження”. Визначальним недоліком чинного цього закону є відсутність чітко визначених методів правового регулювання у сфері енергоефективності та засобів його впровадження.

Принципи державної політики у сфері енергозбереження

Закон України «Про енергозбереження» встановлює принципи державної політики у сфері енергозбереження, які знаходять свою подальшу реалізацію у чисельних підзаконних нормативно-правових актах України.

Законом України «Про енергозбереження» визначено такі основні принципи державної політики у сфері енергозбереження:

а) створення державою економічних і правових умов заінтересованості в енергозбереженні юридичних та фізичних осіб;

б ) здійснення державного регулювання діяльності у сфері енергозбереження на основі застосування економічних, нормативно-технічних заходів управління;

в) пріоритетність вимог енергозбереження при здійсненні господарської, управлінської або іншої діяльності, пов’язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів;

г) наукове обґрунтування стандартизації у сфері енергозбереження та нормування використання паливно-енергетичних ресурсів, необхідність дотримання енергетичних стандартів та нормативів при використанні палива та енергії;

д) створення енергозберігаючої структури матеріального виробництва на основі комплексного вирішення питань економії та енергозбереження з урахуванням екологічних вимог, широкого впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

е) обов’язковість державної експертизи з енергозбереження;

є) популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері;

ж) поєднання методів економічного стимулювання та фінансової відповідальності з метою раціонального використання та економного витрачання паливно-енергетичних ресурсів;

з) встановлення плати за прямі втрати і нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

и) вирішення проблем енергозбереження у поєднанні з реалізацією енергетичної програми України, а також на основі широкого міждержавного співробітництва;

і) стимулювання раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (когенерації);

ї) поступовий перехід до масового застосування приладів обліку та регулювання споживання паливно-енергетичних ресурсів;

й) обов’язковість визначення постачальниками і споживачами обсягу відпущених паливно-енергетичних ресурсів за показаннями приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів у разі їх наявності;

к) запровадження системи енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення.

Напрями та потенціал енергозбереження в Україні

Розділ 7 Енергетичної стратегії України на період до 2030 року визначає пріоритетні напрямки та обсяги енергозбереження в Україні, потенціал розвитку відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії в Україні. Зокрема в даному документі визначені такі складові частини структури потенціалу енергозбереження:

Технічна (технологічна) складова потенціалу енергозбереження:

- підвищення ефективності виробництва (видобутку), перетворення, транспортування та

споживання енергоресурсів і відповідно зниження енергоємності продукції та надання послуг за рахунок впровадження новітніх енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів.

Структурна складова потенціалу енергозбереження:

- - зміна макроекономічних пропорцій в економіці з метою зниження рівнів енергоспоживання;

- - зменшення питомої ваги енергоємних галузей і виробництв промисловості та транспорту за рахунок розвитку наукомістких галузей і виробництв з низькою енергоємністю та матеріаломісткістю.

Впровадження галузевого енергозбереження відбувається за такими основними напрямами:

- - впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання;

- - удосконалення існуючих технологій та обладнання;

- - скорочення втрат енергоресурсів;

- - підвищення якості продукції, вдосконалення та скорочення втрат сировини та матеріалів;

- - заміщення і вибір найбільш ефективних енергоносіїв.

До основних міжгалузевих заходів енергозбереження віднесені:

- - використання сучасних ефективних систем обліку та контролю за витратами енергоресурсів;

- - використання вторинних енергетичних ресурсів;

- - впровадження автоматизованих систем керування енергоспоживанням;

- - використання економічних систем і приладів електроосвітлення;

- - впровадження сучасних систем і засобів силової електроніки;

- - вдосконалення систем теплопостачання;

- - використання сучасних технологій спалювання низькоякісного твердого палива;

- - вдосконалення структури парку електроприладів у галузях тощо.

Отож, потенціал енергозбереження в Україні існує, про це говорять усі фахівці та визнають і представники влади, тому, у зв’язку із даним потенціалом (можливостями) в Україні, заходи із енергозбереження передбачені в багатьох стратегічних та програмних документах держави та відповідно стимулюються державою. Заплановано, що за рахунок потенціалу енергозбереження в Україні енергоємність ВВП до 2030 року має зменшитись удвічі.

Економічні механізми енергозбереження та стимулювання державою заходів із енергозбереження

Закон України «Про енергозбереження» встановлює економічні механізми енергозбереження.

Економічні заходи для забезпечення енергозбереження передбачають:

а) комплексне застосування економічних важелів та стимулів для орієнтації управлінської, науково-технічної і господарської діяльності підприємств, установ та організацій на раціональне використання і економію паливно-енергетичних ресурсів;

б) визначення джерел і напрямів фінансування енергозбереження;

в) створення бази для реалізації економічних заходів управління енергозбереженням у вигляді системи державних стандартів, які містять показники питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для основних енергоємних видів продукції та технологічних процесів в усіх галузях народного господарства;

г) використання системи державних стандартів у сфері енергозбереження при визначенні розмірів надання економічних пільг та застосування економічних санкцій;

д) введення відрахувань від вартості фактично використаних підприємствами паливно- енергетичних ресурсів;

е) введення плати за нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів у вигляді надбавок до діючих цін та тарифів залежно від перевитрат паливно-енергетичних ресурсів щодо витрат, встановлених стандартами;

є) застосування економічних санкцій за марнотратне витрачання палива та енергії внаслідок безгосподарної або некомпетентної діяльності працюючих;

ж) надання юридичним і фізичним особам субсидій, дотацій, податкових, кредитних та інших пільг для стимулювання розробок, впровадження патентних винаходів та використання енергозберігаючих технологій, обладнання і матеріалів;

з) матеріальне стимулювання колективів та окремих робітників за ефективне використання та економію паливно-енергетичних ресурсів, впровадження розробок, захищених патентом.

Законом України «Про енергозбереження» у ст. 16 визначені також шляхи стимулювання державою заходів із енергозбереження, а саме:

а) надання податкових пільг підприємствам - виробникам енергозберігаючого обладнання, техніки і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, виробникам обладнання для використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива;

б) надання податкових пільг підприємствам, які використовують устаткування, що працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, альтернативних видах палива;

в) пріоритетного кредитування заходів щодо забезпечення раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів.

г) встановлення підвищених норм амортизації енергозберігаючих основних фондів.

д) цільових державних та інших субсидій і безповоротного асигнування на виконання пошукових науково-дослідних робіт у сфері енергозберігаючих технологій і нетрадиційних видів енергії на виробництво та освоєння нових видів енергозберігаючої техніки та технології.

Об'єктами правового регулювання законодавства про енергозбереження є відносини у сфері функціонування енергетичного господарства України, проектування, створення та впровадження наукових та конструкторських розробок, пов'язаних з підвищенням ефективності використання палива та енергії, інформаційного забезпечення народного господарства та населення з проблем енергозбереження, а також у сфері управління та контролю за використанням паливно-енергетичних ресурсів.

Суб'єктами правового регулювання відносин у сфері енергозбереження є юридичні та фізичні особи, в результаті діяльності яких здійснюються:

- проведення енергозберігаючої політики та заходів щодо енергозбереження в усіх галузях

народного господарства - промисловості, транспорті, будівництві, сільському господарстві тощо, соціальній сфері та побуті, а також у сфері міждержавного та міжнародного співробітництва;

- видобування, переробка, транспортування, виробництво, зберігання та використання всіх

видів палива, теплової та електричної енергії;

- виробництво та поставка енергетичного та енергоспоживаючого обладнання, машин,

механізмів, конструкційних, будівельних матеріалів та іншої продукції, приладів обліку, контролю і регулювання витрачання енергоресурсів;

- науково-дослідні, проектно-конструкторські, експертні, спеціалізовані, монтажні,

налагоджувальні, ремонтні та інші види робіт і послуг, пов'язані з підвищенням ефективності використання та економії паливно-енергетичних ресурсів;

- роботи, пов'язані з розвитком і використанням нетрадиційних поновлюваних джерел

енергії, вторинних енергетичних ресурсів, процесів заміщення дефіцитних видів палива;

- визначення пріоритетних напрямів екологічно чистої енергетики і створення нових джерел енергії та видів палива;

- інформаційне забезпечення народного господарства та населення з проблем енергозбереження і використання нових джерел енергії та видів палива;

- створення ефективних систем управління та засобів контролю за енергозбереженням.

Джерелами фінансування заходів щодо раціонального використання і економії паливноенергетичних ресурсів є фонд енергозбереження, власні та позикові кошти підприємств, установ і організацій, Державний бюджет України, місцеві бюджети, а також інші джерела.

Кошти фондів енергозбереження використовуються для фінансування заходів щодо раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, включаючи науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи у сфері енергозбереження, дольову участь у здійсненні програм структурної перебудови економіки, спрямованої на енергозбереження, розробку та впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання, надання кредитних пільг і субсидій для розробки і реалізації енергозберігаючих заходів і програм. Кошти фондів енергозбереження використовуються також для розвитку нетрадиційної енергетики, проведення державної енергетичної експертизи, організації підготовки та перепідготовки кадрів, розробки енергетичних стандартів, норм і нормативів, участі в оснащенні підприємств засобами обліку, контролю та управління енерговикористанням. Кошти фондів енергозбереження не підлягають включенню до бюджету.

Контрольні запитання

- Що таке державна політика?

- На основі яких засад були розроблені та прийняті законодавчі акти з енергозбереження?

- Що є основним завданням законодавства з енергозбереження?

- Принципи державної політики у сфері енергозбереження.

- Технічна (технологічна) складова потенціалу енергозбереження.

- Структурна складова потенціалу енергозбереження.

- Основні напрямки галузевого енергозбереження.

- Основних напрямки міжгалузевих заходів енергозбереження.

- Економічні заходи для забезпечення енергозбереження.

- Шляхи стимулювання державою заходів із енергозбереження.

- Хто є суб'єктами правового регулювання відносин у сфері енергозбереження?

- Визначити об'єкти правового регулювання законодавства про енергозбереження.

- Що є джерелом фінансування заходів з енергозбереження?

# ЛЕКЦІЯ 3. МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ

Достатнє енерговиробництво – умова існування, двигун людської цивілізації, основа її економічного та соціального прогресу. Наше життя немислиме без світла та тепла у квартирах, без сучасних засобів зв'язку, комп'ютерів, побутових пристроїв. Без енергоресурсів зупиниться будь-яке виробництво, не зможе почати рух жоден вид транспорту. Економічне зростання та збільшення чисельності населення – два основні фактори, які визначають зростання енергоспоживання на Землі.

Згідно з прогнозами, приріст світового валового продукту очікується в середньому близько 3% на рік, приріст обсягу енергоспоживання – 2% на рік. Чисельність населення також зросте суттєво, але інтенсивність її зростання складе менше половини інтенсивності економічного зростання. Це дозволяє очікувати на суттєве поліпшення добробуту окремих людей. Але як рівень споживання енергії на людину, так та його якісний склад за видами енергії залежить від економічного розвитку країн та персональних доходів окремих людей. Енерговиробництво та енергоспоживання - два нерозривно пов'язані полюси сучасної економіки, що визначаються її структурою, національними історією та особливостями, її соціальною спрямованістю у різних країнах. У той же час, вони визначають можливості та пропорції її подальшого розвитку та, зрештою, місце цієї держави в сучасному світі, рівень життя та добробут її громадян.

У державній та галузевій статистиці є більше десятка форм, у яких відображені показники енергоспоживання та ефективності енерговикористання на підприємствах, галузях, регіонах, на макрорівні економіки.

Склад та сфера застосування показників енергозбереження

Виділяють три основні групи показників (індикаторів) реалізації енергозбереження:

- нормовані показники енергетичної ефективності продукції, які вносяться до державних стандартів, технічних паспортів продукції, технічної та конструкторської документації та використовуються при сертифікації продукції, енергетичній експертизі та енергетичних обстеженнях;

- показники енергетичної ефективності виробничих процесів, що вносяться до стандартів та енергопаспорту підприємств та використовуються в ході здійснення державного нагляду за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів та проведення енергообстежень органами державного нагляду;

- показники (індикатори) реалізації енергозбереження (відбиваються у статзвітності, нормативних правових та програмно-методичних документах, контролюються структурами державного управління та нагляду).

Показники енергозбереження характеризують діяльність (наукову, виробничу, організаційну, економічну, технічну) юридичних та фізичних осіб щодо реалізації заходів, спрямованих на ефективне використання та економне витрачання паливно-енергетичних ресурсів  на всіх стадіях їх життєвого циклу.

Показники енергозбереження використовують при:

- планування та оцінювання ефективності робіт з енергозбереження;

- проведення енергетичних обстежень (енергетичного аудиту) споживачів енергоресурсів;

- формування статистичної звітності щодо ефективності енерговикористання.

Організаційну, технічну, наукову, економічну діяльність у галузі енергозбереження характеризують показниками:

- фактичної економії ПЕР, у тому числі за рахунок нормування енергоспоживання на основі технологічних регламентів та стандартів (галузевих, регіональних, підприємств); економічного стимулювання (галузей, регіонів, підприємств, персоналу);

- зниження втрат ПЕР, у тому числі за рахунок оптимізації режимних параметрів енергоспоживання; проведення енергозберігаючих заходів, що не вимагають значних інвестицій, за результатами енергетичних обстежень; впровадження приладів та систем обліку ПЕР; підготовки кадрів; проведення рекламних та інформаційних кампаній;

- зниження енергоємності виробництва продукції (на підприємстві) та валового внутрішнього продукту (у регіоні, в країні), у тому числі за рахунок впровадження елементів структурної перебудови енергоспоживання, пов'язаної з освоєнням менш енергоємних схем енергозабезпечення, залученням до енергетичного балансу нетрадиційних відновлюваних джерел енергії, місцевих видів палива, вторинних енергоресурсів; реалізації проектів та програм енергозбереження, енергозберігаючих технологій, обладнання, що відповідає світовому рівню, тощо.

Виробничу (господарську) діяльність у галузі енергозбереження характеризують порівняльними показниками енергоспоживання та енергоємності виробництва продукції у звітному році порівняно з базовим роком у порівнянних умовах – при приведенні до рівних обсягів та структури виробництва продукції, а також абсолютними, питомими та відносними показниками енергоспоживання, ресурсів у ході господарську діяльність за певний проміжок часу.

Стосовно виробів, обладнання, матеріалів, ПЕР (далі – продукція) та технологічних процесів для характеристики енергозбереження використовують показники їхньої енергетичної ефективності.

Розрізняють такі основні показники енергетичної ефективності:

- економічність споживання ПЕР (для продукції під час її використання за прямим функціональним призначенням);

- енергетична ефективність передачі (зберігання) ПЕР (для продукції та процесів);

- енергоємність виробництва продукції (для процесів).

Показники економічності енергоспоживання та енергетичної ефективності передачі (зберігання) ПЕР:

- встановлюють у нормативних документах зі стандартизації на продукцію у вигляді нормативних значень, що визначаються у регламентованих умовах;

- вводять у технічну (проектну, конструкторську, технологічну, експлуатаційну) документацію на продукцію у вигляді: нормативів втрат (витрати) енергії (енергоносіїв), які визначаються в регламентованих умовах використання продукції; норм втрат (витрати) енергетичних ресурсів (енергоносіїв) для умов використання продукції (реалізації технологічного процесу).

Показники енергоємності виробництва вводять у нормативну і технічну документацію на матеріали, вироби, технологічні процеси.

Нормативні показники енергетичної ефективності, що встановлюються у нормативних документах зі стандартизації, розробляють на основі:

- досягнення економічно виправданої ефективності використання енергетичних ресурсів за існуючого світового рівня розвитку техніки та технологій;

- дотримання нормативних вимог щодо охорони навколишнього середовища;

- використання наявного досвіду нормування показників енергоефективності та обґрунтування значень, що приймаються відповідними розрахунками, експериментами, випробуваннями;

- гармонізацію з міжнародними, регіональними, зарубіжними національними стандартами.

В Україні чинний державний стандарт, який встановлює номенклатуру основних показників енергоефективності обладнання, технологічних процесів, продукції та послуг. Перелік таких показників, наведений в цьому стандарті, включає понад сорок найменувань (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Номенклатура показників енергоефективності

| № п/п | Назва показника | Властивість, яку показник характеризує |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Коефіцієнт корисної дії, % | Економічність |
| 2 | Коефіцієнт корисного використання енергії, % | Економічність |
| 3 | Питома витрата енергетичного ресурсу, Дж на одиницю продукції (роботи) | Технологічність |
| 4 | Питома витрата палива, умовного палива в тоннах (УП в т) на одиницю продукції (роботи) | Технологічність |
| 5 | Питома витрата електроенергії, кВт  год на одиницю продукції (роботи) | Технологічність |
| 6 | Питома витрата теплоенергії, Гкал на одиницю продукції (роботи) | Технологічність |
| 7 | Енергоємність продукції, Дж на одиницю продукції (у натуральному, умовному або вартісному вираженні) | Економічність |
| 8 | Електроємність продукції, кВт  год на одиницю продукції (у натуральному, умовному або вартісному вираженні) | Економічність |
| 9 | Теплоємність продукції, Дж (Гкал) на одиницю продукції (у натуральному, умовному або вартісному вираженні) | Економічність |
| 10 | Питома енергоємність, Дж на одиницю основного параметра | Економічність |
| 11 | Енергоємність основних виробничих фондів, Дж/грн | Економічність |
| 12 | Електроємність основних виробничих фондів, кВт  год/грн | Економічність |
| 13 | Коефіцієнт корисного використання палива, % | Економічність |
| 14 | Коефіцієнт перетворення енергетичного ресурсу, % | Економічність |
| 15 | Коефіцієнт використання обладнання (коефіцієнт завантаження за потужністю), % | Економічність |
| 16 | Коефіцієнт енерговикористання обладнання, % | Економічність |
| 17 | Електропаливний коефіцієнт, кВт  год на масу умовного палива в т | Економічність |
| 18 | Коефіцієнт електрифікації за корисною енергією, % | Економічність |
| 19 | Коефіцієнт електрифікації за первинною енергією, % | Економічність |
| 20 | Теплоелектричний коефіцієнт, Дж/кВт  год, Гкал/кВт  год | Економічність |
| 21 | Коефіцієнт попиту потужності, % | Економічність |
| 22 | Енергоозброєність праці, Дж/людину; Дж/людино  год | Економічність |
| 23 | Електроозброєність праці за потужністю, кВт/людину; кВт/людино  год | Економічність |
| 24 | Електроозброєність праці за енергією, кВт  год/людину; кВт  год/людино  год | Економічність |
| 25 | Витрати енергоресурсів на виготовлення та експлуатацію (у натуральному, умовному або вартісному вираженні)* | Економічність |
| 26 | Номінальна теплопродуктивність, МВт  Гкал/год | Економічність |
| 27 | Номінальна паропродуктивність, т/год | Економічність |
| 28 | Втрати енергії (у натуральному, умовному або вартісному вираженні) | Економічність |
| 29 | Коефіцієнт утилізації вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР), % | Економічність |
| 30 | Коефіцієнт виробітку за рахунок ВЕР, % | Економічність |
| 31 | Коефіцієнт використання виробітку за рахунок ВЕР, % | Економічність |
| 32 | Найвища теплота згоряння, масова, Дж/кг, об’ємна, Дж/м3 , молярна, Дж/моль | Економічність |
| 33 | Найнижча теплота згоряння, масова, Дж/кг, об’ємна, Дж/м3 , молярна, Дж/моль | Економічність |
| 34 | Втрати неробочого ходу та короткого замикання (кВт) (для трансформатора) | Економічність |
| 35 | Ефективність теплообміну | Економічність |
| 36 | Номінальна споживана потужність виробу, Вт | Економічність |
| 37 | Номінальна напруга, В | Економічність |
| 38 | Номінальний струм, А | Економічність |
| 39 | Частота, Гц | Економічність |
| 40 | Коефіцієнт потужності | Економічність |
| 41 | Тиск повітря для горіння (палива) перед пальниками, Па | Економічність |

* Показник застосовується як додатковий

Нормативні показники енергоефективності продукції встановлюють із зазначенням вимог до допустимої зміни норм показників за період нормальної експлуатації даної продукції.

Класифікація показників енергетичної ефективності представлена у табл. 3.2.

Таблиця 3.2.

| Ознака | Види показників, приклади, уточнення |
| --- | --- |
| По групам однорідної продукції | Приклади: показники енергоефективності електродвигунів, парових турбін, холодильників |
| По виду використовуваних енергоресурсів (енергоносіїв) | Приклади: показники енергоефективності використання електроенергії, палива (котельно-пічне, моторне); теплової енергії (гаряча вода, водяна пара, холодоагенти); стиснутого газу, води, що перебуває під тиском; енергії фізичних полів (електромагнітне, акустичне, радіаційне) тощо. |
| За методами визначення показників | - розрахунково-аналітичний (ґрунтується на використанні методик визначення розрахункових значень показників при проектуванні виробів); - дослідно-експериментальний (ґрунтується на даних спеціально організованих експериментів із дослідними зразками енергоспоживаючої продукції з проведенням спеціальних вимірювань характеристик для оцінки показників енергоефективності); - статистичний (ґрунтується на підборі та обробці статистичних даних за показниками енергоефективності продукції, обраними як прототипи досліджуваного зразка); - приладовий (ґрунтується на проведенні спеціальних випробувань промислових зразків продукції та вимірювань фактичних значень показників енергоефективності); - Змішаний (є комбінацією двох або більшого числа вище перелічених методів). |
| По області використання | - прогнозовані показники; - заплановані показники; - фактичні показники |

Вибір значень показників економічності енергоспоживання

1 Показники економічності енергоспоживання можуть бути виражені в абсолютній чи питомій формі.

Абсолютна форма характеризує витрату ПЕР у регламентованих умовах (режимах) роботи.

Питома форма характеризує відношення витрати ПЕР до вироблюваної чи споживаної енергії, виробленої продукції, виробленої роботі у регламентованих умовах (режимах) роботи.

2. Як показники економічності енергоспоживання переважні питомі показники, тобто. кількість енергії чи палива, що витрачається машиною, механізмом виробництва одиниці продукції чи роботи.

Приклад

Як показник економічності енергоспоживання для автомобіля вибирають витрата палива на перевезення 1 т вантажу на 1 км шляху, тобто витрати палива на одиницю роботи.

3. Якщо споживана машиною (механізмом, обладнанням, установкою) потужність і корисна потужність, що розвивається нею, відносно незмінні в часі для певного режиму роботи, то як показник економічності енергоспоживання переважно вибрати відношення корисної потужності до споживаної потужності.

Приклад

Як показник економічності енергоспоживання для насосів вибирають ККД, тобто. відношення корисної потужності насоса до потужності на приводному валу.

4. Якщо корисна робота, що виконується, не може бути підрахована безпосередньо у фізичних одиницях, то як питомий показник вибирають відношення витрати палива або енергії до величини, що побічно (за однозначністю) характеризує здійснювану роботу, або відношення до одиниці продукції.

Приклад

Для складного медичного обладнання як показник економічності енергоспоживання може бути обраний витрата електроенергії на регламентований набір процедур для одного пацієнта. Для сушильних агрегатів як показник економічності енергоспоживання може бути обраний витрата тепла на випаровування певної кількості вологи.

5. Для низки виробів кількість корисної роботи оцінюють досягненням корисного ефекту (результату роботи), тобто. можливе нормування лише абсолютного значення показника енергоспоживання.

приклад

Для побутових холодильників як показник економічності енергоспоживання може бути прийнята витрата електроенергії за 1 діб, яка необхідна для підтримки середньої температури в холодильній камері (наприклад, мінус 5 °С), температури в низькотемпературному відділенні (наприклад, мінус 16 °С) при певній температурі навколишнього середовища (навколишнього повітря, наприклад, 25 °С).

Для побутових пилососів як показник економічності енергоспоживання можливо вибрати витрату електроенергії на зменшення на задану величину (за масою) кількості пилу, що має задані характеристики (за крупністю, складом, щільністю, липкістю і т.д.) і поширеною заданим чином на певній площі підлоги заданої якості.

6. У нормативній документації на вироби, що споживають одночасно різні види палива/енергії або палива та енергії, повинні встановлюватись показники економічності енергоспоживання:

- по кожному виду палива окремо;

- за всіма видами палива у сумі у перерахунку на умовне паливо;

- по кожному виду енергії окремо;

- за всіма видами енергії у сумі у перерахунку до одного виду одиниць виміру.

7. Технічні нормативи витрати палива та енергії встановлюють у вигляді граничних значень показників економічності енергоспоживання за даних (регламентованих) умов експлуатації виробів.

Як регламентовані умови вказують:

- характеристики матеріалів і сировини, що переробляються, рідин і газів, що переміщуються, і т.п. (наприклад, вологість, твердість, щільність, вміст домішок, агрегатний стан, температура тощо);

- опис умов (режимів) роботи виробу (послідовність операції, тривалість операції, вид роботи, ступінь завантаження, продуктивність, умови довкілля тощо);

- вид, властивості виробленої продукції, опис виконаної роботи, процес передачі, трансформації або перетворення енергії.

8. Значення показників економічності енергоспоживання, що встановлюються в документах, повинні охоплювати (як правило) весь робочий діапазон виробу. Для виробів безперервної дії мають бути встановлені показники економічності енергоспоживання у допустимих інтервалах зміни швидкостей, продуктивності, корисної потужності тощо. Для виробів періодичної дії встановлюють показники ряд окремих операцій, станів, видів робіт, що охоплюють режими експлуатації (роботи) вироби.

Примітка - Допускається як технічний норматив встановлювати гранично допустимі значення показників економічності енергоспоживання не для всіх, а для найімовірніших умов експлуатації або умов, що найбільш повно характеризують (відбивають) експлуатаційні властивості виробу. Як такі умови можуть бути один або кілька режимів роботи (експлуатації) виробів.

Приклади

Для електродвигунів слід встановити ККД залежно від корисної потужності, що розвивається на валу.

9. Технічні нормативи витрати палива та енергії повинні встановлюватись у нормативній документації із зазначенням вимог до допустимих меж зміни нормованих значень показників економічності енергоспоживання за період нормальної експлуатації виробів.

Приклад запису "Зниження ККД газової турбіни в процесі нормальної експлуатації протягом міжремонтного періоду має бути не більше ніж 3% щодо початкового значення".

10. Допускаються такі форми записів технічних нормативів витрати палива та енергії:

- у вигляді числових значень показників економічності енергоспоживання;

- у вигляді таблиць числових значень показників економічності енергоспоживання;

- у вигляді графічних залежностей числових значень показників економічності енергоспоживання;

- як функціональних чи інших залежностей показників економічності енергоспоживання, виражених аналітичними чи іншими формулами.

Приклад

ККД електричного генератора може бути заданий у вигляді числового значення (однієї точки) для умови номінального режиму навантаження. ККД може бути заданий і у вигляді графіка (кривий) у певному діапазоні навантаження. В даному випадку переважно мати графічну запис (або табличну), що дає більш повну інформацію про втрати залежно від режиму навантаження генератора, так як генератор практично працює в одній точці режиму (в т.ч. номінального) відносно нетривалий час.

Значення показників ефективності передачі енергії

1. Показник ефективності передачі енергії задають у вигляді абсолютних чи питомих значень втрат енергії (енергоносія) у системі передачі енергії.

2. Питомі показники ефективності передачі енергії є відношенням абсолютних значень втрат енергії в системі до характерних параметрів системи.

Як характерні параметри використовують:

- відстань, на яку передають енергію (енергоносій);

- Вихідний енергетичний потенціал (вихідні параметри енергоносія);

- Розмірні характеристики каналу передачі енергії.

Приклади

- Як показник ефективності передачі енергії для системи теплопостачання

використовують величину теплових втрат (зниження тепломістку робочого тіла) на 1 км теплотраси.

- Як показник ефективності передачі енергії для мережі електропостачання

може бути використаний допустимий відсоток втрат енергії у мережі.

3. У нормативної документації на систему передачі енергії встановлюють нормативи втрат енергії (енергоносія) у регламентованих умовах роботи системи.

Як регламентовані умови вказують:

- вихідний енергетичний потенціал (на вході в систему);

- опис умов роботи системи (вид енергоносія, номінальні

параметри енергоносія, умови довкілля та ін.);

- показники споживача енергії.

4. Значення показників ефективності передачі енергії, що встановлюються в документації, повинні охоплювати весь робочий діапазон параметрів системи (вихідний енергетичний потенціал, режим витрачання енергії, режим «підживлення» системи енергією та ін.)

5. Нормативні показники ефективності передачі енергії встановлюють у формі:

- чисельних значень та таблиць числових значень;

- графічних залежностей втрат енергії у функції характерних

параметрів системи;

- аналітичних залежностей.

Втрати енергії - це різниця між кількістю підведеної (первинної) та споживаної (корисної) енергією.

Втрати енергії класифікують так:

• у сфері виникнення:

- при видобутку,

- при зберіганні,

- при транспортуванні,

- при переробці,

- при перетворенні,

- при використанні

- при утилізації.

• за фізичною ознакою та характером.

- втрати тепла в навколишнє середовище з газами, технологічною продукцією, технологічними відходами, винесенням матеріалів, хімічним і фізичним недопалом, охолоджувальною водою і т.п.

- втрати електроенергії у трансформаторах, дроселях, струмопроводах, електродах, лініях електропередачі, енергоустановках тощо, втрати з витоками через нещільності,

- гідравлічні - втрати напору при дроселюванні, втрати на тертя при русі рідини (пара, газу) трубопроводами з урахуванням місцевих опорів останніх, -механічні - втрати на тертя рухомих частин машин і механізмів.

• з причин виникнення:

- в результаті неоптимально обраного технологічного режиму,

- неправильної експлуатації агрегатів,

- внаслідок конструктивних недоліків,

- внаслідок брака продукції,

- з інших причин.

Питомі показники ефективності передачі енергії є відношенням абсолютних значень втрат енергії в системі до характерних параметрів системи. Як характерні параметри використовують:

• відстань, на яку передають енергію чи енергоносій;

• вихідні параметри енергоносія;

• розмірні характеристики каналу передачі енергії.

Як показник ефективності передачі теплової енергії використовують величину теплових втрат на 1 км теплотраси. Для системи електропостачання як показник ефективності передачі застосовується відсоток втрат електроенергії в елементах мережі та мережі в цілому.

Контрольні запитання

- Дати визначення поняттю достатнє енерговиробництво.

- Склад та сфера застосування показників енергозбереження.

- Основні групи показників (індикаторів) реалізації енергозбереження.

- Яку діяльність характеризують показники енергозбереження.

- Коли використовують показники енергозбереження?

- Основні показники енергетичної ефективності.

- Класифікація показників енергетичної ефективності.

- Показники економічності енергоспоживання.

- Показники ефективності передачі енергії.

ЛЕКЦІЯ 4. ОСНОВИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

У процесі розвитку людству потрібна дедалі більша кількість енергії. Проте запаси традиційних видів енергоресурсів обмежені, причому з часом ступінь обмеження зростає. Згубність впливу їх використання на довкілля як довкілля стає дедалі значнішою. У всьому світі екологічним наслідкам збільшення енергоспоживання приділяється дедалі більше уваги. Організація раціонального енергоспоживання з мінімальним екологічним впливом при дбайливому економному використанні первинних енергоресурсів та розумно достатньому задоволенні технологічних та побутових потреб у всіх видах та формах енергії стає загальною турботою людства. Вирішення цієї проблеми становить основну суть і мету енергетичного менеджменту - нової галузі знань та досвіду людини, бурхливе формування якої ми сьогодні спостерігаємо. Ця галузь акумулює багатовіковий досвід та прогрес людства щодо використання енергії та досягнення сучасного менеджменту як сформованої системи теоретичних знань, практичних методів та інструментарію управління. Зародившись в індустріально розвинених країнах Західної Європи, в Японії, США в 60-70-х роках. як результат подолання енергетичної кризи, що активно розвивається сьогодні в колишніх соціалістичних країнах для нових соціально-економічних умов, нова самостійна система – синтез гуманітарних та технічних знань та досвіду – енергетичний менеджмент формується на стику менеджменту та технологій. Причому, оскільки енергоспоживання - технічна основа будь-якого технологічного процесу, слід мати на увазі технічні знання та досвід, акумульований у всіх галузях економіки. Енергетичний менеджмент, будучи частиною загального менеджменту, повторює його ієрархічні структури. Слід розрізняти енергоменеджмент макрорівня: на міжнародному рівні, у країні, області, місті, у галузі економіки тощо – і енергоменеджмент мікрорівня: усередині підприємства, установи, фірми, у сім'ї.

Цілі енергетичного менеджменту різні за змістом для організацій різних ієрархічних рівнів:

- на міждержавному рівні - збереження та раціональне використання світових запасів енергетичних ресурсів, пошук нових джерел та форм енергії, підтримання та збереження навколишнього середовища (Sustainable Development) для наступних поколінь;

- на державному (національному) рівні – енергетична незалежність та безпека, а також для країн СНД – перехід від енерговитратної до енергоефективної економіки;

- на галузевому рівні (енергетика, будівництво тощо) - енергоефективне та екологічно безпечне функціонування галузі в рамках національної економіки;

- на рівні області, міста – мінімум витрат енергоресурсів для забезпечення раціональних комфортних інфраструктур, якості життя населення за дотримання екологічних норм;

- на рівні окремої фірми, підприємства - досягнення мінімальної енергетичної складової у собівартості продукції та забезпечення конкурентоспроможності продукції за енергетичними та екологічними характеристиками на внутрішньому та світовому ринках;

- на рівні сім'ї – мінімальний рахунок за споживання енергії при забезпеченні комфортних умов життя.

На кожному з цих рівнів передбачаються свої концепція та технологія (методики, засоби, способи) енергозбереження.

Проблема енергозбереження не може успішно вирішуватись лише технічними засобами. Тут важливе значення мають питання управління процесами виробництва, розподілу та споживання енергоресурсів. Науково-обґрунтоване управління енергетичними процесами на підприємстві, галузі та ін. забезпечує енергетичний менеджмент.

Енергетичний менеджмент являє собою сукупність технічних та організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання ПЕР. Одне з основних завдань енергетичного менеджменту – комплексний аналіз енергоспоживання. До функцій енергетичного менеджменту входить:

- організація взаємодії з виробниками, споживачами енергії та енергозберігаючими організаціями;

- обробка та аналіз отриманої інформації;

- підготовка пропозицій щодо енергозбереження;

- управління енергозберігаючими проектами;

- робота зі співробітниками та персоналом.

Ці функції забезпечуються шляхом складання енергетичного балансу, проведення енергетичного обстеження (аудиту), моніторингу, планування та інших заходів.

Для досягнення максимальної ефективності енергетичний менеджмент має проводитись на рівні управління підприємствами. Упорядкування енергетичного балансу дозволяє оцінити фактичне споживання та ефективність використання енергоносіїв, і навіть скласти схему енергетичних потоків.

Енергоменеджмент – це, по-перше, не одноразовий захід, а постійна, копітка багаторічна (окупність програм енергозбереження не така швидка, як у суто комерційних проектів) робота з підготовки одних програм, виконання та розвитку інших. Так як великі проекти розпадаються на низку дрібніших і конкретніших, то другим рівнем обов'язків енергоменеджера є узгодження інтересів власного виробництва з можливостями партнерів, які пропонують реалізацію заходів щодо енергозбереження. Взаємодія із регіональними органами влади, громадськими організаціями, відомствами з енергонагляду – третій рівень діяльності енергоменеджера. Четвертим рівнем є чітке знання нормативно-правових актів, вимог стандартів, керівних документів у сфері енергозбереження та ефективного енергоспоживання. Зрештою, п'ятим рівнем діяльності енергоменеджера є безперервне підвищення власної кваліфікації, постійне вивчення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду проведення енергозберігаючих заходів за такими напрямками:

- енергетичний баланс всього підприємства та його структурних підрозділів-енергоспоживачів;

- енергетичне обстеження;

- моніторинг та планування.

Менеджери, це фахівці, які займаються управлінською працею. Енергетичні менеджери займаються плануванням та виконанням енергетичних проектів, розробляють систему стимулювання енергозберігаючих заходів, обґрунтовують впровадження енергозберігаючих технологій та зрештою домагаються підвищення енергетичної ефективності виробництва. Це фахівець із оптимального управління енергетичним господарством підприємства. Метою діяльності енергоменеджера є актуальне нині підвищення ефективності використання електричної та теплової енергії та зниження енерговитрат на підприємстві.

Для підприємства раціональне використання енергоресурсів – найважливіша умова для підвищення ефективності його роботи. Існують два напрями зниження енерговитратності виробництва та зниження частки енерговитрат у собівартості продукції, що випускається.

Перший шлях передбачає докорінне удосконалення технологічних процесів шляхом повної його заміни, оновлення за рахунок модернізації аж до зміни структури підприємства.

Другий шлях - поетапна реконструкція підприємства шляхом послідовної модернізації основних виробничих фондів, що включає, наприклад, перепланування виробничих будівель, заміна застарілих зразків обладнання новими і т. д. Цей шлях дешевший і не вимагає великих одноразових фінансових витрат.

Для вироблення стратегії вдосконалення виробничого процесу необхідно для підприємств розробляти комплексну програму енергозбереження, яка передбачає економне та ефективне витрачання ПЕР (та інших ресурсів). При складанні такої програми необхідне проведення енергетичного аудиту (обстеження) та паспортизація енергетичного господарства підприємства.

Енергетичний аудит - це обстеження підприємства та збирання інформації про використання енергії з метою визначення реальних витрат, перевірки існуючої інформації про витрати ПЕР, визначення структури тарифів, виявлення зон втрати енергії та інше. Енергетичний аудит є обов'язковим заходом для великих сільськогосподарських та промислових підприємств.

Тобто, енергетичний аудит — це оцінка енергетичних характеристик об’єкта аудиту. При цьому аналізуються енергетичні потоки в будівлі, процесі чи системі, щоб зменшити кількість енергії, що надходить у систему, зберігаючи або покращуючи технологічні умови, комфорт, здоров’я та безпеку людини.

Головною метою енергетичного аудиту є пошук можливостей енергозбереження та допомоги суб'єктам господарювання у визначенні напрямків ефективного енерговикористання.

Об'єктом енергетичного аудиту може бути будь-яке підприємство, енергетична установка, будівля, агрегат, що споживає або виробляє енергію (котельні установки, печі, парові системи та системи стисненого повітря, системи водопостачання та кондиціювання повітря, освітлення та електроустаткування будівель). За результатами аудиту розробляються енергозберігаючі заходи та формуються тарифи на енергію, які можуть бути одноставковими, двоставковими та багатоставковими. Різноманітність тарифів стимулює енергоспоживання у зручний для виробника енергії час та забезпечують згладжування піків навантажень.

Суб’єктами енергетичного аудиту є: замовник та виконавець енергетичного аудиту. В провідних країнах світу діяльність у сфері енергетичного аудиту промислових підприємств регламентується міжнародним стандартом ISO 50002:2014, який вже гармонізовано в Україні у вигляді національного стандарту ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) «Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення». Цей стандарт базується на передовій практиці енергетичного аудиту. Він охоплює мінімальний набір вимог до етапів розроблення технічного завдання, виконання робіт, затвердження результатів та завершення робіт з енергоаудиту. Стандарт дозволяє застосовувати різні підходи в залежності від характеру та обсягу робіт, меж та цілей аудиту. Рівень деталізації, тривалість енергоаудиту та його вартість визначається типом аудиту.

За обсягом робіт та рівнем деталізації енергетичні аудити поділяють на 3 типи:

- Тип 1 або експрес-енергоаудит передбачає мінімальний обсяг робіт, який дає загальне уявлення про напрямки та потенціал енергозбереження на об’єкті енергетичного аудиту. Як правило, експрес аудит обмежується аналізом енергетичних та технологічних даних та візуальним оглядом стану об’єкта енергетичного аудиту. Підходить для мікро- та малих підприємств.

- Тип 2 або детальний енергоаудит передбачає деталізоване обстеження об’єкта енергетичного аудиту із проведенням (за потреби) вимірів експлуатаційних та енергетичних показників окремих систем чи технологічних процесів. Забезпечує детальне розуміння про ефективність кожного суттєвого споживача енергії та містить техніко-економічний аналіз запропонованих енергоаудитором організаційних та технологічних рішень з коротко-, середньо- та довгостроковим періодом окупності. Як правило, такий енергоаудит підходить для середніх підприємств.

- Тип 3 або комплексний енергоаудит з поглибленою техніко-економічною оцінкою (аудит інвестиційного рівня) передбачає комплексне обстеження об’єкта аудиту зі значним використанням вимірювальних приладів. Забезпечує глибоке та детальне розуміння наявних проблем ефективності кожного суттєвого споживача енергії, його середніх і граничних витрат на одиницю продукції. Передбачає підготовку об’ємного аналітичного звіту із визначенням широкого спектру заходів з енергоефективності та доцільністю їх впровадження з техніко-економічної точки зору. Актуальний для великих підприємств, оскільки потребує залучення значної участі персоналу підприємства до процесу проведення енергоаудиту.

Таблиця 4.1

Порівняння типів енергоаудиту за точністю результатів, вартістю робіт та їх тривалістю

| Тип аудиту | Масштаб підприємства | Результати | Вартість аудиту | Тривалість аудиту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип 1 | Мікро або мале | Організаційні та типові заходи з енергоефективності з укрупненою оцінкою їх ефекту. Низька точність оцінки, що базується виключно на спостереженнях та статистичних даних | Низька | 1-5 днів |
| Тип 2 | Середнє | Організаційні, типові та специфічні заходи з енергоефективності зі стандартною техніко-економічною оцінкою їх ефекту. Середня точність оцінки, що базується як на спостереженнях та статистичних даних, так і на проведенні окремих видів вимірювання | Середня або висока | 3-6 місяців (для підприємств без сезонної залежності) 6-12 місяців (для підприємств із сезонною залежністю) |
| Тип 3 | Велике | Розроблення проектів з енергозбереження з технічною та фінансовою оцінкою їх ефективності. Найвища точність оцінки, що базується на проведенні значної кількості вимірювань, моделюванні тощо | Середня або висока | До 6 місяців (для проектів з енергозбереження без сезонної залежності) До12 місяців (для проектів з енергозбереження із сезонною залежністю) |

У процесі проведення енергоаудиту вирішуються такі завдання:

- виявлення високоенерговитратних режимів роботи обладнання – енергетичного та технологічного;

- визначення можливого потенціалу енергозбереження та оцінка необхідного обсягу інвестицій на впровадження енергозберігаючих технологій;

- складання технологічного паспорта з відображенням основних відомостей про енергогосподарство підприємства та оцінка ефективності використання ПЕР на конкретних об'єктах цього підприємства;

- розробка комплексної програми з енергозбереження на підприємстві.

До проведення енергетичного аудиту залучаються організації, які мають ліцензію на право проведення цього виду робіт. Крім того, до груп, що проводять енергоаудит, можуть включатися фахівці різного рівня, компетентні у питаннях виробництва даного підприємства, а також фахівці підприємства.

Основні етапи енергетичного аудиту

І етап. Отримання інформації про об'єкт енергоаудиту

- Збір первинних даних про споживання палива, води та електроенергії за попередній та поточний роки.

Це дає можливість судити про напрямки використання палива та енергії, визначити тенденції використання паливно-енергетичних ресурсів, що є базою визначення техніко-економічних показників по об'єкту загалом.

- аналіз структури енергоспоживання.

Це дозволяє визначити структуру енерговикористання на об'єкті. Аналіз структури дозволяє сформулювати стратегію енерговикористання перспективу.

- аналіз структури витрат на енергію.

Аналіз пайових витрат різних видів енергії у загальних витратах дозволяє намітити попередній напрям енергетичного аудиту, звернувши увагу на види енергії з найбільшими пайовими витратами.

- Визначення витрати енергоносіїв на одиницю продукції, що випускається по підприємству та окремим підрозділам.

Це дозволяє оцінити питому витрату енергії на одиницю продукції основного і допоміжних виробництв у порівнянні з аналогічними передовими виробництвами, дозволяє оцінити частку вартості енергоносіїв у собівартості продукції.

ІІ етап. Вивчення паливно-енергетичних потоків по об'єкту в цілому та окремим підрозділам

- Вивчення схеми технологічного виробництва основного та процесів.

До складу схеми входить вихідна сировинна база, послідовність окремих технологічних операцій, їхній взаємозв'язок для отримання основної та допоміжної продукції. Схема необхідна подальшого обліку кожному рівні енергетичних ресурсів та подальшої оцінки правильності прийнятих технологічних операцій.

- Складання схеми споживання енергетичних ресурсів об'єктом.

На технологічну схему наносяться місця споживання і передачі різні рівні схеми різних паливно-енергетичних ресурсів.

- Складання карти та користування енергетичних ресурсів.

Карта використання енергетичних ресурсів є нанесення на план об'єкта у відповідному масштабі споживання різних видів енергії за окремими підрозділами. Дозволяє оцінити транспортні потоки різних видів енергії та оцінити найбільш енергоємні підрозділи.

- Складання балансу підприємства з окремих видів енергоресурсів.

Баланс щодо окремих енергоресурсів об'єкта дозволяє загалом оцінити ефективність використання різних енергоносіїв, акцентувати увагу на окремих споживачах енергії для поглибленого їх вивчення.

- Складання паливно-енергетичного балансу підприємства. Паливно-енергетичний баланс об'єкта є основним для оцінки правильності вибору енергоносіїв, прогнозної оцінки споживання енергоносіїв.

- Виявлення найбільш енергоємних споживачів та збір даних щодо них.

Визначення найбільш енергоємних споживачів об'єкта, для яких встановлюються як вихідні дані каталожного характеру, схеми енерговикористання, а також визначаються за допомогою відповідних вимірювань режимні параметри їхньої роботи для подальшої оцінки ефективності використання енергоносіїв.

- визначення питомих норм споживання енергії за окремими споживачами. Питомі норми споживання енергії за окремими споживачам та об'єкту загалом дають можливість порівняння з аналогічними нормами високопродуктивних виробництв та виявити окремі споживачі з низькими нормами для подальшого обстеження.

- Складання енергетичного балансу щодо окремих енергоємних споживачів. Енергетичний баланс щодо окремих енергоємних споживачів дозволяє оцінити ефективність використання за різних видів енергії, виявити ділянки нераціонального використання енергії, намітити шляхи економії енергії.

ІІІ етап. Аналіз ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів об'єктом

- аналіз ефективності використання окремих технологічних процесів.

На підставі аналізу дається висновок у правильності прийнятих в умовах діючого об'єкта окремих технологічних рішень або про заміну деяких з них на прогресивніші, при цьому визначаються витрати на зміну технології та дається висновок про доцільність інвестицій.

- аналіз ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів підрозділами об'єкта.

На підставі аналізу дається висновок про доцільність використання того чи іншого енергоносія на різних рівнях технологічного процесу в підрозділах об'єкта, у разі заміни енергоносія надається відповідне техніко-економічне обґрунтування. Особлива увага має бути приділена також питанням транспорту енергоносіїв за умов об'єкта. Це стосується насамперед мережі теплопостачання та пневматичної мережі. Також має бути приділено увагу специфічним питанням, наприклад, обґрунтування використання того чи іншого виду тарифу на електроенергію в умовах об'єкта.

- аналіз енерговикористання окремими споживачами.

Цей підрозділ є найбільш об'ємним, і більшість організацій, які проводять енергетичний аудит, обмежуються лише розглядом цього питання, при цьому розгляд ведеться не всебічно, а за обмеженого часу енергоаудиту приймаються до розгляду лише ті споживачі енергії, які дають явний ефект.

- Визначення понад нормативні втрати палива та енергії.

- визначення пріоритетів для поглибленого енергетичного аудиту.

На окремих об'єктах мають місце специфічні енергоспоживачі, ефективність яких складно визначити без додаткового енергетичного аудиту. Додатковий енергетичний аудит містить спеціальні обстеження з використанням специфічного вимірювального обладнання або проведення наукових досліджень. Щодо специфічних енергоспоживачів, то до них можна віднести холодильні, компресорні установки, електричні печі нагріву та ін. Дослідницькі розробки проводяться при вирішенні специфічних питань, зазначених у договорі на енергетичний аудит.

ІV етап. Поглиблений енергетичний аудит окремих технологічних процесів та енергоспоживачів

- проведення додаткових вимірів проміжних параметрів та визначення робочих режимів;

- виявлення ефективності роботи споживачів;

- вирішення специфічних питань щодо домовленості з керівництвом.

V етап. Підбиття підсумків енергетичного аудиту

- розробка енергозберігаючих заходів;

- техніко-економічний аналіз ефективності впровадження заходів;

- порівняльний аналіз отриманих результатів;

- вибір нових пріоритетів та постановки завдань на подальше зниження енергоємності продукції та споживання енергоресурсів;

- складання звіту з енергетичного аудиту.

Контрольні запитання

- Що таке енергоменеджмент?

- Цілі енергетичного менеджменту різних рівнів.

- Функції енергетичного менеджменту.

- Чим займається енергоменеджер?

- Які є напрями зниження енерговитратності виробництва?

- Дати визначення поняття енергоаудит.

- Що є об'єктом енергетичного аудиту?

- Що є суб’єктом енергетичного аудиту?

- Як поділяють енергетичний аудит за обсягом робіт та рівнем деталізації.

- Які завдання вирішує енергоаудит?

- Основні етапи енергетичного аудиту.

# ЛЕКЦІЯ 5. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ І ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Управління - це цілеспрямований вплив на об'єкт з метою стабілізації або зміни у відповідності з поставленими завданнями. Будь-який об'єкт, що функціонує, може перебувати в одному з двох станів: детермінованому (зумовленому) і імовірнісному (стохастичному). Детермінованість (від латів. determinans — визначальний) — визначальність. Процес, результат якого повністю визначений алгоритмом, значеннями вхідних змінних та початковим станом системи. Детермінованою називають систему, якщо її поведінку можна абсолютно точно передбачити. Система, стан якої залежить не тільки від контрольованих, а й від неконтрольованих впливів (чи якщо у ній самій перебуває джерело випадковості) зветься стохастичної.

Завданням управління є переведення об'єкта з другого стану до першого. На виконання цього завдання людина (оператор) повинен мати інформацію про стан об'єкта чи алгоритмом його функціонування. Значить, у розпорядженні оператора мають бути органи інформації, що вимірюють параметри стану об'єкта – вимірювальні прилади. Крім цього, у розпорядженні оператора повинні бути органи управління, за допомогою яких він може впливати на об'єкт з метою зміни його стану.

5.1. Засоби вимірювання та регулювання при споживанні ПЕР

Раціональне використання різного виду ресурсів неможливе без точного їх виміру та обліку. При виробництві необхідних видів енергії (теплова, електрична) та її споживанні, найчастіше потрібно безперервне отримання інформації про параметри тієї чи іншої виду енергоносія. Це завдання здатні забезпечити датчики, під якими розуміють пристрої, що перетворюють вимірюваний параметр вихідний сигнал, зручний для подальшого використання в системі управління енергооб'єктом. У цих пристроях як вихідний сигнал використовують електричний сигнал (струм, напруга), який використовується або безпосередньо при керуванні тим чи іншим процесом, або може бути перетворений на цифровий код або в іншу фізичну величину, зручну для управління та регулювання (в т.ч. .і автоматичного, тобто без участі людини). Далі розглянемо деякі типи датчиків, які у процесі вимірювання та регулювання споживання різних ресурсів.

Датчики температури

Манометричні термометри - це пристрої, в яких використовується об'ємне розширення робочої речовини (ефір, ацетон, хладон-22 та ін.) у герметичній термосистемі, що складається з термобаллону, капіляра та манометричного перетворювача з електроконтактами та покажчиком (див. рис. 5.1). При випаровуванні та розширенні робочої речовини за рахунок тиску, пропорційного температурі, сильфонний перетворювач розширення викликає спрацьовування електричних контактів, заздалегідь встановлених на якусь задану температуру (одно або кілька значень).

Рис. 5.1. Манометричний термометр:

1-Т-термобалон; 2-капілярна трубка; 3-манометрична пружина; 4-тяга; 5.-секторний механізм; 6- стрілка; 7-шкала

Електроконтактний ртутний термометр – влаштований як звичайний термометр, наприклад – медичний. Використовувати його як датчик дозволяють електричні контакти, вроблені в ртутний капіляр (рис. 5.2). У цьому приладі використовується електропровідність ртуті, яка за певної температури, розширюючись, досягає рухомого контакту і замикає ланцюг управління. Положення рухомого контакту можна змінювати, змінюючи тим самим температуру спрацьовування. Контроль за температурою здійснюється за шкалою температур, як у звичайному вимірювальному термометрі.

Рис. 5.2. Пристрій електроконтактного ртутного термометра: 1 – ртутний капіляр; 2 – рухомий електроконтакт; 3- нерухомий електроконтакт; 4 – шкала температур.

Біметалічний датчик температури конструктивно виконується на основі двошарової біметалічної пластини (стрічки), в якій дві стрічки з різним температурним коефіцієнтом розширення з'єднані контактним зварюванням. Така стрічка зі зміною температури згинається або закручується у бік матеріалу з меншим коефіцієнтом лінійного розширення. Будучи механічно пов'язаною з групою контактів або змінним резистором, при зміні температури стрічка викликає спрацювання відповідних електроконтактів або зміну положення рухомого контакту змінного резистора.

Термоелектричні датчики функціонують на основі ефекту Зеєбека, сутність якого полягає у виникненні термоЕРС (електрорушійна сила) в ланцюзі, складеному з двох різних провідників, наприклад, залізо-константан. При нагріванні місця з'єднання виникає ЕРС, величина якої пропорційна температурі.

Терморезистори - це елементи, у яких використовується явище зміни електричного опору провідних матеріалів залежно від температури. Вони бувають дротяні та напівпровідникові. Дротові резистори виконуються з міді або платини. Напівпровідникові терморезистори (термістори) виготовляють із суміші оксидів деяких металів (MnO2, CuO2, Fe2O3, NiO та ін) або з германію. Як терморезистори можуть використовуватися також германієві діоди і транзистори.

Датчики вологості

Як датчики вологості повітря використовуються прилади - гігристори. Конструктивно вони схожі на резистори. У них провідний шар виконується з матеріалів, опір яких залежить від рівня вологості повітря. Тут часто виникають утруднення через залежність відносної вологості повітря від температури, що характерно для процесів вентиляції тваринницьких приміщень, при сушінні різних матеріалів та ін.

Датчики вологості кондуктометричного типу виготовляють у вигляді повітряного конденсатора, який живиться напругою надвисокої частоти. При зміні вологості повітря змінюється його діелектрична проникність і «відповідно» ємність конденсатора, що призводить до зміни величини струму, що протікає через такий конденсатор. Ця зміна функціонально пов'язана з абсолютною вологістю повітря.

Датчики тиску

Мембранні датчики мають чутливий елемент у вигляді круглої пластини, що знаходиться між двома камерами (рис. 5.3). Мембрана може бути плоскою, гофрованою або опуклою формою. Такий датчик функціонує в такий спосіб. При збільшенні тиску вимірювальної камери мембрана прогинається і пересуває механічно пов'язані з нею рухомий електроконтакт і стрілочний покажчик. Рівень тиску для замикання кожного з контактів контактної групи залежить від його попередньої установки. З цією метою передбачається можливість встановлення нерухомих контактів на різний тиск спрацьовування. Мембрана має пружинні властивості і при зменшенні тиску може повертатися у вихідне положення або прогинатися в інший бік.

Рис. 5.3. Схема пристрою мембранного датчика тиску: 1-плоска мембрана; 2-вимірювальна (закрита) камера; 3-відкрита камера; 4-стрілковий вказівник; 5-контактна група

Сильфонні та пружинні датчики як чутливий елемент містить сильфон або трубчасту пружину, здатну деформуватися за рахунок зміни тиску у внутрішньому обсязі. В іншому вони аналогічні мембранним датчикам.

Датчики витрати

Витрата речовини - це маса речовини або її обсяг, що проходить через поперечний переріз каналу за певний проміжок часу. Вимірюють витрату речовини приладами - витратомірами. Витратомір, з інтегруючим пристроєм для підсумовування показань, називають лічильником.

Дроселі датчики, що використовуються для реєстрації витрати рідини, наприклад води, мають у своєму складі діафрагму і диференціальний манометр, що реєструє перепад тиску ∆Р (рис. 5.4). Діафрагма має отвір з діаметром менше діаметра каналу трубопроводу, в якому тече рідина. Завдяки наявності діафрагми потік рідини перед нею гальмується і статичний тиск Р1 потоку збільшується. За діафрагмою тиск знижується, Р2 ˂Р1. Різниця тисків Р однозначно пов'язана зі швидкістю потоку рідини в каналі, υж.

ΔР=Р1-Р2               υж=f (ΔР)

Рис. 5.4. Дросельний датчик витрати рідини: 1-трубопровід; 2-діафрагма; 3-диференціальний манометр-перетворювач

Безконтактні датчики витрати (ультразвукові, електромагнітні індуктивні, радіоізотопні та ін) не вносять збурювання  в потік рідини і газу і дозволяють досягти більш високої точності реєстрації швидкості потоку. Принцип їх полягає в тому, що під впливом будь-якого джерела випромінювання в потоці відбуваються зміни щільності або утворюються мітки (іонні, радіоактивні), що мають однакову швидкість з потоком. Вимірюючи швидкість мітки одержують швидкість потоку. В ультразвукових датчиках використовується ефект Доплера. Електромагнітні (індукційні) датчики функціонують з урахуванням явища електромагнітної індукції.

Вимірювання кількості теплоти

Необхідність оперативного визначення витрати теплоти та тепловтрат з особливою гостротою виявилася останнім часом, коли на передній план виступила вимога економії паливно-енергетичних ресурсів. Вимірюють витрату теплоти за допомогою теплолічильників. При цьому вирішується завдання відповідно до алгоритму:

Q = VТ CT t (T1 - T2), МДж,

де: Q – кількість теплоти, віддана теплоносієм за час t;

VТ - об'ємна витрата теплоносія (води), м3/с;

Т1; T2 - температура теплоносія на вході та виході споживача, 0С;

СТ - питома теплоємність теплоносія, МДж/м3.

У найпростішому випадку схема теплолічильника повинна містити датчик витрати теплоносія (водомір), два датчики температури та обчислювальний блок, що реалізує наведений вище алгоритм (Рис. 5.5).

Рис. 5.5. Рис.Схема найпростішого теплолічильника: 1-подавальний (прямий) трубопровід; 2-відвідний (зворотний) трубопровід; 3-водомір; 4-датчик температури теплоносія; 5-датчик температури використаного теплоносія.

У промислових системах потрібні складніші схеми теплолічильників, які враховують зміну ентальпії теплоносія та витрату теплоти для гарячого водопостачання.

Індивідуальні тепломіри, поширені у низці європейських країн, оцінюють витрата теплоти індивідуальними споживачами, наприклад - радіаторами центрального опалення (див. рис. 5.6). Вони містять чутливий елемент – скляну градуйовану трубочку, заповнену тетраліном. Систематичне її нагрівання призводить до випаровування рідини, за яким і судять про витрату теплоти. Розрахунок витрати тепла провадиться за допомогою комп'ютера, в базу даних якого попередньо заносять характеристики кожного радіатора.

Рис. 5.6. Індивідуальний тепломір на центральному радіаторі опалення.

Розрізняють три основні способи управління процесами теплопостачання та електропостачання - ручне, автоматичне та напівавтоматичне. Для їх реалізації використовуються різні прилади та пристрої. Найчастіше це: ручні крани, засувки, вимикачі, перемикачі і регулятори різних параметрів. Розглянемо деякі з них.

Електромагнітні клапани – це пристрої, у яких переміщення клапана забезпечується за рахунок електромагніту (рис. 5.7). Електромагнітний клапан забезпечує, як правило, два положення - відкрите та закрите.

Відкривається клапан за наявності керуючого електричного напруження від ланцюга управління. За його відсутності клапан утримується у закритому стані за рахунок дії пружини.

Рис. 5.7. Електромагнітний клапан: 1-трубопровід; 2-клапан; 3-рухливий сердечник; 4-соленоїд; 5-пружина.

Електромеханічний кран (засувка) містить як робочий орган кран або засувку. Приводиться в дію робочий орган за допомогою електродвигуна, рейкового, кулачкового механізму або черв'ячної передачі. Для збільшення зусилля та зменшення швидкості дії крана служить редуктор (рис. 5.8).

Змінюючи полярність напруги живлення, що подається на електродвигун постійного струму, можна закривати або відкривати засувку. Якщо використовується електродвигун змінного струму, необхідно його реверсувати шляхом комутації обмоток.

Електромеханічні пристрої дозволяють плавно змінювати положення робочого органу (засувки, крана) від відкритого до повністю закритого. Завдяки цьому забезпечується плавне регулювання швидкістю потоку від υж=0 до υж = υмакс.

.

Рис. 5.8. Електромеханічна засувка: 1-трубопровід; 2-засувка; 3-рейковий механізм; 4-редуктор; 5-електродвигун.

Насоси з електроприводом дозволяють переміщати рідини та гази трубопроводами від зон з низьким статичним тиском до зон з більш високим тиском. Ефективним є використання регульованих (наприклад – частотне регулювання) електроприводів, що дозволяють покращити роботу системи керування та забезпечити помітну економію електроенергії.

Автоматичні регулятори - це пристрої, що забезпечують підтримання параметра об'єкта на постійному рівні або його зміна згідно із законом. Автоматичний регулятор обов'язково містить: чутливий елемент чи датчик регульованого параметра; регулюючий орган; пристрій, що визначає необхідне значення параметра. Прикладом такого пристрою може бути автоматичний термостат, що встановлюється перед нагрівальними приладами системи опалення (рис. 5.9).

Працює він в такий спосіб. Засувка, що перекриває трубопровід, механічно пов'язана з герметичним гармоніковим чутливим елементом-термодатчиком, начинка якого заповнена термочутливою масою, здатною розширюватися при підвищенні температури. При збільшенні температури повітря в приміщенні термодатчик розширюється і перекриває трубопровід, чим обмежується надходження теплоносія до радіатора. Необхідну температуру в приміщенні можна задавати вручну поворотом захисного ковпачка із пружиною

Рис. 5.9. Автоматичний термостат: 1-місце встановлення термостата; 2- трубопровід; 3-засувка (кран); 4-термодатчик; 5-пружина; 6-захисний екран.

Пружина примусово деформує датчик, змушуючи його реагувати на необхідну температуру. У цьому регуляторі: чутливий елемент – термодатчик; регулюючий орган – засувка; пристрій - натяжна пружина з ковпачком, що дозволяє задавати бажану температуру в приміщенні в межах 15...250С. В електричних енергосистемах для управління використовуються різні ручні та дистанційно керовані пристрої, що комутують: рубильники, перемикачі, відсікачі та ін.

5.2. Поняття про автоматичне управління

Як і в багатьох інших галузях народного господарства, в системах енергопостачання та енергоспоживання все ширше використовується автоматизація управління цілою низкою процесів. Впровадження автоматичних систем управління суттєво підвищує продуктивність праці працівників (операторів), збільшує точність управління та забезпечує високу ефективність використання енергоресурсів.

Автоматична система – це сукупність технічних засобів автоматизації та об'єкта управління, що функціонує без участі людини. Слід розрізняти автоматичну систему управління та автоматизовану систему управління, яка допускає участь людини у процесі управління. Основні типи систем управління наведено на рис. 5.10.

Рис. 5.10. Системи керування: а) ручна; б) автоматизована чи напівавтоматична; в) автоматична; W - задає (командний) вплив; F - заважає вплив (обурення); X – керована величина (параметр) об'єкта управління; X-виміряне значення параметра X; Про - об'єкт управління; УО - керуючий орган; ВП – оператор; ОІ – орган інформації (датчик); СУ - порівнюючий пристрій; Р-регулятор.

Особливості функціонування цих систем легко усвідомити з прикладу регулювання температури у приміщенні - житловому чи виробничому, яке виступатиме як об'єкт управління «О». Керована величина "Х" - це температура повітря всередині приміщення. Задана температура (наприклад +200С) визначається впливом, що задає «W». Обурення «F» - це зміна температури навколишнього середовища поза приміщенням (похолодання або потепління), що змінюється за випадковим законом. Як керуючий орган «УО» тут може виступати нагрівальний прилад (радіатор опалення, калорифер та ін) з регулюючим краном.

Відкриваючи або закриваючи кран, можна змінювати витрату теплоносія і тим самим впливати на основний параметр - температуру повітря в приміщенні.

Очевидно, що перша схема (ручного управління) (рис. 5.10 а), яка не враховує випадкового характеру зміни обурення «F», буде найменш досконалою. Тут, наприклад, можна на день прикривати кран керування витратою теплоносія, а на ніч – відкривати.

Цією дією враховуватиметься закономірність зміни температури зовнішнього повітря: вдень тепліше, вночі - холодніше. Однак оператору, який управляє краном витрати теплоносія, дуже важко враховувати можливі кількісні зміни обурення «F». Зауважимо, що у першій схемі у приміщенні навіть немає вимірювач параметра «Х», тобто. немає термометра.

Введення у схему управління температурою у приміщенні органу інформації «ОІ», тобто. термометра (рис. 5.10 б) дозволяє істотно поліпшити якість управління, і, насамперед, точність підтримки температури повітря. У цій схемі параметр «Х» постійно порівнюється з впливом, що задає, і оператор за допомогою керуючого органу наводить значення температури в приміщенні до заданого рівня, тим самим усуваючи негативний вплив обурення «F». Суть процесу напівавтоматичного керування, що ілюструється схемою рис. 5.10,б, у тому, що мінімізується різницю (розузгодження) Х = W - Х, тобто. ХО. Точність відстеження параметра Х залежить від точності його вимірювання органом вимірювання ОІ та від дій оператора, наскільки він точно і своєчасно реагує на збільшення Х. Процес порівняння W і Х може виконуватися приладом або візуально самим оператором. Ланцюг, що зв'язує вихід системи з її входом, називають ланцюгом зворотного зв'язку. У нашому випадку цей ланцюг включає вихід параметра Х, ОІ та вхід СУ. Наявність ланцюга зворотного зв'язку дозволяє якнайкраще враховувати вплив обурення F і істотно підвищувати точність управління параметром Х, що вигідно відрізняє цю схему від попередньої.

Найбільш високими експлуатаційними якостями, зокрема. і точністю, має схему рис. 5.10в, що відображає систему автоматичного управління параметром Х. Заміна оператора регулятором, який впливає на керуючий орган у суворій відповідності з величиною і знаком Х, підвищує надійність функціонування всієї системи в цілому. Для вимірювання параметра Х в таких системах використовуються ОІ-датчики (наприклад, температури), на виході яких отримують величину Х, що однозначно відображає Х і придатну для подачі на вхід порівнюючого пристрою СУ, де в аналоговому або цифровому вигляді одержують неузгодженість Х.

Автоматизація технологічних та виробничих процесів створює певні техніко-економічні переваги у всіх галузях народного господарства країни. З використанням засобів автоматизації неминуче підвищується продуктивність праці. При цьому забезпечується зниження собівартості виробів, підвищення якості продукції, зниження витрат палива, теплової та електричної енергії, що особливо важливо для систем енергопостачання та енергоспоживання. Так, наприклад, економія теплової енергії, що витрачається на теплоспоживання (опалення, гаряче водопостачання, виробниче використання), за рахунок автоматичного регулювання може становити до 30% річного споживання без порушення теплового режиму будівель та параметрів інших процесів.

Контрольні запитання

- Що таке управління?

- Засоби вимірювання та регулювання при споживанні ПЕР.

- Датчики температури.

- Датчики вологості.

- Датчики витрат

- Вимірювання кількості теплоти.

- Поняття про автоматичне управління.

- Автоматична система.

# ЛЕКЦІЯ 6.  ТРАНСПОРТУВАННЯ І СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

6.1. Системи теплопостачання та теплові мережі

Споживачами теплової енергії є: житлові будинки; виробничі фонди та адміністративні будівлі та інші об'єкти. Особливістю цих об'єктів є їхня розосередженість по території, а найчастіше – віддаленість від централізованих систем теплопостачання та газопроводів. Ці обставини накладають специфічні вимоги до систем теплопостачання.

Система теплопостачання - сукупність технічних пристроїв, агрегатів та підсистем, що забезпечують приготування теплоносія, його транспортування та розподіл відповідно до попиту на теплоту за окремими споживачами.

Системи теплопостачання поділяють на централізовані та місцеві (децентралізовані).

Централізовані — великі системи, джерелами теплоти яких є ТЕЦ або великі котельні, що мають високий ККД (джерело теплової енергії працює на теплопостачання групи будівель і пов'язане тепловою мережею з приладами споживання тепла).

У централізованій системі теплопостачання джерелом тепла є ТЕЦ або котельня, яка виробляє тепло для групи споживачів: квартал, район міста або навіть все місто.

За такої системи тепло транспортується до споживачів магістральними тепловими мережами. Від магістральних мереж теплоносій подається до центральних теплових пунктів (ЦТП) або індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Від ЦТП тепло вже квартальними мережами надходить у будівлі та споруди споживачів.

У місцевих системах теплопостачання джерела теплової енергії та її споживач знаходяться в одному будинку або дуже близько один до одного.

Для міст зазвичай до децентралізованих систем теплопостачання відносять системи мікрорайонів, кварталів або окремих будівель з тепловою потужністю менше 58 МВт (50 Гкал/год), з тепловими мережами довжиною 1-2 км з діаметрами труб до 300-400 мм; для селищ - системи, що не мають теплових мереж. Автономні теплоагрегати потужністю 20-40 кВт, що забезпечують опалення та гаряче водопостачання одного будинку чи квартири, є, по суті, місцевими системами теплопостачання. Якщо теплоагрегат забезпечує лише опалення будівлі, він належить до місцевого опалення.

Теплова енергія, що одержується в джерелі теплоти, доставляється споживачам за допомогою теплоносія. Теплоносій – це середовище, яке переносить тепло від джерела до споживача. Як теплоносій найчастіше використовується вода, водяна пара або повітря. Теплова потужність q віддається теплоносієм, визначається як

q = G•CТ (Т1 – Т2); кВт,

де G - масова витрата води через систему теплоспоживання, кг/с;

СТ – питома теплоємність (для води СТ = 4,19 кДж/(кг оС));

для повітря СТ=1 кДж/(кг∙К);

Т1 – температура теплоносія на вході споживача теплоти;

Т2 – температура теплоносія на виході споживача теплоти.

Доставка теплової енергії від котелень та ТЕЦ до місць її споживання здійснюється за допомогою теплових мереж. У централізованих системах теплопостачання як теплоносій, найчастіше, використовується вода. При цьому основним елементом теплових мереж є трубопроводи, що складаються із сталевих труб, покритих тепловою ізоляцією, з яких споруджуються теплотраси.

Прокладання теплотрас проводиться над землею (надземні теплотраси) та під землею (підземні теплотраси). При підземній прокладці труби укладають безпосередньо в грунт, або в бетонованих каналах (канальні теплотраси).

Теплоносій (гаряча вода або водяна пара з необхідними значеннями температури і тиску) готують у водогрійних або парових котлах і пароводяних підігрівачах, що встановлюються на джерелах теплоти системи теплопостачання. Використовують альтернативні джерела теплоти; геотермічні свердловини, теплонасосні установки та теплообмінні апарати, що працюють на вторинних енергоресурсах. У децентралізованих систем як джерела теплоти використовують місцеві котельні, розташовані в кварталах або опалювальних будівлях, газові водонагрівачі і теплогенератори на рідкому котельному або твердому паливі. Автономні теплогенератори в більшості випадків є закінченою системою теплопостачання, що забезпечує квартиру або будинок опаленням і гарячою водою. Децентралізовані системи теплопостачання, у яких джерелом теплоти є квартальна котельня, мають теплові мережі і за принципом роботи значною мірою можна порівняти з централізованими системами. Централізовані системи мають значно розвинені теплові мережі, обладнані тепловими пунктами, насосними станціями, автоматикою та системою керування, які закінчуються абонентськими введеннями до будівель. Заміна дрібних опалювальних установок великими котельнями та ТЕЦ зменшує забруднення повітряного басейну. Разом з тим, централізація систем теплопостачання з концентрацією в джерелах теплоти великих потужностей призводить до необхідності розвитку теплових мереж, що виконуються з труб великих діаметрів (до 1400 мм), що спричиняє великі містобудівні труднощі, ускладнює експлуатацію систем та збільшує збитки при виникненні аварійних ситуацій. Залежно від виду теплоносія системи теплопостачання поділяють на водяні та парові.

Для забезпечення надійного функціонування централізованої системи теплопостачання будують за ієрархічним принципом, у якому її поділяють ряд рівнів. Кожен має спою завдання, що зменшується за значимістю від верхнього рівня до нижнього. Верхній рівень системи теплопостачання становить джерело теплоти, другий - магістральні теплові мережі. Ці 2 рівня визначають надійність системи теплопостачання загалом, тому їх елементи резервують, а теплові мережі виконують кільцевими. Наступні рівні – розподільні (квартальні) теплові мережі та абонентські введення у споживачів. При їх проектуванні допускається обмежене резервування, а окремих випадках і відсутність його.

З магістралей у розподільній мережі теплоносій подають через теплові пункти, в яких встановлюють насоси, що підмішують, і автоматику, що забезпечує управління розподілом теплоносія при нормальних і аварійних гідравлічних режимах. Можливі системи теплопостачання, в яких основна розподільна мережа живлення приєднується безпосередньо до магістралі, а теплові пункти зміщені до теплопостачальних будівель з меншими тепловими навантаженнями, але і в цьому випадку повинна бути забезпечена керованість системи теплопостачання. Розподільні мережі зазвичай проектують тупиковими. Окремі будинки приєднують до розподільних мереж, не допускаючи їх підключення до тепломагістралі. Для подачі та розподілу теплоти споживачам у системах теплопостачання, особливо централізованих, застосовують автоматичні-системи управління (АСУ), які забезпечують теплотехнічний контроль параметрів та режимів, управління подачею теплоти відповідно до потреб, що змінюються, управління експлуатаційними та аварійними режимами. Для керування перемикаючою арматурою та регуляторами використовують телесистему. Найбільше теплоти витрачається на опалення будинків. Опалювальне навантаження змінюється із зміною зовнішньої температури. Для підтримки відповідності подачі теплоти потребам у ньому застосовують центральне якісне регулювання джерелах теплоти. Крім центрального регулювання, застосовують місцеве автоматичне регулювання на теплових пунктах і у споживачів.

Витрата теплоти на гаряче водопостачання не пов'язана із зовнішньою температурою. Він визначається режимом споживання гарячої води, який залежить від способу життя населення та режиму роботи підприємств. Для забезпечення необхідної споживачеві температури гарячої води в 50-60 0С температура теплоносія в теплопроводі, що подає, повинна бути вище цього значення, а система приготування гарячої води обладнана автоматикою, що забезпечує підтримання температури необхідного рівня. Надійну та економічну роботу система теплопостачання забезпечує служба експлуатації, основними завданнями якої є безперебійне постачання споживачів теплотою, забезпечення безаварійної роботи, покращення її техніко-економічних показників. Управління тепловими та гідравлічними режимами здійснюють за допомогою АСУ та диспетчерських пунктів, що входять до служби експлуатації. При службі є бригади та ремонтні цехи. Аварійні роботи виконує аварійно-відновлювальна служба.

Теплопостачання — система забезпечення теплом будівель і споруд, призначена для забезпечення теплового комфорту для людей, що знаходяться в них, або для можливості виконання технологічних норм.

Система теплопостачання складається з таких функціональних елементів:

1. джерело теплової енергії (котельня, ТЕЦ);

2. транспортуючі пристрої теплової енергії до приміщень (теплові мережі);

3. теплоспоживаючі прилади, що передають теплову енергію споживачеві (радіатори опалення, калорифери);

За способом підключення системи опалення системи теплопостачання поділяються на:

- залежні системи – теплоносій від джерела теплової енергії надходить безпосередньо до споживача. За такої системи у схемі не передбачено наявність центральних чи індивідуальних теплових пунктів.

- незалежні системи – у цій системі присутні ЦТП та ІТП. Теплоносій, що циркулює тепловими мережами, нагріває воду в теплообміннику (1й контур — червоні та зелені лінії). Нагріта в теплообміннику вода циркулює вже в системі опалення споживачів (2 контури - помаранчеві та сині лінії).

За способом приєднання системи гарячого водопостачання системи теплопостачання поділяються на:

- закриті. За такої системи вода з водопроводу нагрівається теплоносієм і надходить до споживача.

- відкриті. У відкритій системі теплопостачання вода для потреб ГВП відбирається безпосередньо з теплової мережі.

Теплова мережа - система трубопроводів, якою транспортують і розподіляють між споживачами теплоносій. Теплова мережа - основна ланка системи теплопостачання, що значною мірою визначає надійність, якість та економічність подачі теплоти споживачам. Під тепловою мережею розуміють трубопроводи з обладнанням та споруди на мережах — насосні, дросельні станції, теплові пункти. Теплові мережі великих централізованих систем теплопостачання представляють самостійну систему, що має два ієрархічні рівні: магістральні мережі та розподільні — квартальні та мікрорайонні. Магістральні мережі з'єднують джерела теплоти з районними тепловими пунктами та є основними теплопроводами. Вони мають великі діаметри (500-1400 мм) і є міськими інженерними спорудами, що охоплюють всю територію міста. Їх споруджують у вигляді єдиної кільцевої системи, що забезпечує надійне і задовольняє попит на теплоту транспортування теплоносія. Верхній ієрархічний рівень виконується з резервними зв'язками, що поєднують джерела теплоти, і утворює єдину керовану систему, що забезпечує необхідні експлуатаційні, гідравлічні та теплові режими, спільну роботу джерел теплоти, взаємне резервування їх та тепломагістралей. Дотримання необхідних режимів дозволяє точно розподіляти теплоносій тепловими пунктами, економити паливо при використанні теплоти та спільної роботи її джерел. Автоматизація та телемеханізація магістралей та районних теплових пунктів дозволяє керувати потоками теплоносія при аварійних відмовах елементів теплової мережі, забезпечуючи подачу теплоти всім споживачам, що не відключаються.

6.2. Електроенергетичні системи та електричні мережі

Електроенергетична система (ЄЕС) – це сукупність електростанцій (ЄС) та електричних мереж (ЕМ), розташованих на визначеній території та пов'язаних спільним режимом роботи в неперервному процесі виробництва, пересилання та розподілу електроенергії в умовах загального управління цим режимом.

Електрична мережа – це сукупність пристроїв для з'єднання джерел електроенергії (електростанцій) із споживачами. Складається з ЛЕП, трансформаторних підстанцій різного призначення, кабелів з'єднувальних, проводів, комутаційного обладнання та інших пристроїв (рис.6.1).

По виконуваних функцій електричні мережі поділяються на системоутворюючі, живильні та розподільні.

Рис. 6.1. Схема передачі та розподілу електроенергії: ТП-1 – трансформаторні підстанції електростанцій; ТП-2 - підстанції системоутворюючої мережі; ТП-3 – районні підстанції; ТП-4 споживчі підстанції.

Системоутворюючі мережі (зазвичай напругою 330 кВ і більше) здійснюють функції формування об'єднаних енергосистем, що включають потужні електростанції та забезпечують передачу електроенергії від цих електростанцій (ЛЕП 110...750 кВ та ТП2).

Мережі живлення призначені для передачі електроенергії від підстанцій системоутворюючої мережі до центрів живлення розподільчих мереж - районним підстанціям. Напруга мереж мереж 110...220 кВ.

Розподільна мережа забезпечує передачу електроенергії на невеликі відстані від шин нижньої напруги районних підстанцій до промислових, міських та сільських споживачів. Розрізняють розподільні мережі високої напруги (Uном >1 кВ) та низької напруги (Uном ˂1 кВ). Висока напруга має значення 6...35 кВ. Розподільні мережі подають електроенергію на споживчі мережі, що мають у своєму складі споживчі підстанції (ТП4), на виході яких одержують напругу 0,4 або 0,66 кВ. Електричні мережі сільськогосподарського призначення нині виконуються на напругу 0,4...110 кВ.

Повітряні ЛЕП як основні конструктивні елементи містять дроти, закріплені на ізоляторах, і опори, до яких прикріплюються дроти. Силові кабелі складаються з однієї або кількох ізольованих струмопровідних жил, відокремлених від землі захисною ізоляцією.

Поряд із цим, має місце також нерівномірність споживання електроенергії – добова, місячна та сезонна. Це відбувається через непостійність режиму роботи окремих споживачів щогодини і по сезонам.

Режими роботи електростанцій та трансформаторних підстанцій також змінюються відповідно до зміни споживаної потужності всіма енергоприймачами. Ця обставина призводить до неможливості дотримуватись оптимальних режимів роботи електрогенераторів, парових котлів, трансформаторів на підстанціях. ККД цих пристроїв знижується, що призводить до перевитрати ПЕР. Зменшити ці негативні явища можна двома шляхами. Перший шлях передбачає використання «демпфуючих» електростанцій, зокрема ГЕС, які здатні ефективно змінювати рівень генерованої потужності та «згладжувати» максимуми та мінімуми споживання електроенергії. Другий шлях – рівномірний розподіл споживаної потужності часом доби. Повної рівномірності споживання електроенергії у своїй досягти неможливо, т.к. життєдіяльність людей пов'язана зі зміною дня та ночі. Однак розумне планування часу роботи різних соціальних та виробничих об'єктів протягом доби може суттєво згладити добову нерівномірність споживання електроенергії. Тут дуже велику роль можуть відіграти багаторівневі тарифи на оплату споживаної електроенергії.

Електроустановка – це електрообладнання разом із системами забезпечення його роботи, які призначені для виробництва, пересилання, розподілу та споживання електроенергії. До них належать генератори ЕС, трансформатори підстанцій (ПС), лінії електропередачі (ЛЕП) та всі види електроприймачів (двигуни, електропечі тощо). Трансформатор, виготовлений на заводі, класифікують як електрообладнання, а трансформатор встановлений на підстанції, класифікують як електроустановку, бо тут додані системи забезпечення його роботи:

- захисту;

- автоматики;

- пожежогасіння;

- зливу мастила на випадок пошкодження корпуса тощо.

ЕЕС, об’єднуючи електростанції та електричні мережі для спільної роботи, займають певну територію (територіальний район). В Україні функціонують вісім районних ЕЕС (Київенерго, Львівенерго, Донбасенерго тощо), які лініями електропередачі сполучені в одну об’єднану електроенергетичну систему України.

Виробництво електричної енергії

В ЕЕС електрична енергія виробляється на електростанціях. В Україні функціонують ЕС таких типів:

- теплові (ТЕС);

- атомні (АЕС);

- гідравлічні (ГЕС);

- гідроакумулюючі (ГАЕС).

На цих електростанціях електроенергія виробляється згідно зі схемами зображеними на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Узагальнені схеми виробництва електроенергії на ЕС різних типів

Як органічне паливо на ТЕС використовується:

- вугілля;

- газ;

- мазут.

Якщо газ і мазут надходять в пальники (горелки) парового котла безпосередньо, то вугілля потребує попереднього розмелювання в порошок. У паровому котлі очищена вода перетворюється в пару високої температури і тиску, яка попадає до лопастей парової турбіни, що обертає генератор з високою сталою швидкістю.

На АЕС ядерне паливо використовується у вигляді теплових елементів (ТВЕЛів тепловиділювальний елемент) – спеціально виготовлених стержнів зі збагаченого урану. Вони встановлюються у гнізда басейну ядерного реактора, де протікає реакція поділу атомів урану, що супроводжується виділенням значної кількості тепла. Далі технологічний процес на АЕС такий же як і на ТЕС. Потужність АЕС практично не регулюється. Вони працюють зі сталим близьким до максимального навантаженням, що не вигідно для енергосистем, бо вночі споживання електроенергії різко знижується.

На ГЕС отримана електроенергія найдешевша, тому що нагромадження води у водоймах відбувається природним способом. Крім того ГЕС дуже вигідний для режимів енергосистем, бо легко збільшують чи зменшують видачу потужності. Виробництво електроенергії екологічно чисте.

Недоліками ГЕС є великі початкові капітальні затрати на виробництво греблі і затопленням значної площі землі, придатної для сільського господарства.

ГАЕС вдень виробляють електроенергію, працюючи як звичайні ГЕС, а в ночі вони споживають електроенергію, бо переходять в режим перекачування води з нижнього водоймища у верхнє. Для цього генератори переходять в режим двигунів і турбіни починають працювати, як насоси. Тим самим ГАЕС компенсують режимні недоліки атомних станцій.

Безпосереднє виробництво електроенергії на ЕС виконують синхронні генератори. На ТЕС і АЕС – це парогенератори, а на ГЕС і ГАЕС – гідрогенератори.

Контрольні запитання

- Системи теплопостачання.

- Централізоване теплопостачання.

- Місцеве теплопостачання.

- Функціональні елементи системи теплопостачання.

- Способи підключення системи опалення.

- Теплові мережі.

- Електроенергетичні системи.

- Електричні мережі.

- Системоутворюючі мережі.

- Мережі живлення.

- Розподільна мережа.

- Виробництво електроенергії на ЕС різних типів.

# ЛЕКЦІЯ 7. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Сучасне суспільство постійно стикається з проблемами енергозбереження та екології. Відбувається регулярне підвищення цін на ресурси і погіршення екологічної обстановки. Так, де залежність між екологією та енергозбереженням? Вона дуже чітко простежується. У промислових масштабах простежити залежність легко, а от на побутовому рівні можна побачити лише опосередковану взаємодію. Застосування енергозберігаючих технологій може призвести до зниження витрат на енергію, що робить позитивний вплив на екологію. Екологічна обстановка важлива, оскільки всім хочеться дихати свіжим повітрям, вживати натуральні продукти і чисту воду. Сучасні блага цивілізації залишають слід на екології, оскільки всі вони приводять до споживання енергії.

Внаслідок безконтрольного видобутку та марнотратного використання невідновлюваних енергоресурсів в останні десятиліття людство наблизилося до глобальної енергетичної кризи. Крім того, значно погіршилася екологічна обстановка: глобальна зміна клімату на планеті, як наслідок парникового ефекту, онкологічні захворювання, забруднення атмосфери шкідливими викидами, забруднення річок, вирубування лісів. Як уже зазначалося, рухаючись такими темпами, людство повністю витрачає запаси рідкого та газоподібного вуглеводневого палива (нафти та газу) у найближчі 50 років.

Енергетична криза в 1970-х рр. стала першою передумовою до усвідомлення екологічних проблем і початку розробки великомасштабних природоохоронних проектів. У 1997 р. було підписано Кіотський протокол, згідно з яким держави повинні обмежити викид парникових газів (насамперед CO2) в атмосферу.

У багатьох розвинених країнах одним із найважливіших об'єктів державного регулювання стали вимоги до розвитку інноваційних енергозберігаючих технологій та підвищення теплової ефективності захисту будівель.

На сьогоднішній день дедалі актуальнішою стає проблема зниження енергоспоживання житлових будівель, що дає поштовх для розвитку енергозберігаючих технологій. На обігрів будинків державою витрачається до 40% усіх енергоресурсів країни, а в атмосферу в результаті викидається величезна кількість вуглекислого газу, що призводить до розвитку парникового ефекту.

Основні завдання та аспекти енергозберігаючих технологій:

- економія державних енергоресурсів;

- раціональне використання природних ресурсів;

- захист навколишнього середовища від шкідливих викидів;

- освоєння та розвитку технологій, заснованих на використанні відновлюваних джерел енергії;

- зниження «парникового ефекту».

Необхідність розробки та реалізації політики енергозбереження диктується низкою обставин безпосередньо пов'язаних з екологією. Насамперед можна виділити такі обставини, що зумовлюють розвиток енергозбереження:

1. Обмеженість невідновлюваних джерел енергії, передусім запасів нафти, газу та вугілля, використання яких нині будується система енергозабезпечення народного господарства. Сьогодні споживання первинної енергії у світі становить близько 10 млрд. тонн умовного палива. Темпи приросту споживання енергетичних ресурсів залишаються досить високими, і найоптимістичніші прогнози дають лише кілька десятків років щодо благополучного енергозабезпечення суспільства. Таким чином, енергозбереження зможе збільшити період адаптації світової спільноти до нового режиму енергозабезпечення, коли на зміну запасам органічного палива, що знижуються, виходитимуть інші джерела енергії.

2. Розвиток ядерної енергетики багато в чому стримується наслідками аварій та катастроф, що сталися на об'єктах АЕС. Тільки з 1952 по 2011 рр. сталося 22 аварії рівня небезпеки від 4 до 7.

Список радіаційних аварій (табл. 7.1) - надзвичайні випадки, пов'язані з радіаційними викидами, класифікуються за шкалою МАГАТЕ INES (англ. INES International Nuclear Events Scale) по одному з 7 рівнів. Поширення радіоактивності класифікується за цією шкалою від 2 до 7 рівня, більші рівні відповідають більшій небезпеці. Так, ризик опромінення населення виникає на рівнях INES 4 і вище, і з цього рівня — INES 4 — ядерний чи радіологічний інцидент кваліфікується як аварія.

Таблиця 7.1.

Список радіаційних аварій цивільної атомної промисловості

| Рік | Дата | Опис | Країна | Рівень INES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1952 | 12 грудня | Аварія в Чок-Ріверській лабораторії[en] | Канада | 5 |
| 1955 | 29 листопада | У Національній лабораторії випробувань реакторів штату Айдахо[en] дослідний реактор EBR-I був частково зруйнований під час випробування потоку теплоносія. | США | 4 |
| 1957 | 29 вересня | Киштимська аварія | СРСР | 6 |
| 1957 | 10 жовтня | Аварія у Віндскейлі | Велика Британія | 5 |
| 1958 | 30 грудня | Критична аварія сталася при роботі з розчином, що містить плутоній в Лос-Аламосі наукової лабораторії в Нью-Мексико. | США | 4 |
| 1959 | 26 липня | Витік радіоактивних газів у науково-дослідній лабораторії у Санта-Сюзані, Каліфорнія | США | 5 |
| 1961 | 3 січня | На експериментальному реакторі SL-1 з невстановлених причин був витягнутий керуючий стрижень, розпочалась некерована ланцюгова реакція, яка викликала тепловий вибух, розплавлення реактора і викид в атмосферу 3 ТБк радіоактивного йоду. | США | 5 |
| 1964 | 24 липня | На заводі ядерного палива «United Nuclear Corporation», що в Чарлзтауні 38-річний робітник Роберт Пібоді спричинив аварію з рідким розчином урану. | США | 4 |
| 1966 | 5 жовтня | Несправність системи охолодження натрію призвела до руйнування деяких паливних елементів у реакторі Fermi 1 в містечку Монро (Мічиган). Два зі 105 паливних агрегатів під час аварії розплавились, проте випромінювання не було виявлено за межами резервуару. | США | 4 |
| 1969 | 21 січня | Повна втрата теплоносія призвела до вибуху експериментального реактора у великій скельній печері в Люцені. Підземне розташування цього реактора діяло як сховище та запобігало будь-якому зовнішньому забрудненню. | Швейцарія | 4 |
| 1969 | 11 травня | На заводі «Rocky Flats», штат Колорадо, відбулось спонтанне займання плутонію в контейнері з 600 тонн горючих матеріалів. Вогонь спалив 2 тонни матеріалу та випустив оксид плутонію. Взявши зразки ґрунту, було встановлено, що територія була забруднена плутонієм. Оскільки оператори заводу відмовилися ініціювати розслідування, зразки були взяті як частина неофіційного розслідування. | США | 4 |
| 1975 | 30 листопада | Аварія на Ленінградській АЕС | СРСР | 4 |
| 1977 | 22 лютого | Аварія на реакторі КС-150 (Богуніце) | Чехословаччина | 4 |
| 1979 | 28 березня | Аварія на АЕС Три-Майл-Айленд | США | 5 |
| 1980 | 13 березня | На АЕС Сен-Лоран відбулося часткове розплавлення активної зони реактора, викликане корозією конструкційних елементів паливних каналів. | Франція | 4 |
| 1983 | 23 вересня | У місті Буенос-Айрес, нехтуючи правилами безпеки, загинув оператор, змінюючи серцевину дослідницького реактора. | Аргентина | 4 |
| 1985 | 10 серпня | Радіаційна аварія в бухті Чажма Японського моря. При перезарядці активної зони реактора на АПЧ К-431[ru] реактор перейшов у пусковий режим, викликавши тепловий вибух і радіаційне зараження місцевості. | СРСР | 5 |
| 1986 | 26 квітня | Аварія на Чорнобильській АЕС | СРСР | 7 |
| 1993 | 6 квітня | Імовірно, через недостатню подачу повітря для перемішування розчину на радіохімічний завод Сибірського хімічного комбінату вибухом було зруйновано апарат по екстракції урану і плутонію, що містив розчин нітрату уранілу[ru]. | Росія | 4[1][2] |
| 1999 | 30 вересня | Аварія на ядерному об'єкті Токаймура | Японія | 4 |
| 2006 | 11 березня | Аварія в інституті радіоелементів під Флерюсе[3][4] | Бельгія | 4 |
| 2011 | 11 березня | Землетруси та викликані ними цунамі на АЕС Фукусіма-1 призвели до відключення енергопостачання та систем охолодження, що своєю чергою призвело до розплавлення активної зони реакторів на енергоблоках 1, 2 і 3.[5] | Японія | 7 |

Апріорна аварійність ядерних об'єктів – основний аргумент противників швидкого розвитку ядерної енергетики.

3. Нетрадиційні джерела також завдають шкоди довкіллю. Так, вітрові електричні станції є перешкодою для повітряного сполучення, поширення радіохвиль, порушують шляхи міграції птахів, ведуть до кліматичних змін внаслідок порушення природної циркуляції повітряних потоків. Низькочастотні звукові коливання (інфразвуки), що збуджуються вітровими електричними станціями, небезпечні для людини і тварин. Так, нині у Великій Британії запроваджено мораторій на зведення нових наземних вітряних електричних станцій. Експлуатація геотермальних джерел пов'язана з осіданням ґрунту та ризиком виникнення землетрусів, зі значним забрудненням водних об'єктів, з викидом шкідливих газів. Високі екологічні витрати характерні й інших нетрадиційних джерел енергії.

4. Однією з причин, що визначають необхідність розвитку енергозбереження, і те, що енергетика – одне із головних забруднювачів біосфери.

Основні об'єкти на довкілля – електростанції. Вони різняться споживанням первинних енергоресурсів, від показників яких істотно залежать умови і форма впливу станцій на довкілля.

Налагоджена в організаційно-правовому відношенні політика енергозбереження призводить до зменшення енергетичних ресурсів, що споживаються енергетичними об'єктами, та до зменшення негативного впливу енергетичної галузі на біосферу. В даний час близько 30% енергоспоживання припадає на електроенергетику, 35% – на опалення та гаряче водопостачання, 30% – на технологічне споживання тепла. Згідно зі статистикою, з усіх теплових скидів 18% припадають на відходи використання тепла, 22% - на опалення та гаряче водопостачання та 42% - на теплоконденсацію на ТЕС.

Якщо говорити про масштаби теплового забруднення атмосфери, то показовими є такі види оцінки: від промислового центру з населенням 2 млн. чоловік, з електростанціями сумарною потужністю 4600 МВт і нафтохімічними заводами шлейф теплових забруднень поширюється на 80-120 км при ширині зони забруднення близько 1 км.

Однією із важливих проблем є збільшення споживання енергії для освітлення. У Європі до цієї проблеми підійшли предметно та спеціально створеною європейською комісією було розроблено Програму Європейського Союзу «З захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу електротехнічної продукції». В її основу закладено три пріоритетні напрямки:

- кліматичний. Воно полягає у зменшенні викидів вуглекислого газу на об'єктах електротехнічної промисловості. Планується зменшення викидів вуглекислого газу, перегляд нормування у світлотехніці з метою збільшення енергоефективності (15% усієї світової електроенергії використовується у світлотехніці);

- довкілля. Воно полягає в обмеженні використання шкідливих речовин у світлотехнічній промисловості;

- утилізація. Направлено на забезпечення безпеки під час переробки відходів та відповідальності виробників продукції.

Перспективи розвитку світлотехнічної промисловості зведені до наступних ключових напрямів:

- постійна робота над удосконаленням нових, високоефективних, твердокристалічних джерел світла – світлодіодів (LED);

- створення високотехнологічних матеріалів для поверхонь.

Однією з проблем суспільства є подолання загальної небезпеки екологічної катастрофи. Розвиток економіки за рахунок низькоефективних технологій може спричинити надмірні витрати на ліквідацію наслідків руйнування біосфери.

Основний забруднювач довкілля – це підприємства ПЕК:

- 48% викидів шкідливих речовин;

- 27% забруднених стоків;

- 30% твердих відходів;

- 70% обсягу парникових газів;

– 72% виділення оксидів азоту.

Тільки за рахунок повсюдного енергозбереження можна досягти екологічного та економічного ефекту без обмеження інтересів суспільства.

Екологічні проблеми традиційної енергетики

1) Теплові електростанції

У більшості країн світу частка електроенергії, що виробляється на ТЕС понад 50%. Як паливо на ТЕС зазвичай використовуються вугілля, мазут, газ, сланці. Викопне паливо відноситься до невідновних ресурсів. Згідно з багатьма оцінками вугілля на планеті вистачить на 100-300 років, нафти на 40-80 років, природного газу на 50-120 років.

Коефіцієнт корисної дії ТЕС становить середньому 36-39%. Поряд із паливом ТЕС споживає значну кількість води. Типова ТЕС потужністю 2 млн кВт щодобово споживає 18 000 т вугілля, 2500 т мазуту, 150 000 м3 води. На охолодження відпрацьованої пари на ТЕС використовуються щодобово 7 млн. м3 води, що призводить до теплового забруднення водоймища-охолоджувача.

Для ТЕС характерне високе радіаційне та токсичне забруднення навколишнього середовища. Це зумовлено тим, що звичайне вугілля, його зола містять мікродомішки урану та ряду токсичних елементів у значно більших концентраціях, ніж земна кора.

При будівництві великих ТЕС або їх комплексів забруднення ще значніша. При цьому можуть виникати нові ефекти, наприклад, обумовлені перевищенням швидкості спалювання кисню над швидкістю його утворення за рахунок фотосинтезу земних рослин на даній території, або спричинені збільшенням концентрації вуглекислого газу приземному шарі.

2) Гідроелектростанції

Основні переваги ГЕС - низька собівартість електроенергії, що виробляється, швидка окупність (собівартість приблизно в 4 рази нижче, а окупність в 3-4 рази швидше, ніж на ТЕС), висока маневреність, що дуже важливо в періоди пікових навантажень, можливість акумуляції.

Але навіть за повного використання потенціалу всіх річок Землі можна забезпечити трохи більше чверті сучасних потреб людства. Спорудження ГЕС (особливо на рівнинних річках) призводить до багатьох екологічних проблем. Водосховища, необхідні для забезпечення рівномірної роботи ГЕС, спричиняють зміни клімату на прилеглих територіях на відстані до сотень кілометрів, є природними накопичувачами забруднень.

У водосховищах розвиваються синьо-зелені водорості, прискорюються процеси евтрофікації (Евтрофікація (від ін. -грец. εὐτροφία - хороше харчування) - насичення водойм біогенними елементами, що супроводжується зростанням біологічної продуктивності якості водних басейнів), що спричиняє погіршення якості води, порушує функціонування екосистем. Під час будівництва водосховищ порушуються природні нерестовища, відбувається затоплення родючих земель, змінюється рівень підземних вод.

Більш перспективною є спорудження ГЕС на гірських річках. Це зумовлено вищим гідроенергетичним потенціалом гірських річок проти рівнинними річками. При спорудженні водоймищ у гірських районах не вилучаються із землекористування великі площі родючих земель.

3) Атомні електростанції

АЕС не виробляють вуглекислого газу, обсяг інших забруднень атмосфери порівняно з ТЕС також малий. Кількість радіоактивних речовин, що утворюються під час експлуатації АЕС, порівняно невелика. Протягом тривалого часу АЕС представлялися як найбільш екологічно чистий вид електростанцій та як перспективна заміна ТЕС, які впливають на глобальне потепління. Проте процес безпечної експлуатації АЕС ще не вирішено. З іншого боку, заміна основної маси ТЕС на АЕС для усунення їхнього вкладу в забруднення атмосфери в масштабі планети неможлива через величезні економічні витрати.

Чорнобильська катастрофа призвела до корінної зміни ставлення населення до АЕС у регіонах розміщення станцій чи можливого їхнього будівництва.

Серед основних проблем використання АЕС можна виділити такі:

1.Безпека реакторів. Усі сучасні типи реакторів ставлять людство під загрозу ризику глобальної аварії, подібної до Чорнобильської. Така аварія може статися з вини конструкторів через помилку оператора або внаслідок терористичного акту. Принцип внутрішньої самозахищеності активної зони реактора у разі розвитку аварії за гіршим сценарієм з розплавленням активної зони має бути невпинною вимогою при проектуванні реакторів. Ядерна технологія складна. Потрібні були роки аналізу та накопиченого досвіду, щоб просто усвідомити можливість виникнення деяких типів аварій. Невизначеності щодо безпеки ніколи не будуть повністю вирішені заздалегідь. Велика кількість проблем буде виявлена лише під час експлуатації нових реакторів.

2. Зниження емісії діоксиду вуглецю. Вважається, що витіснення теплових електростанцій допоможе вирішити проблему зниження викидів діоксиду вуглецю, одного з головних парникових газів, що сприяють потеплінню клімату на планеті. Однак, насправді, електростанції з комбінованим циклом на природному газі не тільки набагато економічніші, ніж АЕС, а й за одних і тих самих витрат досягається значно більше зниження викидів діоксиду вуглецю, ніж при використанні атомної енергії з урахуванням всього паливного циклу (споживання енергії при видобутку та збагаченні урану, виготовленні ядерного палива та інших витрат на «вході» та «виході»).

3. Зняття з експлуатації реакторів на АЕС. До 2010 р. половина з працюючих у світі АЕС мала вік 25 років і більше. Після цього передбачається процедура зняття з експлуатації реакторів. За даними Всесвітньої ядерної асоціації (WNA), понад 130 промислових ядерних установок вже виведено з експлуатації, або очікують на цю процедуру. І у всіх випадках виникає проблема утилізації радіоактивних відходів, які треба надійно ізолювати та зберігати тривалий термін у спеціальних сховищах. Багато експертів вважають, що ці витрати можуть зрівнятися із витратами на будівництво АЕС.

4. Небезпека використання АЕС для поширення ядерної зброї. Кожен реактор виробляє щорічно плутоній у кількості, достатньої створення кількох атомних бомб. У ядерному паливі (ВЯП), що відпрацювало, яке регулярно вивантажується з реакторів, міститься не тільки плутоній, але й цілий набір небезпечних радіаційних елементів. Тому МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) намагається тримати під контролем весь цикл поводження з ядерним паливом, що відпрацював, у всіх країнах, де працюють АЕС.

Еколого-економічні характеристики основних відновлювальних та альтернативних джерел енергії

Вважається, що відновлювальні джерела енергії (вітрові, сонячні, геотермальні, хвильові та ін.), модульні станції на природному газі з використанням паливних елементів, утилізація скидного тепла та відпрацьованої пари, як і багато іншого, реальні шляхи захисту від зміни клімату без створення нових загроз для живих і майбутніх поколінь. Розглянемо ці питання докладніше.

1) Пряме використання сонячної енергії

Потужність сонячної радіації, поглиненої атмосферою та земною поверхнею, становлять 105 ТВт (тераватт) = (1017 Вт). (1 Твт = 1012 Вт)  Ця величина здається величезною порівняно з сучасним світовим енергоспоживанням, що дорівнює 10 ТВт. Тому її вважають найперспективнішим видом нетрадиційної (альтернативної) енергетики.

До основних методів перетворення сонячної енергії належать передусім методи прямого використання сонячної енергії – фотоелектричне перетворення та термодинамічний цикл, а також біоконверсія. Крім того, використання енергії сонця передбачає обов'язкову наявність накопичувачів електроенергії достатньої ємності. Як правило, це звичайні акумулятори. Тому, якщо розглядати сонячну енергетику повного циклу (з урахуванням виробництва датчиків-перетворювачів сонячної енергії і особливо акумуляторних батарей), то сумарний вплив такої енергетики на забруднення навколишнього простору виявляється не таким вже й незначним.

2) Біомаса (сукупна маса рослинних та тваринних організмів), як джерело енергії, використовується з найдавніших часів. У процесі фотосинтезу сонячна енергія запасається у вигляді хімічної енергії у зеленій масі рослин. Запасена в біомасі енергія може бути використана у вигляді їжі людиною чи тваринами або для отримання енергії у побуті та виробництві. В даний час до 15% енергії у світі виробляється з біомаси.

Найдавніший, і ще широко застосовуваний спосіб отримання енергії з біомаси полягає в її спалюванні. У сільській місцевості до 85% енергії одержують цим способом. Як паливо, біомаса має ряд переваг перед викопним паливом. Насамперед – це відновне джерело енергії. При спалюванні біомаси виділяється у 10-20 разів менше сірки та у 3-5 разів менше золи, ніж при спалюванні вугілля. Кількість вуглекислого газу, що виділився при спалюванні біомаси, дорівнює кількості вуглекислого газу, витраченого у процесі фотосинтезу. Широко поширений спосіб одержання енергії з біомаси полягає в отриманні біогазу шляхом анаеробного переброджування. Такий газ містить близько 70% метану. Біометаногенез був відкритий ще в 1776 Вольтою, який виявив вміст метану в болотному газі. Біогаз дозволяє використовувати газові турбіни, що є найсучаснішими засобами теплоенергетики. Для виробництва біогазу використовуються органічні відходи сільського господарства та промисловості. Цей напрямок є одним із перспективних та багатообіцяючих способів вирішення проблеми енергозабезпечення сільських районів. Наприклад, із 300 т сухої речовини гною, перетвореного на біогаз, вихід енергії становить близько 30 т нафтового еквівалента.

Біомасу для подальшого отримання біогазу, можна вирощувати у водному середовищі, культивуючи водорості та мікроводорості. У багатьох наукових лабораторіях зараз займаються розробкою технологій вирощування мікроводоростей для біоконверсії сонячної енергії.

3) Хвильова енергетика

Хвильова електростанція - установка, розташована у водному середовищі, метою якої є отримання електрики з кінетичної енергії хвиль.

Останнім часом пильна увага вчених та конструкторів привертає використання різних видів енергії Світового океану. Збудовано перші приливні електростанції. Розробляються методи використання теплової енергії океану, пов'язаної, наприклад, зі значною різницею температур поверхневого та глибинного шарів океану, що досягає в тропічних областях 20°С і більше. В даний час накопичено значний обсяг інструментальних вимірювань вітрового хвилювання у Світовому океані. На основі цих даних хвильова кліматологія визначає райони з найбільш інтенсивним та постійним хвилюванням.

Сила, з якої хвилі впливають на споруди у береговій зоні, сягає кількох тонн на квадратний метр. Ця силова дія також може бути використана для перетворення хвильової енергії. Хвильова енергетика не використовує викопне паливо, вартість якого безперервно зростає, а запаси обмежені. Перед хвильовою енергетикою не стоїть у гострій формі проблема впливу на навколишнє середовище. Проте нині виробництво 1 кВт електроенергії на хвильових електростанціях у 5-10 разів вище, ніж на АЕС чи ТЕС. Крім того, якщо значна частина акваторії буде покрита хвильовими перетворювачами, це може призвести до неприємних екологічних наслідків, оскільки хвилі відіграють важливу роль у газообміні атмосфери та океану, в очищенні поверхні моря та шару повітряного потоку від забруднення. Тому хвильову енергетику слід розглядати лише як додаткове до традиційного джерело енергії, яке може мати значення лише в деяких районах світу.

4) Приливні електростанції

У прибережній зоні приливні хвилі проявляються в періодичному підйомі та опусканні рівня. У вузькостях припливи часто проявляються як потужних течій. У деяких місцях висота припливу досягає значної величини - 12-20 м. Енергія припливних хвиль величезна.

Використання енергії припливів обмежується, переважно, високою вартістю споруди. Крім того, як виявилося, приливні станції характеризуються негативним впливом на довкілля. Спорудження греблі призведе до збільшення амплітуди припливу. Навіть невелике підвищення амплітуди припливу спричинить значну зміну розподілу ґрунтових вод у береговій зоні, збільшить зону затоплення, порушить циркуляцію водних мас, змінить льодовий режим у частині басейну за греблею тощо.

5) Градієнт-температурна енергетика

Цей спосіб отримання енергії заснований на різниці температур. Не надто поширений. За допомогою нього можна отримувати досить велику кількість енергії при невеликій собівартості. Найбільше градієнт-температурних електростанцій розташовується на морському узбережжі і для роботи використовує морську воду. Майже 70% сонячної енергії поглинає світовий океан. А перепад температур між водами на глибині в сотні метрів і водами на поверхні океану – величезне джерело енергії, яке оцінюється в 20-40 тис. ТВт, з них можна використовувати лише 4 ТВт.

Недоліки: виділення великої кількості вуглекислоти, нагрівання та зниження тиску глибинних вод, та охолодження поверхневих вод. Дані процеси негативно впливають на клімат, флору та фауну регіону.

6) Вітроенергетика

Вітрова енергетика не споживає викопне паливо, не використовує воду для охолодження та не викликає теплового забруднення водойм, не забруднює атмосферу. Проте вітрові електрогенератори мають широкий спектр негативних екологічних наслідків, виявлених тільки після того, як у 1970 роки почався період відродження вітрової енергетики.

Основним недоліком вітроенергетичних станцій є використання під будівництво ВЕС значних земельних ресурсів. Під потужні промислові ВЕС необхідна площа з розрахунку від 5 до 15 км2/МВт залежно від троянди вітрів та місцевого рельєфу району. Максимальна потужність, яка може бути одержана з 1 км 2 площі, залежить від району установки ВЕС, типу станції та технологічних особливостей конструкції; середнє значення отримуваної потужності дорівнює приблизно 10 МВт. Для ВЕС потужністю 1000 МВт знадобиться площа в 70-200 км 2 , хоча більшість цих земель може бути використаною. Самі ВЕС займають лише 1% усієї території, на 99% решти можна займатися сільським господарством або іншою діяльністю, що здійснюється в таких густонаселених країнах, як Данія, Нідерланди, Німеччина.

Один із недоліків таких ВЕС – неприємні звуки, спричинені обертанням лопатей ротора. Люди скаржилися, що нерідко під час наближення до електростанції вони починали відчувати дискомфорт і іноді навіть напади невмотивованого страху. Тварини та птахи воліли відразу залишати зони, забудовані ВЕС, а перелітні птахи ухилялися від маршруту і робили крюк за кілька кілометрів, щоб їх облетіти. Особливу екологічну проблему є шумові впливи вітроагрегатів потужністю 250 кВт і вище. Проблема генерації ВЕУ ультразвуку була подолана шляхом вибору профілю лопаті та швидкості обертання вітроколеса, а точніше кінців лопаті вітроколеса.

7) Геотермальна енергетика

Геотермальна енергія – це енергія внутрішніх областей Землі, запасена в гарячій воді або водяній парі.

Використання геотермальної енергії має негативні екологічні наслідки. Будівництво геотермальних станцій порушує "роботу" гейзерів. Для конденсації пари на геотермальних станціях використовується велика кількість води, що охолоджує, тому геотермальні станції є джерелами теплового забруднення. За однакової потужності з ТЕС чи АЕС геотермальна електростанція споживає для охолодження значно більше води, т.к. її ККД нижче. Скидання сильно мінералізованої геотермальної води в поверхневі водоймища може призвести до порушення їх екосистем. У геотермальній воді у великих кількостях міститься сірководень і радон, який викликає радіоактивні забруднення навколишнього середовища.

Екологічна криза енергетики

Основні форми впливу енергетики на довкілля полягають у наступному.

1. Основний обсяг енергії людство поки що отримує за рахунок використання невідновних ресурсів.

2. Забруднення атмосфери: тепловий ефект, виділення в атмосферу газів та пилу.

3. Забруднення гідросфери: теплове забруднення водойм, викиди забруднюючих речовин.

4. Забруднення літосфери при транспортуванні енергоносіїв та захороненні відходів, при виробництві енергії.

5. Забруднення радіоактивними та токсичними відходами навколишнього середовища.

6. Зміна гідрологічного режиму рік гідроелектростанціями і як наслідок забруднення на території водотоку.

7. Створення електромагнітних полів навколо ліній електропередач.

Узгодити постійне зростання енергоспоживання зі зростанням негативних наслідків енергетики, враховуючи, що найближчим часом людство відчує обмеженість копалин, можна, мабуть, двома способами:

1. Економія енергії. Ступінь впливу прогресу на заощадження енергії можна продемонструвати на прикладі парових машин. Як відомо, ККД парових машин 100 років тому становив 3-5%, а зараз сягає 40%. Розвиток світової економіки після енергетичної кризи 70 років також показав, що на цьому шляху людство має значні резерви. Застосування ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій забезпечило значне скорочення споживання палива та матеріалів у розвинених країнах.

2. Розвиток екологічно чистіших видів виробництва енергії. Вирішити проблему, ймовірно, здатний розвиток альтернативних видів енергетики, що особливо базуються на використанні відновлюваних джерел. Однак шляхи реалізації цього напряму поки що не очевидні. Поки що відновлювані джерела дають трохи більше 20 % загальносвітового споживання енергії. Основний внесок у ці 20% дають використання біомаси та гідроенергетика.

Наразі питання енергозбереження та екологічної безпеки розглядаються досить часто. Проте, дуже рідко ці питання розглядаються в контексті взаємозв'язку систем екологічного та енергетичного менеджменту, екологічних та енергетичних обстежень на промисловому підприємстві. Об'єднання цих двох ключових напрямів діяльності підприємства в даний час є необхідністю, що дозволить підвищити енергетичну ефективність, при цьому зменшивши екологічне навантаження.

Екологічна ефективність промисловості безпосередньо пов'язані з енергетичної ефективністю виробничого циклу. Можна припустити, що збільшення енергетичної ефективності підприємства неминуче тягне за собою підвищення його екологічної безпеки. У зв'язку з цим роль інтеграції даних процесів збільшується і стає необхідною і доцільною умовою.

Умовне об'єднання екологічного та енергетичного менеджменту можливе, у тому числі, і у зв'язку з наявністю спільних рис:

1) здійснюється на підприємстві за допомогою визначення програми заходів, спрямованих на розвиток підприємства (енергетична та екологічна політика);

2) зв'язок завдань енергетичного та екологічного обстеження та, отже, доцільність одночасного проведення еколого-енергетичного обстеження;

3) необхідність організації постійного енергетичного та екологічного моніторингу діяльності підприємства;

4) розробка підприємством екологічного та енергетичного паспорта, які між собою тісно пов'язані.

Виникає абсолютно обґрунтована ідея проведення спільного об'єднаного еколого-енергетичного обстеження. Однак є ціла низка обставин, що перешкоджають цьому:

- дуже часто енергоаудитори не мають інструментів оцінки екологічної експертизи стану обстежуваного споживача енергетичних ресурсів;

- екологи-аудитори, які не мають методами оцінки взаємозв'язку виробничої діяльності підприємства (і стану его об'єктів) з показниками енергетичної ефективності та формуванням енергетичних балансів.

Реалізація об'єднаного енерго-екологічного аудиту дозволить:

- об'єктивно оцінити енергетичну ефективність використання енергетичних ресурсів та розробити енергозберігаючі заходи;

- Визначити екологічні аспекти впливу технологічних енергетичних систем на навколишнє середовище в ході реалізації енергозберігаючих заходів;

- виробити оптимальну стратегію для обстеженого споживача енергетичних ресурсів щодо підвищення його екологічної та інвестиційної привабливості.

Загальні результати оцінки енергоефективності та екологічного навантаження підприємства необхідно використовувати за загальної процедури планування реалізації еколого-енергетичних рішень, що дозволить підприємству вирішити проблему енергетичної та екологічної безпеки. Підвищення інтеграції екології та енергетики підтверджує активне створення на міжнародному рівні низки документів, що розглядають питання екологічної безпеки та енергозбереження в сукупності як єдине ціле.

Як правило, відповідальність з екологічної безпеки та енергетики належить до різних структурних підрозділів підприємства. При проведенні загального еколого-енергетичного обстеження доцільно покласти ці функції одному центру відповідальності.

Це дозволить:

1) знизити загальні витрати підприємства за змістом зазначених структурних підрозділів за рахунок оптимізації структури управління;

2) підвищити ефективність загального еколого-енергетичного обстеження за рахунок зниження замикання зв'язків між структурними підрозділами.

Процес проведення загального еколого-енергетичного менеджменту має впроваджуватись лише після загальної оцінки доцільності та ефективності такої інтеграції. Для цього, ймовірно, будуть потрібні фінансові вкладення, в першу чергу спрямовані на перепідготовку персоналу.

Таким чином, можна зробити висновок про існування тісного взаємозв'язку між енергетикою підприємства та його екологічною безпекою. Вирішення першої проблеми дозволить частково вирішити проблему підвищення екологічного навантаження підприємства. Проте для реалізації загальної стратегії управління необхідна розробка ефективного механізму зацікавленості з боку промислових підприємств – як основних суб'єктів, що реалізують енергетичне та екологічне обстеження.

Також слід звернути увагу на законодавчу основу реалізації даного механізму. По-перше, проведення комплексного еколого-енергетичного обстеження має бути закріплене законодавцем на федеральному рівні. По-друге, потрібна розробка методичних засад проведення такого обстеження. Результатом реалізації комплексного еколого-енергетичного обстеження стане вироблення заходів, спрямованих на підвищення як енергетичної ефективності підприємства, так і зниження його екологічного навантаження на довкілля.

Таким чином, для інтеграції енергетичного та екологічного обстеження необхідне виконання таких умов:

1) політика енергозбереження, розроблена та прийнята підприємством, мала комплексний характер та враховувала екологічні показники;

2) включення основних екологічних показників до енергетичного паспорта підприємства;

3) розрахунок енергозберігаючих заходів у аспекті зниження екологічного навантаження підприємства;

4) реконструкція чинного законодавства у галузі енергетичного та екологічного обстежень.

Контрольні запитання

- Основні завдання енергозберігаючих технологій.

- Які екологічні обставини зумовлюють розвиток енергозбереження?

- Екологічні проблеми традиційної енергетики.

- Еколого-економічні характеристики основних відновлювальних та альтернативних джерел енергії.

- Екологічна криза енергетики.

- Умови інтеграції  енергетичного та екологічного обстеження.

# ЛЕКЦІЯ 8. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ

Науково-технічний прогрес спрямований на підвищення енергетичної ефективності суспільного виробництва, тобто на енергозбереження, яке має два аспекти: зниження палива чи енергії, що витрачається на одиницю продукції, та вдосконалення самого енергетичного виробництва та енергетичного балансу.

Перший аспект забезпечується підвищенням рівня технологічної складової, зниженням втрат, технічним переозброєнням та реконструкцією, створенням нових технологій. Другий – підвищення якості продукції з меншими витратами. У кількісних оцінках повинні враховуватися такі фактори енергозбереження, як зниження матеріаломісткості, розміщення продуктивних сил по території, покращення схеми транспортних перевезень, використання менш енергоємної продукції, централізація електро- та теплопостачання.

Необхідно відрізняти економію енергоресурсів, що супроводжує прогресивні структурні зміни та загальний технічний прогрес, від економії, яка потребує цілеспрямованої дії (цільових капіталовкладень, систем стимулювання, контролю). Діяльність економії першого типу знижується, що обумовлено складністю подальшого підвищення ККД енергоустановок, використанням бідних природних ресурсів, збільшенням глибини їхньої переробки, зростанням вимог до охорони навколишнього середовища і т. д. Тому зростає роль економії другого типу, яка залежить від діяльності персоналу конкретних галузей.

Необхідно вживати заходів як щодо зниження виходу вторинних енергоресурсів з основних процесів, так і щодо підвищення доцільного максимуму межі утилізації вторинних енергоресурсів.

Електроенергетика

Електроенергетикою використовується понад 40% всього палива, що споживається. В електроенергію переходить близько 1/3 вихідної енергії палива, на власні потреби споживається до 10% енергії, що виробляється. Необхідно впроваджувати нові прогресивніші парогенератори на ТЕС; підвищувати рівень автоматизації; застосовувати нові термодинамічні цикли (парогазові установки, магнітогідродинамічний генератор (МГД-генератор)); знижувати втрати у ЛЕП; підвищувати рівень компенсації реактивної потужності; удосконалювати допоміжне обладнання.

Газова промисловість

Енергія споживається в основному на газоперекачувальних станціях, які витрачають до 10% всього природного газу, що видобувається. При споживанні газу слід враховувати низький ККД пальників, відсутність контрольно-вимірювальних приладів. Тому бажано використовувати електропривод на газоперекачувальних станціях, споживаючи енергію від економічних ГЕС. Необхідно забезпечувати утилізацію скидної теплоти агрегатів для цілей теплопостачання, створювати нові високоекономічні газоперекачувальні компресорні установки.

Вугільна промисловість

Основні втрати палива: недостатній рівень вилучення з пластів, видування при транспортуванні, відсутність утилізації метану в шахтах, відходи вугілля з породою. Необхідно: нові методи видобутку та транспорту, плівкові покриття при зберіганні, збагачення при вилученні вугілля з порід.

Нафтодобувна та нафтопереробна промисловість

Втрати енергоресурсів пов'язані з низьким коефіцієнтом вилучення нафти із пластів, поганим використанням фонду свердловин, малою енергетичною ефективністю технологічних процесів переробки. Необхідно розробляти нові методи впливу на пласти з метою збільшення виходу нафти, використовувати автоматизовані газоліфтні свердловини, освоювати морські родовища

Машинобудування

Приблизно третина споживаного палива в машинобудівному комплексі йде на потреби ливарного, ковальсько-пресового та термічного виробництва. Понад третину всієї електроенергії галузі йде на механічну обробку. Основними споживачами енергоресурсів у машинобудуванні є мартенівські печі, плавильні печі, тягодутьєві машини, нагрівальні печі, сушарки, прокатні стани, гальванічне обладнання, зварювальні агрегати, пресове господарство.

Причинами малої ефективності енергообладнання є низький технічний рівень пічного господарства, висока металоємність виробів, великі відходи металу, погана утилізація скидної теплоти, втрати теплових та електричних мереж. Більше половини резервів економії енергоресурсів може бути реалізована в процесі плавки металів та ливарного виробництва, металообробки, при заміні металевих конструкційних матеріалів на пластмаси тощо.

Важливими напрямками енергозбереження у машинобудуванні є: використання електропечей із вагранками закритого типу з підігрівом дуття; впровадження автоматики, використання рекуператорів, заміна механічної обробки деталей штампуванням та точним литтям; застосування порошкової металургії; заміна гарячого штампування видавлюванням; розвиток робототехніки; підвищення надійності устаткування.

Для підвищення енергетичної ефективності машинобудівного виробництва необхідно: підвищувати рівень використання вторинних енергоресурсів, включаючи теплоту вентиляційних викидів; модернізувати заводські ТЕЦ та котельні, компресорні та кисневі станції, системи електропостачання, теплопостачання, водопостачання.

Чорна металургія

Найбільшими споживачами палива в галузі є доменне та прокатне виробництво, найенергоємнішими – феросплавне, гірничорудне, прокатне, електросталеплавильне та кисневе виробництва, найбільш теплоємними – коксохімічне виробництво. Тому необхідно: впроваджувати нові прогресивні технології з рекуперацією теплоти; вдувати в доменні печі пиловугільне паливо; застосовувати рециркуляцію доменного газу; впроваджувати високоефективні компресори; укрупнювати доменні печі; підвищувати тиск у робочому просторі їх, температуру дуття; збільшувати частку безперервного розливання сталі; замінювати мартенівське виробництво киснево-конвертерним; скорочувати кількість циклів нагрівання металу; замінювати відкриті печі на закриті; автоматизувати технологічні процеси.

Кольорова металургія

У цій галузі найбільш енергоємними є алюмінієве, мідне, нікелеве, свинцево-цинкове, титано-магнієве виробництва. Останнім часом доводиться витягувати метал із бідних руд, тому питомі витрати енергоресурсів зростають. У кольоровій металургії потрібно: широко використовувати автогенні процеси (що виділяють теплоту), плавку в рідкому та виваженому середовищі (киснево-факельні, циклонно-електротермічні способи); розробляти безвідходні технології, що базуються на комплексній переробці сировини; укрупнювати одиничні потужності; оптимізувати технологічні процеси; вести видобуток руди із застосуванням циклічно-потокової технології; проводити попереднє збагачення поліметалевих руд; використовувати мікробіологічні методи вилучення металів із руд; використовувати ядерну енергію у найбільш енергоємних виробництвах (вихід алюмінію з глинозему).

Хімія та нафтохімія

Вугілля, нафта та газ у цих галузях використовуються і як паливо, і як сировина. Основними напрямками є: вдосконалення технологій виробництва соди; використання великих агрегатів з виробництва метанолу; використання газофазного методу полімеризації етилену у виробництві поліетилену; укрупнення агрегатів у виробництві хімволокна; розвиток мембранної технології поділ рідких та газоподібних середовищ, а також у виробництві хлору; застосування високоактивних каталізаторів; впровадження установки миттєвого закипання під час утилізації низькопотенційної скидної теплоти; застосування апаратів із занурювальними пальниками; використання процесів отримання поліетилену низької щільності з урахуванням застосування каталізаторів; впровадження прогресивних технологій отримання синтетичного каучуку; широке використання котлів утилізаторів.

Комунально-побутове господарство

Цей сектор економіки є одним із найбільших споживачів палива, теплоти, електроенергії, що пов'язано з необхідністю забезпечення комфортних умов для людини. Необхідними заходами у цій галузі є такі: підвищення теплозахисту житлових і громадських будівель і тепломереж, що будуються та діють за рахунок використання ефективних теплоізоляційних матеріалів; зниження втрат у міських електромережах; зниження витрати палива та енергії на опалення та гаряче водопостачання житлових та громадських будівель шляхом автоматизації відпустки та витрачання теплоти; утилізація теплоти вентиляційних викидів громадських будівель; модернізація та заміна застарілого обладнання; упорядкування паливопостачання вогневих апаратів; застосування методів акумулювання теплоти для подальшого використання при опаленні, вентиляції та гарячого водопостачання на базі енергії, що виробляється в години провалу графіків споживання; створення нових джерел та систем освітлення. Особливу увагу слід приділяти підвищенню енергетичної ефективності електропобутових приладів та правильному їх використанню.

Побутове енергозбереження

На підтримку теплового режиму житлових будівель та інші побутові потреби витрачається велика кількість енергоресурсів. Наприклад, приватні домовласники в Західній Європі використовують майже 30 % усієї отримуваної енергії, що становить майже стільки ж, що і промисловість, і більше, ніж весь узятий транспорт. При цьому більша частина енергії, що витрачається (70%) йде на опалення приміщень (рис. 8.1).

У житловому господарстві нашої країни також споживається близько 30 % теплової енергії, одержуваної від спалювання різних видів палива. При цьому сумарна потреба експлуатованих житлових будівель (старого фонду) в тепловій енергії набагато більша, ніж у нових житлових будинках, що спроектовані і будуються в останні роки. Існуюче перевитрата теплової енергії в будівлях, що експлуатуються, порівняно з розрахунковою витратою зараз оцінюють у 25 і більше відсотків.

Рис. 8.1. Розподіл енергетичних потреб будівель.

Основними причинами втрати є: знижені теплозахисні властивості зовнішніх конструкцій, що захищають - стін, вікон, балконних дверей, суміщених покриттів будівель; невідрегульованість систем опалення; завищений повітрообмін через нещільності та щілини вікон, дверей; робота котелень з низьким ККД; недосконалість систем гарячого водопостачання та ін.

Втрати тепла складають:

- через дах – 20-30%;

- через систему вентиляції – 25-35%;

- через вікна – 10-20%;

- через стіни 20-30%;

- через підлогу на ґрунті – 5%.

З огляду на неухильне зростання цін на енергоносії витрати на опалення житлових будівель стають дуже високими. Економія на теплоізоляції будинків призводить в подальшому до величезних витрат на опалення. Ще у 80-ті роки минулого століття фахівцями Польщі було встановлено, що якщо за існуючих тоді норм підсумувати всю енергію на будівництво будинку та його обслуговування протягом 80-ти років, то виявляється, що близько 5% енерговитрат йде на матеріали та процес будівництва, а решта 95% - на його утримання та, в основному, на опалення. У вартісній оцінці - ціна енергії на опалення виявляється в 2 рази більшою, ніж вартість будівництва та обслуговування будинку за вказаний термін. Якщо врахувати ситуацію з енергоресурсами та цінами на нафту та газ, то для України вона є складною. Будинки всіх типів споживають 30...40% всієї енергії країни. За оцінками як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців, потенціал економії електроенергії в будинках та спорудах дорівнює 30...40%, а тепловій енергії – близько 50%.

Основна витрата теплової енергії пов'язана з опаленням будівель і спрямована на компенсацію теплових втрат через стіни, вікна, горищні перекриття та за рахунок вентиляції.

Одним із визначальних показників для житлового будинку є річне споживання тепла на 1 м2 корисної площі. Цей показник для України становить 150...160 кВтг/м2, для Німеччини (згідно з німецькими стандартами) - 140 кВтг/м2, для Швеції - 60...70 кВтг/м2.

Низьке енергоспоживання будинкам забезпечують:

- хороші теплоізолюючі властивості будівельних елементів (стін, вікон, даху, підлоги, підвалу);

- сумлінне виконання ізоляції: недопущення тепловтрат; щільна оболонка будови (захист від вітру тощо);

- пасивне використання сонячної енергії та її акумулювання (добове або сезонне);

- керований повітрообмін (по можливості повернення тепла);

- добре регульовані опалювальні пристрої;

- енергоекономне забезпечення гарячою водою, можливе за допомогою сонячної енергії влітку;

- усунення непотрібних витрат електроенергії.

Теплова ізоляція трубопроводів, будівель, споруд

Теплоізоляційні властивості матеріалу характеризуються значенням його коефіцієнта теплопровідності, що вимірюється у Вт/(мК) Коефіцієнт теплопровідності 1 Вт/м•К означає, що 1 квадратний метр речовини передає енергію на відстань 1 метр зі швидкістю 1 ват внаслідок різниці температур 1 кельвін. Хороший тепловий ізолятор - це матеріал, який має низьке значення теплопровідності. Одним з найбільш досконалих матеріалів, що широко використовуються в даний час для ізоляції трубопроводів, заповнення щілин у віконних та дверних отворах є пінополіуретан. Він містить від 92 до 98% закритих пір, заповнених ізоляційними газами. Цей матеріал відрізняється: низьким значенням теплопровідності, гарною термостійкістю і водостійкістю, високою механічною міцністю, можливістю заповнення вузьких щілин і просторів. Для цілей теплової ізоляції використовують також і інші матеріали, такі як пінопласт, мінеральна вата, пінобетон та ін.

Практично для стін це досягається:

- кладкою цегли з утеплюючим шаром та повітряним прошарком під зовнішньою оболонкою;

- подвійний стіною з проміжним шаром, що утеплює, з пористого наповнювача;

- одношарової кладки з низькотеплопровідного матеріалу (газосилікатний блок, пресований солом'яний блок), оштукатуреного з двох сторін.

Ізоляційні характеристики скління

Тепловий опір вікон, що застосовуються в житлових будинках, повинен бути не нижче 0,6 (м2оС)/Вт. Цій вимогі задовольняють вікна з двома роздільними палітурками (рамами), у яких внутрішні палітурки мають двошарове скління. Бажано використання спеціального теплозахисного скла, яке має спеціальний селективний шар, невидимий оком, але значно зменшує втрати тепла. Цей ефект збільшується за наявності невеликого зазору між першим та другим шаром; у такому разі витрата тепла зменшується майже вдвічі. Вікна в теплозахисному виконанні коштують на 15-20 % дорожче за звичайні, але витрати компенсуються економією на опаленні.

Віконна рама повинна мати шар, що утеплює, як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторони. Якщо цього немає, слід передбачити термічний поділ.

Зараз для заповнення віконних отворів широко використовуються склопакети. Склопакет являє собою виріб, що складається з двох або більше шарів скла, з'єднаних між собою по контуру таким чином, що між ними утворюються замкнуті герметично порожнини, заповнені зневодненим повітрям або іншим газом. Опір теплопередачі одного звичайного скла становить приблизно

0,17 (м2оС)/Вт, а склопакета з двох звичайних стекол - 0,36-0,39 (м2оС)/Вт. Опір теплопередачі трискального вікна з урахуванням матеріалу, з якого воно виготовлено, може перевищувати 0,6 (м2оС)/Вт. Найбільший ефект досягається при використанні в склопакеті одного зі скла з селективним покриттям, здатним відбивати теплові хвилі всередину приміщення та одночасно пропускати зовні сонячне теплове випромінювання. Тільки за рахунок застосування в склопакеті такого скла, а також введення в міжскляний простір більш щільного, ніж повітря, газу, наприклад аргону, криптону або ксенону, можна досягти величини термічного опору, що наближається до одиниці. Дослідження показують, що конструктивні рішення вікон, і насамперед їхньої скляної частини, зможуть сприяти досягненню термічного опору теплопередачі, що дорівнює 1,8-2,0 (м2оС)/Вт.

Економія електроенергії при освітленні побутових та виробничих будівель

На освітлення витрачається близько 10% всієї електроенергії, що споживається. До основних джерел світла, що використовуються в даний час, відносяться лампи розжарювання і газорозрядні лампи (люмінесцентні, низького і високого тиску). Найважливіші характеристики ламп: номінальна напруга, потужність, світловий потік та середній термін служби. Ефективність ламп оцінюють світловіддачею, яка визначається як відношення світлового потоку (люмен), що виробляється лампою до споживаної потужності лампи (лм/Вт). Для ламп розжарювання світлова віддача вбирається у 20 лм/Вт, для люмінесцентних вона дорівнює 40-80 лм/Вт і більше. Термін служби ламп розжарювання не перевищує 1000 годин і як джерела світла, через низьку світловіддачу, вони не ефективні, хоча завдяки низькій ціні та простій схемі включення ще широко використовуються. В даний час набули поширення галогенні лампи, що являють собою удосконалений різновид ламп розжарювання. До складу газового заповнення колби галогенної лампи вводяться галогени (йод, бром), які сприяють збільшенню терміну служби лампи до 2000 годин та підвищенню робочої температури її спіралі, завдяки чому світловіддача зростає до 40 лм/Вт.

Газорозрядні лампи, до яких належать люмінесцентні лампи, лампи ДРЛ (дугові, ртутні, люмінесцентні), натрієві лампи функціонують на основі електричного розряду в газах та парах металів (ртуті, натрію) та явища фотолюмінесценції. Вони мають високу світловіддачу та великий термін служби – 8…10 тис. годин. По пристрої вони складніші за лампи розжарювання і вимагають для своєї роботи пуско-регулюючої апаратури, яка забезпечує запуск і стабілізує процес газового розряду в цих джерелах. В Україні ще широко поширені дросельні пускорегулюючі апарати (ПРА). У цих умовах дросель, виконаний у вигляді котушки індуктивності з феромагнітним сердечником, що має великий індуктивний опір разом зі стартером забезпечує запуск лампи і надалі підтримує стабільний газовий розряд. Такі ПРА мають низку недоліків. Вони ненадійні. Дросель часто є джерелом шуму (гудіння на частоті 100 Гц). Світловий потік лампи не постійний – лампа «блимає» із частотою 100 Гц, що призводить до стомлення очей і є причиною стробоскопічного ефекту. Крім того, при частому включенні та вимкненні світильників, обладнаних дросельними ПРА знижується термін служби люмінесцентних ламп. В таблиці 8.1 наведено відповідність потужностей ламп.

Таблиця 8.1.

| Лампа розжарювання, Вт | Люмінесцентна лампа, Вт | Світлодіодна лампа, Вт | Світловий потік, Лм |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 Вт | 5-7 Вт | 2-3 Вт | Близько 250 Лм |
| 40 Вт | 10-13 Вт | 4-5 Вт | Близько 400 Лм |
| 60 Вт | 15-16 Вт | 8-10 Вт | Близько 700 Лм |
| 75 Вт | 18-20 Вт | 10-12 Вт | Близько 900 Лм |
| 100 Вт | 25-30 Вт | 12-15 Вт | Близько 1200 Лм |
| 150 Вт | 40-50 Вт | 18-20 Вт | Близько 1800 Лм |
| 200 Вт | 60-80 Вт | 25-30 Вт | Близько 2500 Лм |

Слід також мати на увазі і той факт, що на рівень освітленості дуже сильно впливають такі фактори, як: - оформлення інтер'єру - у темні або світлі тони пофарбовані стіни, стелі, штори, меблі; конструкція світильників, у т.ч. і наявність у них відбивачів, прозорість та чистота плафонів; використання джерел місцевого освітлення та ін. Тільки за рахунок правильного обліку цих факторів можна в 2...3 рази знизити витрати електроенергії на потреби освітлення.

Підвищення ефективності систем опалення

Основною особливістю існуючих систем опалення будівель та інших об'єктів є те, що вони розраховані на постійну витрату теплоносія. Регулювання надходження теплоносія до нагрівальних приладів утруднене і може призвести до порушення гідравлічного режиму роботи системи опалення. Для забезпечення раціонального використання теплової енергії споживачами потрібна не тільки установка теплолічильників, а й індивідуальних засобів регулювання (автоматичного або ручного) у будівлях. На теплових вузлах мають бути встановлені засувки (крани); фільтри механічного очищення теплоносія; автоматичні регулятори температури води, що подається на кожен фасад (південний та північний) будівлі та працюють залежно від температури зовнішнього та внутрішнього повітря; циркуляційний насос; регулятор витрати (тиску). Усі елементи та трубопроводи в тепловому вузлі повинні бути теплоізольовані (див. табл. 8.2).

Таблиця 8.2

| Заходи | Енергозбереження, % |
| --- | --- |
| Автоматизація теплового вузла | 15-20 |
| Встановлення надійних регулювальних кранів на радіаторах | 5-7 |
| Установка автоматичних термостатичних кранів | До 20 |

У будинках на радіаторах встановлюються: індивідуальні засоби регулювання; лічильники-розподільники тепла, призначені з метою оцінки індивідуального енергоспоживання.

При теплопостачанні невеликих об'єктів – котеджів, магазинів, майстерень, комунально-побутових будівель та ін., широко використовуються автономні енергоустановки – котли малої потужності та водонагрівачі, що зазвичай вигідніше централізованого теплопостачання – великої котельні або ТЕЦ великої потужності. Переваги таких енергоустановок - рентабельність, енергоекономічність, рівномірне опалення, чистота та зручність в експлуатації. В автономних енергоджерелах постійна температура теплоносія забезпечується термостатом. Ефективна циркуляція та тиск теплоносія підтримується за допомогою насоса, що дозволяє застосовувати труби невеликого діаметру. Основним паливом для малопотужних енергоджерел можуть бути, крім природного газу, такі види палива як відходи дерево-обробки, торф, тріска, кора, лігнін та інші тверді горючі матеріали.

При великій території розосередження теплоспоживання, що характерно для об'єктів сільськогосподарського призначення та за малоповерхової забудови сільських селищ, доставка палива (газ, дрова та ін.) до таких об'єктів набагато менш енерговитратна, ніж використання теплотрас.

Економне використання електричної енергії

При виборі побутової техніки покупець часто помилково вважає, що потужність електричних приладів, що споживається, незмінно призведе до збільшення витрат енергії. Насправді ж у більшості випадків побутові прилади великої потужності (електричні чайники, праски, пральні машини, пилососи) значно менше споживають енергії виконання певних функцій. Наприклад, прискорення нагрівання та кип'ятіння води призводить до зниження втрат теплової енергії під час цього процесу. Ці правила немає значення для радіоелектронної апаратури. Для таких пристроїв (ЕОМ, телевізори, радіоприймачі), мала споживана потужність при дотриманні необхідних вихідних технічних характеристик, має бути якнайменше.

Для ефективної та малоенерговитратної роботи всіх приладів необхідно передусім виконувати вимоги інструкцій з експлуатації, в яких підприємствами-виробниками наводяться всі основні вимоги та рекомендації щодо користування цими приладами.

Поряд із цим можна сформулювати і деякі побажання загального характеру.

Так, наприклад, побутові холодильники, морозильні камери необхідно встановлювати в місцях, що добре провітрюються і де температура повітря мінімальна – якщо це кухня – біля зовнішньої стіни вдалині від газової або електричної плити і вдалині від батарей опалення.

При користуванні електрочайниками, кавоварками та іншими приладами для нагрівання води необхідно своєчасно очищати їх від накипу, стежити за щільністю прилягання кришок. Краще якщо ці прилади обладнані температурними реле, які відключають живлення нагрівального елемента при закипанні води.

При користуванні пилососом своєчасно очищати від пилу пилозбірник або замінювати його. Праски краще використовувати потужні, з автоматичним регулюванням температури. При цьому важливо встановлювати оптимальну температуру прасування для виробів із різних матеріалів. Не можна праску залишати надовго включеною. При перерві в процесі прасування, краще праску вимкнути і потім знову включити. У робочий режим така праска входить за кілька секунд.

Сучасні автоматичні пральні машини є енергоекономічними та ресурсозберігаючими. У процесі їх роботи за рахунок програмного забезпечення економно витрачаються електроенергія, вода та миючі засоби.

Контрольні запитання

- На які аспекти спрямоване підвищення енергетичної ефективності суспільного виробництва.

- Енергозбереження в електроенергетиці.

- Енергозбереження в газовій та вугільної  промисловості.

- Енергозбереження в нафтодобувної та нафтопереробної промисловості.

- Енергозбереження в машинобудуванні, чорної та кольорової  металургії.

- Енергозбереження в хімічної  промисловості.

- Енергозбереження в комунально-побутовому господарстві.

- Розподіл енергетичних потреб будівель.

- Чим забезпечується низьке енергоспоживання будинків?

- Теплова ізоляція трубопроводів, будівель, споруд.

- Ізоляційні характеристики скління.

- Економія електроенергії при освітленні побутових та виробничих будівель.

- Підвищення ефективності систем опалення.

- Економне використання електричної енергії.

# ЛЕКЦІЯ 9. СОБІВАРТІСТЬ ЕНЕРГІЇ. ТАРИФІ

Основними економічними показниками, що використовуються для економічної оцінки при плануванні, проектуванні, експлуатації енергетичних підприємств, що визначають ефективність енергозбереження, є:

1. сумарні та питомі капіталовкладення;

Капіталовкладення - сукупність економічних ресурсів, спрямованих на капітальне будівництво та відтворення основних засобів.

Питомі капітальні вкладення — господарський показник, який обчислюється у вигляді розподілу капітальних вкладень на обсяг своєї продукції чи інший економічно значимий параметр (наприклад, площа будівлі або кількість робочих місць у фірмі).

2. витрати виробництва сумарні та питомі;

Витрати виробництва – витрати, пов'язані з виробництвом товарів. У бухгалтерської та статистичної звітності відображаються у вигляді собівартості.

Питомі витрати - поточні витрати виробництва, що припадають на одиницю виробленої продукції.

Постійні витрати не залежать від обсягу продукції, вони можуть бути навіть у разі, коли ще не розпочато виробництво (оренда, амортизація, податки на нерухомість, оплата за охорону).

Змінні витрати будуть змінюватися відповідно до обсягу випуску (заробітна плата робочого персоналу, витрати на транспорт, електроенергія у виробничих цілях, основні та допоміжні матеріали).

3. продуктивність праці;

Продуктивність праці - це показник, що характеризує результативність праці.

Продуктивність праці вимірюється кількістю продукції, випущеної працівником за одиницю часу. Зворотна величина - трудомісткість - вимірюється кількістю часу, що витрачається на одиницю продукції.

4. ціни на продукцію (тарифи на енергію);

Ціна - це найважливіший параметр продукції, який містить у собі інформацію про те, скільки в грошах коштує товар. Ціна містить у собі ряд витрат, які компанія зазнала, купуючи чи виробляючи даний товар.

5. прибуток та рентабельність.

Прибуток - різниця між доходами та витратами організації. Доходи можуть виражатися у грошовому чи товарному еквіваленті.

Рентабельність - показник економічної ефективності компанії; відображає, з якою віддачею використовуються ресурси компанії, наскільки вона є прибутковою.

Рентабельність комплексно відображає рівень ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, і навіть природних багатств. Коефіцієнт рентабельності розраховується як відношення прибутку до активів, ресурсів або потоків, що її формують. Може виражатися як у прибутку на одиницю вкладених коштів, і у прибутку, яку несе у собі кожна отримана грошова одиниця. Показники рентабельності часто виражають у відсотках.

При експлуатації ТЕС слід враховувати:

1) коефіцієнт робочого часу (коефіцієнт екстенсивного використання обладнання) – відношення фактичного часу роботи до календарного;

2) коефіцієнт використання встановленої потужності (коефіцієнт інтенсивного використання обладнання) – відношення виробленої енергії до максимально можливої.

Собівартість продукції (виробів, робіт, послуг) – це виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво та збут.

В енергетичному виробництві собівартість обчислюється як відношення поточних витрат до обсягу відпущеної енергії.

Процес виробництва продукції на підприємстві вимагає постійних витрат, матеріальних та грошових витрат на відшкодування коштів виробництва, на виплату заробітної плати працівникам та інших витрат. Ці витрати, виражені у грошовій формі, утворюють собівартість продукції. Собівартість продукції є найважливішим вартісним показником, що характеризує роботу підприємства; вона залежить від рівня продуктивності праці та використання виробничої потужності, економічності витрачання палива, матеріалів, електроенергії та грошових коштів.

Розрізняють виробничу собівартість (для електростанцій це собівартість електроенергії, що відпускається з її шин, або теплоенергії - з колекторів) та повну. До повної собівартості енергії включаються виробнича собівартість, витрати на технологічний транспорт та розподіл енергії в мережах, її реалізацію, проведення науково-дослідних робіт, підготовку кадрів та ін. Повна собівартість в електроенергетиці формується в енергооб'єднаннях.

На електростанціях визначають собівартість річного випуску енергії (річні витрати чи витрати виробництва) (млн. грн.), а також собівартість одиниці відпущеної електроенергії [коп/(кВт-год)] та одиниці відпущеної теплової енергії (грн/ГДж).

Собівартість енергії формується з численних витрат, що мають різний характер та роль у процесі виробництва. Для цілей аналізу, планування та обліку ці витрати групують за певними ознаками.

Залежно від участі у процесі виробництва витрати поділяються на основні та накладні. Основні витрати безпосередньо пов'язані з технологічним процесом виробництва, наприклад заробітна плата основних виробничих робітників, витрати на паливо і т. п. Накладні витрати пов'язані з управлінням та обслуговуванням виробництва, наприклад адміністративно-управлінські витрати, витрати на експлуатацію легкового транспорту, ремонт будівель загальностанційного призначення.

В енергетиці для аналізу собівартості продукції (теплової та електричної енергії) широке застосування отримало розподіл поточних витрат на умовно-постійні та умовно-змінні (надалі для стислості — постійні та змінні).

Основу змінних витрат, розмір яких залежить від обсягу виробництва електроенергії та теплоти, становлять паливні витрати, що визначаються витратою палива, витраченого на їхнє виробництво. У складі змінних витрат враховуються витрати на воду та деякі інші види матеріальних витрат.

До постійних витрат відносяться всі експлуатаційні витрати, які практично не залежать від кількості енергії, що виробляється. Це — амортизаційні відрахування, витрати на заробітну плату та нарахування на неї, ремонтні витрати та інші поточні витрати.

Умовно-постійні витрати можуть змінюватися в залежності від інших факторів (не обсягу виробництва), наприклад: від потужності, типу, складу обладнання, виду палива, району споруди, технічного стану обладнання, системи оподаткування, взаємовідносин з постачальниками та споживачами, умов кредитування та ін Поділ витрат на умовно-постійні та умовно-змінні враховує характерні для енергетики параметри виробничої діяльності енергосистеми:

- ступінь її участі у покритті єдиного графіка електричного навантаження;

- ступінь використання основних засобів виробництва за потужністю та часом;

- паливо, витрачене виробництва.

Рис. 9.1. Графічне подання умовно-постійних (а) та умовно-змінних (б) витрат:

Wo - відпустка електроенергії, кВт • год; И - абсолютне значення витрат, грн.; с - відносне значення витрат, коп/(кВтч)

За способом включення до собівартості продукції розрізняють витрати прямі та

непрямі. Прямі витрати може бути безпосередньо віднесено на собівартість тієї чи іншої виду продукції; наприклад, на АЕС всі витрати прямі, оскільки вони ставляться на собівартість електроенергії. Непрямі витрати є загальними для кількох видів продукції; наприклад, на АЕЦ непрямими є витрати паливо. Непрямі витрати відносяться на кожен вид продукції шляхом розподілу за умовною ознакою.

Для енергетичних підприємств характерним і важливим є розподіл витрат на умовно-постійні та умовно-змінні. Абсолютне значення умовно-постійних витрат майже залежить від обсягу виробництва. До них відносяться на атомній станції заробітна плата, амортизаційні відрахування, частина витрат на ядерне паливо та ін. Відносне значення умовно-постійних витрат, тобто витрати в розрахунку на одиницю обсягу виробництва змінюється пропорційно обсягу. Умовно-змінні витрати суттєво залежать від обсягу виробленої продукції; на атомній станції це переважно витрати на часткові навантаження ядерного палива.

Таблиця 9.1

Види собівартості продукції в енергетиці

| Ознака класифікації | Вид собівартості |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| За періодом розроблення | – планова собівартість (є витратами підприємства, виходячи з техніко-економічних норм і нормативів витрачання сировини (палива), енергії, допоміжних матеріалів, використання устаткування, трудових витрат, планових цін); – розрахункова (проектна) собівартість (використовується у проектних техніко-економічних розрахунках для обґрунтувати ефективності господарських рішень, під час формування перспективних цін); – фактична собівартість (характеризує розміри дійсно витрачених коштів на випуск продукції, визначених за фактичними матеріальними, трудовими та фінансовими витратами) |
| За показниками обсягів виробництва | – собівартість валової продукції, тобто собівартість вироблення енергії (визначається діленням річних витрат електростанції або енергогенеруючого об'єкта до обсягу валової продукції); – собівартість товарної продукції (відношення витрат виробництва до обсягу товарної продукції, тобто до відпущеної енергії); – собівартість реалізованої продукції (відношення витрат енергосистеми до обсягу реалізації (до величини сплаченої продукції, яку дуже важко обчислити на практиці, оскільки платежі, що запізнюються, можуть надійти у будь-який момент)) |
| За ступенем врахування виробничих витрат і за економічним змістом | – цехова собівартість (містить витрати на виробництво продукції у даному цеху з урахуванням витрат на сировину, основні та допоміжні матеріали); – заводська собівартість (обчислюється за витратами окремих цехів і підприємства і загальнозаводськими витратами); – повна (комерційна) собівартість енергії (енергосистеми) (містить І усі витрати на її виробництво (Ввир), передачу та розподіл (Впер), витрати на купівельну енергію (Вкуп) і загальносистемні витрати на утримання апарату управління та енергозбуту (Вз,): Вком= Ввир + Впер + Вкуп + Вз |
| За стадіями енергетичного потоку на шляху "природний енерго- ресурс–споживач" | – собівартість виробництва енергії (застосовується для електростанцій та інших енергогенеруючих об'єктів; обчислюється як відношення витрат до обсягу виробленої або відпущеної енергії); – собівартість передачі (розподілу) енергії (застосовується для підприємств електричних і теплових мереж; дорівнює сумі річних поточних витрат мережевого підприємства, поділеній на обсяг відпущеної енергії (за вирахуванням втрат мережах)) |

Вищесказане наголошує на важливості енергозбереження виробництва заснованого на споживанні палива.

При виробництві енергії виділяються такі статті витрат:

1) паливо на технологічні цілі;

2) вода на технологічні цілі;

3) основна вести виробничих робочих;

4) додаткова заробітна плата;

5) відрахування на соцстрах та ін;

6) витрати на утримання та експлуатацію обладнання (в т. ч. амортизація та поточний ремонт);

7) витрати на підготовку та освоєння виробництва;

8) цехові витрати;

9) загальнозаводські витрати.

Для техніко-економічних розрахунків, пов'язаних із перспективними оцінками витрат, використовується класифікація з економічних елементів. Відсоткове співвідношення економічних елементів у сумі витрат представляє їх структуру. На відміну від структури собівартості продукції в інших галузях промисловості, в енергетиці не виділяють витрати на сировину та основні матеріали.

Структура витрат за виробництво енергії неоднакова щодо різноманітних енергетичних об'єктів залежить від виду енергії, способу її виробництва, технологічних процесів. Так, для ТЕС найбільша питома вага мають витрати на паливо, а для ГЕС - витрати на амортизацію, що сягають понад 80%. При виробництві електроенергії на ТЕЦ її собівартість істотно залежить від типу турбін, початкових і кінцевих параметрів пари, параметрів тепла, що відпускається, частки вироблення електроенергії за теплофікаційним режимом. Виробництво електроенергії на ГЕС значною мірою залежить від природних факторів. Собівартість електроенергії, виробленої на ГЕС, у 5-6 разів нижча за собівартість електроенергії, виробленої на ТЕС.

Ціна палива складається із суми прейскурантної ціни, надбавок або знижок за якість, вартість транспорту та інші.

Розмір амортизаційних відрахувань визначається за середньорічною балансовою вартістю основних фондів.

Витрати поточний ремонт становлять 10…20 % амортизаційних відрахувань. Вартість кВт/години на КЕС дорівнює відношенню виробленої електроенергії до витрат за той же період, з урахуванням витрати енергії на власні потреби, 4…6% (за неї сплачує споживач).

На ТЕЦ витрати розподіляються між видами продукції (теплота та ел. енергія) за балансовим методом:

1) визначаються всі витрати;

2) витрати розподіляються за фазами виробництва – цехам;

3) цехові витрати розподіляються за видами продукції;

4) окремі статті витрат також розподіляються між двома видами продукції;

5) визначається структура собівартості електричної та теплової енергії.

Повна (збутова) собівартість електричної енергії визначається сукупністю таких витрат:

1) на виробництво енергії на ТЕС, що входить до енергосистеми;

2) на оплату енергії від інших ТЕС;

3) на передачу та розподіл електроенергії;

4) загальносистемні позавиробничі витрати.

Аналогічно визначається повна собівартість теплоти кожних районів теплопостачання.

Таким чином, по-перше, енергозбереження під час виробництва енергії може знизити собівартість цього товару; по-друге, слід витрачати таку дорогу продукцію якомога економічніше, раціональніше. Енергозбереження пов'язане з працезбереженням, що визначається продуктивністю праці (питома чисельність персоналу). Внаслідок технічного прогресу та вдосконалення організації енергетичного виробництва продуктивність праці зростає. Наприклад, під час переходу від енергоблоків 100 МВт до енергоблоків 300 МВт питома чисельність персоналу знижується з 0,7 до 0,26 осіб/МВт.

Під ціноутворенням в електроенергетиці маються на увазі принципи та конкретні механізми формування цін та тарифів. Розрізняють два найважливіші види ціноутворення:

1. регульоване державою, що у різних випадках: державні органи встановлюють абсолютне значення цін (тарифів) чи методологію їх визначення;

2. конкурентне (ринкове, вільне) ціноутворення, у якому ціни формуються на основі попиту та пропозиції без втручання державних регулюючих органів. Однак нерідко держава обмежує конкурентні ціни верхньою та нижньою межами.

Як же пов’язані між собою структура електрогенерації та тарифи на електроенергію для підприємств та побутових споживачів?

Централізоване управління енергосистемою забезпечує Національна енергетична компанія «Укренерго». Режим роботи ОЕС визначається у відповідності з балансом виробництва і споживання електричної енергії, ремонтів електромереж і генеруючого обладнання. Обсяг електроенергії, яка потрапляє в енергосистему, має відповідати обсягу її споживання. Неможливо накопичити електроенергію, а потім продати споживачам. Має бути забезпечена безперервність одночасного процесу виробництва і споживання.

Отже, від чого залежить ціна на електроенергію:

1) Від інструментів балансування енергосистеми.

Протягом доби навантаження на енергосистему країни розподіляється нерівномірно. Вранці і ввечері – високе, а вночі – різко падає. Максимальне енергоспоживання припадає на ранкові години (7 - 10), коли починає працювати більшість підприємств, а також вечірні години (19-23), коли люди масово повертаються додому.

У той же час, українські електростанції виробляють електрику цілодобово, а такий режим споживання (піковий і знижений) створює для виробників електроенергії великі складнощі. Наприклад, ТЕС змушені щодня «запускати-зупиняти» близько 10 енергоблоків. Крім того, споживання вугілля, нафти і газу для виробництва електроенергії менше при рівномірному користуванні, а значить, допомагає економити цінні ресурси.

Одним і з способів управління попитом на споживання електричної потужності є перехід на тарифи, диференційовані за періодами часу, зокрема, на нічний тариф. Їх завдання – зменшувати навантаження на мережі в момент пікового використання. А економія для споживачів зумовлена дешевою «нічною» електроенергією.

2) Ціна електроенергії залежить від поточного стану структури електрогенерації. Якщо, наприклад, збільшується частка виробництва на теплових електростанціях, а частка дешевої атомної генерації зменшується, то ціна електроенергії може збільшуватись.

3) Ціна на електроенергію чутлива до сезонних коливань попиту та сезонних змін в структурі електробалансу країни.

Влітку усім виробникам електроенергії стає тісно на ринку, який обмежений рамками обсягу її споживання. Крім того, сонячні електростанції, яких в Україні побудовано багато, видають електроенергію тільки вдень. У той же час вітрових станцій або станцій на біогазі, які можуть генерувати електроенергію цілодобово явно недостатньо. Через такий дисбаланс виробництво «зеленої» електроенергії на добовому графіку виглядає так: рано вранці – виробництво мінімальне, вдень – максимальне, ввечері – знову мінімальне. Незбалансований розвиток «зелених» електростанцій в світі описують терміном «каліфорнійська качечка», що з’явився у 2012 році в Каліфорнії завдяки формі графіку для керованої генерації для покриття різниці між споживанням в енергосистемі та виробництвом некерованої генерації з ВДЕ. Обмежувати вироблення електроенергії на сонячних електростанціях в Україні немає сенсу, оскільки закон "Про ринок електроенергії" гарантує сонячним електростанціям, що вся їх електроенергія буде викуплена. Тому часто влітку для реагування на непрогнозовану генерацію СЕС/ВЕС застосовують примусове обмеження виробництва на АЕС, які дають дешеву електроенергію та задіюють ТЕС, які виробляють більш дорогу, ніж АЕС, електроенергію, але технічно дозволяють оперативно регулювати енергосистему.

Також, наприклад, коли дощова погода і в річках, на яких розташовані гідроелектростанції, дуже багато води, то компанія «Укргідроенерго» змушена скидати її, виробляючи електроенергію не тільки в період пікового споживання, коли потрібно балансувати енергосистему, а й в інший час доби. Це теж впливає на ціну електроенергії.

4) Українська енергосистема не працює ізольовано – більша її частина з’єднана міждержавними лініями електропередачі з енергосистемами країн-сусідів. Тому на ціну електроенергії на ринку також впливає експорт/імпорт електричної енергії, аварійна допомога (за необхідності) та технологічні перетоки з енергосистемами сусідніх держав, які неминуче виникають, щоб енергосистема України працювала безпечно і стабільно.

Отже, ціна на електроенергію в Україні суттєво залежіть від способів рішення технічних задач із балансування енергосистеми країни. А останній, на жаль, притаманні негнучкість та нестача високоманеврових і енергоакумулюючих потужностей.

Тарифи (розцінки) під час продажу електроенергії використовуються одно- та двоставкові.

При одноставковому тарифі розмір плати за спожиту енергію визначається за однією ставкою (ціною) та пропорційний кількості спожитої енергії.

Одноставкові тарифи зазвичай застосовуються для розрахунків із побутовими споживачами, малими промпідприємствами, з електрифікованим транспортом. Слід зазначити, ціна електро- і теплової енергії найчастіше визначається як собівартістю, а й інших чинників.

У двоставковій системі тарифів плата за енергію складається з двох частин: основної річної плати (за приєднану електричну потужність) та додаткової плати за фактичну спожиту енергію за лічильником. За такого тарифу ціна енергії змінюється залежно від використання приєднаної потужності (див. рис. 9.2).

Рис. 9.2. Особливості тарифів: I – одноставковий, II – двоставковий

На рис. 9.2.  Э - кількість споживаної енергії, кВт.год; Ц - ціна, грн / кВт.год; П – загальна плата, грн. При цьому: ПІ = ЦІ * Э,  ПІІ = а * N + b * Э;   N – встановлена потужність; a, b – тарифи на встановлену потужність та спожиту енергію. т.к. Э = N t (t - час), то ЦII = ПII / Э = а / t + b, тобто згодом ЦII знижується. т.о. двоставковий тариф заохочує зниження N.

Тарифи на теплову енергію диференціюються за енергосистемами та залежать від параметрів теплоносія Зазвичай приймається одноставковий тариф на тепло. При зниженні параметрів теплоносія має знижуватись відпускна ціна.

Наприклад, плата за гостру пару від парогенератора прийнято за 1; за пар відборів 0,12...0,25 МПа тариф 0,76; за гарячу воду – 0,8 вихідного, з урахуванням повернення конденсату та охолодженої води. За не повернення конденсату споживач платить ціну на 10...20% вище. Тому, зокрема, вжиття заходів до 100% повернення конденсату до котельні або ТЕЦ є ефективним засобом енергозбереження.

У ряді випадків тарифи на електроенергію доводиться знижувати. Наприклад, електроенергія на електронагрівальні прилади у великих містах, де численні паливоспалювальні установки ведуть до надзвичайного забруднення атмосфери, оплачується суттєво за нижчою ціною. В даний час населення в цілому оплачує лише частину вартості теплової та електричної енергії; тому енергетика є дотаційною галуззю, що погіршує показники державного бюджету.

Однак у цьому випадку на першому місці стоять соціальні проблеми. Ці проблеми може пом'якшити політику енергозбереження. Застосовуються так само тарифи, що змінюються в часі. Наприклад, споживання енергії вночі може оплачуватись нижче, оскільки завантаження енерговиробного обладнання в годинник "провалу" навантажень покращує їх експлуатацію. Вирішенням проблеми було б створення потужних акумуляторів, які використовують "дешеву" нічну електроенергію. Проте нині такого обладнання немає, тому дуже важливими є організаційні заходи щодо енергозбереження на виробництві та в побуті. Для підвищення відповідальності споживача застосовується також система штрафів, вона встановлюється для конкретних умов (наприклад, перевитрата енергії, особливо в "пікові" години навантажень).

Контрольні запитання

- Надати визначення поняття собівартість.

- Основні економічні показники, що використовуються для економічної оцінки.

- Які показники які необхідно враховувати при експлуатації ТЕС?

- Умовно-постійні та умовно-змінні витрати.

- Види собівартості продукції в енергетиці.

- Які статті витрат виділяються при виробництві енергії ?

- Ціноутворення в електроенергетиці.

- Тарифи.

- Зв’язок між структурою електрогенерації та тарифами на електроенергію.

# ЛЕКЦІЯ 10. ОБСТЕЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕГАЮЧИХ ЗАХОДІВ

Енергетичне обстеження – це діяльність з визначення класу енергетичної ефективності будівлі, підприємства, продукції, технологічного процесу чи організації. Діяльність з проведення енергетичного обстеження вправі здійснювати лише особи, які є членами саморегульованих організацій у галузі енергетичного обстеження.

Енергетичне обстеження - це комплекс заходів, що включає:

1.збір даних про поточні енерговитрати

Збір первинної інформації

У зборі інформації на попередньому етапі беруть участь як обстежувальна організація, і обстежуване підприємство.

Джерелами інформації є:

- інтерв'ю та анкетування керівництва та технічного персоналу;

- схеми енергопостачання та обліку енергоресурсів;

- звітна документація з комерційного та технічного обліку енергоресурсів;

- рахунки від постачальників енергоресурсів;

- проектна документація.

Підприємство має надати для роботи всю наявну документальну інформацію не менш як за 24 останні місяці. При цьому підприємство, що обстежується, відповідає за достовірність наданої інформації.

Склад первинної інформації:

- загальні відомості про підприємство;

- фактичні звітні дані з енергокористування та випуску продукції у поточному та базовому році (по місяцях);

- перелік основного енерготехнологічного обладнання;

- технічні та енергетичні характеристики установок;

- техніко-економічні характеристики енергоносіїв, які використовуються на підприємстві;

- відомості про підстанції, джерела тепло-, водопостачання, стиснутого повітря, паливопостачання.

2.складання балансів споживання та розподілу енергії;

3.аналіз фінансових показників;

4.аналіз технічної документації;

5.визначення джерел втрат;

6.розробка низки заходів, вкладених у підвищення енергоефективності;

7.визначення ефекту від впровадження енергозберігаючих заходів.

Мета проведення енергетичного обстеження: оцінка фактичного стану енерговикористання, виявлення причин виникнення та визначення значень втрат паливно-енергетичних ресурсів, розробка низки заходів, спрямованих на зниження втрат паливно-енергетичних ресурсів, визначення ефекту від запровадження енергозберігаючих заходів.

Процес енергетичного обстеження повинен включати наступні етапи:

1. Розробка технічної програми.

2. Проведення енергетичного обстеження у межах технічної програми.

3. Обробка та аналіз результатів обстеження.

4. Розробка заходів щодо збереження паливно-енергетичних ресурсів.

5. Упорядкування енергетичного паспорта.

При проведенні енергетичних обстежень слід враховувати різні умови та фактори:

- галузеву приналежність підприємства;

- функціональні особливості підприємства (як споживача енергоресурсів чи як виробника окремих видів енергії);

- можливості щодо використання енергоресурсів тільки для власних потреб або надання послуг з передачі тепла та електроенергії іншим споживачам.

Результат енергетичного обстеження

Кожен із видів енергетичного обстеження завершується видачею документації, що підтверджує проведення аудиту. По завершенню дослідження об'єкта, аналізу чисельних значень показників формуються термограми будівель, та готується до видачі Енергетичний паспорт чи Сертифікат об'єкта.

Вся інформація, отримана внаслідок енергетичного обстеження підприємства, є вихідним матеріалом для аналізу ефективності використання енергії. Методи аналізу поділяються на фізичні та фінансово-економічні.

При фізичному аналізі розглядаються фізичні величини.

Мета такого аналізу – визначення характеристик енерговикористання.

Фізичний аналіз включає такі стадії:

1.Визначення складу об'єктів енерговикористання. Об'єктами можуть бути окремі споживачі, системи, технологічні лінії, підрозділи та підприємства.

2.Визначення розподілу всієї споживаної енергії за окремими видами енергоресурсів та

енергоносіїв. При цьому всі дані споживання енергії приводяться до єдиної системи вимірювання.

3.Визначення чинників, які впливають споживання енергії кожним об'єктом. Наприклад, для опалення фактором є зовнішня температура.

4.Розрахунок питомого споживання енергії за окремими видами енергоресурсів та об'єктами.

5.Порівняння величини питомого споживання енергії із базовими цифрами.

6. Визначення втрат енергії за рахунок витоків енергоносіїв, порушення ізоляції

неправильної експлуатації тощо.

Мета фінансово-економічного аналізу – економічне обґрунтування результатів

фізичного аналізу. При фінансово-економічному аналізі визначається розподіл витрат енергії на енергоресурси по всіх об'єктах енергоспоживання. В результаті проводиться оцінка втрат у грошах. Після завершення енергетичного обстеження оформлюються звіт про проведене енергетичне обстеження, паливно-енергетичний баланс, енергетичний паспорт підприємства та можливі рекомендації.

Енергозбереження на промислових підприємствах - це комплекс заходів на підприємстві, спрямований на зниження споживання енергії та заснований на ретельно складеній програмі економічних та ефективних способів оптимізації споживання енергетичних ресурсів.

До комплексу заходів для досягнення енергоефективності підприємства входять організаційні, правові, економічні та технологічні заходи, що дозволяють поетапно оптимізувати роботу систем енергоспоживання (теплопостачання, електропостачання), зменшити обсяг споживання енергоресурсів без зниження корисного ефекту від їх використання (обсягу продукції, наданих послуг). Одночасно, для управління технологічними процесами та контролю за енергоспоживанням на підприємстві впроваджуються системи автоматизованого обліку та управління.

Енергозберігаючі заходи та сама програма енергозбереження підприємства розробляється безпосередньо на підставі результатів енергетичного обстеження (енергоаудиту) усіх об'єктів підприємства. Проведення комплексного енергоаудиту дозволяє виявити всі недоліки в системах теплопостачання, вентиляції та електропостачання підприємства.

В індивідуальній програмі енергозбереження передбачені конкретні заходи щодо енергозбереження на підприємстві з оцінкою їх ефективності та термінами реалізації.

Заходи щодо підвищення енергоефективності проводяться за такими напрямами:

- електроспоживання та електропостачання;

- теплопостачання та теплоспоживання;

- холодопостачання;

- вентиляція та кондиціювання повітря;

- водопостачання і каналізація.

Заходи щодо підвищення енергоефективності будівель

При визначенні енергозберігаючих заходів, доцільних до впровадження, на першому етапі розглядаються всі можливі напрямки скорочення енергоспоживання. Для реалізації потенціалу енергозбереження в адміністративній будівлі наведено приблизний перелік енергозберігаючих заходів із середньою потенційною економією енергії:

- модернізація індивідуальних теплових пунктів із встановленням водопідігрівачів та систем автоматики (автоматичне регулювання теплової потужності системи опалення та гарячого водопостачання) – 15-20%;

- встановлення радіаторних рефлекторів – 2-5%;

- ущільнення вікон та дверей – 2,5%;

- промивання системи опалення;

- встановлення радіаторних терморегуляторів;

- часткова заміна сантехнічного обладнання;

- ліквідація витоків води через нещільність та незадовільний стан водозапірної арматури;

- заміна ламп розжарювання та встановлення енергозберігаючих світильників – 30-50%;

- використання електронної пускорегулюючої апаратури та автоматичних регуляторів освітлення – 20%;

- підвищення теплоізоляційних властивостей конструкцій, що захищаються.

В таблиці 10.1 наведено перелік заходів щодо енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності в багатоквартирних будинках.

Таблиця 10.1

| № п/п | Найменування заходу | Мета заходу | Застосовувані технології та матеріали | Обсяг очікуваного зниження комунальних ресурсів, що використовуються | Терміни окупності заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промивання трубопроводів та стояків системи опалення | 1) раціональне використання теплової енергії; 2) економія споживання теплової енергії в системі опалення | Промивні машини та реагенти | До 3% | 36 міс. |
| 2 | Ремонт ізоляції трубопроводів системи опалення із застосуванням енергоефективних матеріалів | 1) раціональне використання теплової енергії; 2) економія споживання теплової енергії в системі опалення | Сучасні теплоізоляційні матеріали у вигляді шкаралуп та циліндрів | До 6% | 36 міс. |
| 3 | Установка колективного (загальнобудинкового) приладу обліку теплової енергії | Облік теплової енергії, спожитої в багатоквартирному будинку | Прилад обліку теплової енергії | До 10% | 24 міс. |
| 4 | Ремонт ізоляції теплообмінників та трубопроводів системи ГВП із застосуванням енергоефективних матеріалів Сучасні теплоізоляційні матеріали у вигляді шкаралуп та циліндрів | 1) раціональне використання теплової енергії; 2) економія споживання теплової енергії та води в системі ГВП | Сучасні теплоізоляційні матеріали у вигляді шкаралуп та циліндрів | До 5% | 24 міс. |
| 5 | Заміна ламп розжарювання у місцях загального користування на енергоефективні лампи | 1) економія електроенергії; 2) покращення якості освітлення | Світлодіодні світильники | До 94% | 3роки |
| 6 | Установка колективного (загальнобудинкового) пристрою обліку електричної енергії | Облік електричної енергії, спожитої в багатоквартирному будинку | Прилад обліку електричної енергії | До 10% | 12 міс |
| 7 | Утеплення дверних блоків на вході до під'їздів та забезпечення автоматичного закривання дверей | 1) зниження витоків тепла через двері під'їздів; 2) раціональне використання теплової енергії; 3) посилення безпеки мешканців | Двері з теплоізоляцією, прокладки, поліуретанова піна, автоматичні доводчики та ін. | До 5% | 36 міс. |
| 8 | Встановлення дверей та заслінок у отворах підвальних приміщень | 1) раціональне використання теплової енергії | Двері, дверцята та заслінки з теплоізоляцією | До 3% | 24 міс. |
| 9 | Встановлення дверей та заслінок у прорізах горищних приміщень | 1) раціональне використання теплової енергії | Двері, дверцята та заслінки з теплоізоляцією, повітряні заслінки | До 3% | 24 міс. |
| 10 | Утеплення дверних блоків на вході до під'їздів та забезпечення автоматичного закривання дверей | 1) зниження витоків тепла через двері під'їздів; 2) раціональне використання теплової енергії; 3) посилення безпеки жителів | Двері з теплоізоляцією, прокладки, поліуретанова піна, автоматичні доводчики дверей | До 5% | 36 міс. |
| 11 | Модернізація арматури системи | опалення 1) збільшення терміну експлуатації; 2) зниження витоків води; 3) зниження кількості аварій; 4) економія споживання теплової енергії у системі опалення | Сучасна арматура | До 10% | 36 міс. |
| 12 | Встановлення запірних вентилів на радіаторах | 1) підтримка температурного режиму у приміщеннях (усунення перетопів); 2) економія теплової енергії у системі опалення | Кульові запірні радіаторні вентилі | До 6% | 12 міс. |
| 13 | Забезпечення рециркуляції води у системі ГВП | 1) раціональне використання теплової енергії та води; 2) економія споживання теплової енергії та води в системі ГВП | Циркуляційний насос, автоматика, трубопроводи | До 8% | 20 міс. |
| 14 | Модернізація трубопроводів та арматури системи ХВС | 1) збільшення терміну експлуатації трубопроводів; 2) зниження витоків води; 3) зниження кількості аварій; 4) раціональне використання води; 5) економія споживання води у системі ХВС | Сучасні пластикові трубопроводи, арматура | До 10% | 36 міс. |
| 15 | Встановлення обладнання для автоматичного освітлення приміщень у місцях загального користування | 1) автоматичне регулювання освітленості; 2) економія електроенергії | Датчики освітленості, датчики руху | До 30% | 36 міс. |
| 16 | Встановлення автоматичних систем включення (вимкнення) внутрішньобудинкового освітлення, що реагують на рух (звук) | Економія електроенергії | Автоматичні системи включення (вимкнення) внутрішньобудинкового освітлення, що реагують на рух (звук) | До 30% | 36 міс. |

Контрольні запитання

- Надати визначення поняттю енергетичне обстеження.

- Які заходи  включає в себе енергетичне обстеження?

- Мета проведення енергетичного обстеження.

- Етапи енергетичного обстеження.

- Умови та фактори які враховуються при проведенні енергетичних обстежень.

- Результат енергетичного обстеження.

- Метод фізичного аналізу енергетичного обстеження.

- Стадії фізичного аналізу.

- Метод фінансово-економічного аналізу енергетичного обстеження.

- Мета фінансово-економічного аналізу.

- Енергозбереження на промислових підприємствах.

- Заходи щодо підвищення енергоефективності будівель.

# ЛЕКЦІЯ 11. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Одним із дієвих способів зменшити вплив людини на природу є підвищення ефективності використання енергії. Справді, сучасна енергетика, заснована насамперед використання викопних видів палива (нафта, газ, вугілля), істотно впливає на довкілля. Починаючи від видобутку, переробки та транспортування енергоресурсів і закінчуючи їх спалюванням для отримання тепла та електроенергії - все це дуже згубно відбивається на екологічному балансі планети. Нарешті, саме "копана" енергетика відповідальна за проблему зміни клімату, пов'язану зі збільшенням концентрації парникових газів. Тобто питання підвищення енергоефективності економіки зараз є одним із найактуальніших для всіх країн без винятку.

Енергозбереження зараз стає одним із пріоритетів політики будь-якої компанії, що працює у сфері виробництва чи сервісу. І справа тут навіть не так в екологічних вимогах, як у цілком прагматичному економічному факторі. Це зумовлено тим, що питомі енерговитрати на виробництво основних видів продукції в Україні є значно вищими, ніж у західноєвропейських країнах. Однією з основних причин такого стану є застарілі енергорозтратні технології, обладнання та прилади.

Інноваційні енергозберігаючі інженерні рішення впроваджуються на всіх рівнях – від великих об'єктів державного значення до житлових будинків, призначених для проживання однієї сім'ї. Економія енергетичних ресурсів сприяє покращенню екологічної обстановки, тому використання енергозберігаючих технологій є, по суті, стратегічним завданням. Щоб мінімізувати витрати невідновлюваних джерел енергії (нафти, газу, кам'яного вугілля), розробляються нові види устаткування, що дозволяють скоротити марні втрати енергії.

Прагнення скоротити споживання природних ресурсів стає причиною того, що щороку все більше людей замислюється про більш ефективне споживання енергії, отже, про використання в побуті енергозберігаючих технологій. На сьогоднішній день існує маса пропозицій, покликаних скоротити витрату енергії – від енергозберігаючих лампочок та герметичних пластикових рам до особливих конструкцій та матеріалів, що використовуються при будівництві житлових будинків та дозволяють помітно зменшити споживання палива (до 40%) та електроенергії (до 30%). Поступово енергозберігаючі технології стають неосяжною частиною побуту цивілізованої людини.

Знаходиться застосування енергозберігаючих технологій і промислової сфері. Багато прогресивних підприємців вже оцінили ті переваги, які дає використання сучасних енергозберігаючих рішень на виробничих об'єктах. У багатьох країнах Європи досягнення альтернативної енергетики давно й успішно застосовуються на малих і великих промислових підприємствах.

Складна екологічна ситуація, що склалася у світі, не дозволяє ставитись до проблеми використання енергозберігаючих технологій легковажно. Вартість енергоресурсів з кожним днем зростає, а сучасні технології дозволяють забезпечити кожного громадянина недорогою енергією, вироблення якої не завдає довкілля жодної шкоди. Крім того, кліматичні умови нашої країни ідеально підходять для впровадження деяких видів енергодобувних установок – наприклад, сонячних колекторів та вітрогенераторів.

Проведені дослідження та зібрані статистичні дані стверджують, що 90% втрат енергії пов'язано саме з нераціональним споживанням, а от у процесі транспортування та передачі втрачається лише до 10%. Тому основні напрямки в енергозберігаючих технологіях пов'язані саме з оптимізацією використання тепла та електрики. Усі подібні заходи мають свій термін окупності: фахівці можуть легко прорахувати економічну доцільність від запровадження тих чи інших процесів чи придбання нового устаткування.

Технічні заходи

Саме реалізовані технічні заходи дозволяють ефективно знизити кількість споживаної енергії як теплої, так і електричної. Вони затратні і трудомісткі, можуть вимагати значних вкладень на початковому етапі, але забезпечують добрий результат (і відчутну грошову економію). До таких заходів можна віднести:

- встановлення вузлів обліку, витратомірів: дозволяє виявити неявні втрати та знизити витрати на 20-30%;

- монтаж невеликих котелень для потреб, віддалених від центральної магістралі, ділянок: допомагає усунути втрати тепла під час транспортування;

- впровадження системи частотного регулювання для електродвигунів у вентиляційній, насосній системі, для інших об'єктів, що працюють без постійного навантаження;

- встановлення пускових реле для ламп та заміну застарілих світильників енергозберігаючими;

- одержання енергії шляхом переробки вторинної сировини безпосередньо на виробництві (тим самим знижується її собівартість майже в 4 рази);

- теплоізоляцію приміщення;

- монтаж та запуск сонячних батарей;

- використання органічного палива в котельнях.

Також не варто забувати про плановий огляд та ремонт усіх трубопроводів, кабельних мереж та інших елементів інженерних систем, що дозволяє знизити втрати.

Енергозберігаючі технології у побуті

Сьогодні ні для кого не є секретом, що без активного використання енергозберігаючих технологій людство не зможе існувати. Час безкоштовної енергії сягає минулого, і вже зараз людям доводиться віддавати за оплату комунальних послуг величезні кошти. На даний момент розроблені та успішно впроваджуються унікальні технології, що дозволяють використовувати поновлювані природні джерела енергії, проте найпростішим способом скоротити енергоспоживання у побуті залишається необхідність переглянути своє ставлення до ресурсів та витрачати їх найбільш оптимально.

Енергозберігаючі технології в побуті поділяють за такими напрямами:

Опалення

Витрати на обігрів житла становлять до 75% від усього енергоспоживання будівлі, тому найефективнішим методом скорочення енерговитрат є заходи щодо оптимізації опалювальної системи. До таких дій можна віднести такі:

- утеплення стін, підлог, стель за допомогою сучасних теплоізолюючих матеріалів;

- встановлення високоефективного теплогенеруючого обладнання та елементів для розподілу тепла в приміщенні (автономні котли, радіатори, тепла підлога);

- монтаж якісних пластикових вікон, герметичних дверей та установок вентиляції повітря з рециркуляцією.

Також для підвищення ефективності при опаленні житла рекомендується використовувати прилади обліку теплової енергії, проводити профілактичні роботи для покращення тепловіддачі (чистка радіаторів, заміна трубної розводки), використовувати опалення саме тоді, коли це дійсно необхідно, тобто не обігрівати порожню будівлю. Найбільш елементарними діями буде обклеювання поверхні стіни за радіатором плівкою, що відбиває, і зменшення попадання холодного повітря всередину приміщення.

Освітлення

Освітлювальні прилади у побуті також споживають чимало електроенергії. Шляхом раціонального використання систем освітлення можна вдвічі скоротити витрати електроенергії. Звичайно, найефективнішим способом вважається заміна традиційних ламп розжарювання сучасними енергозберігаючими приладами. Маючи високу світлову потужність, вони споживають значно менше енергії, ніж аналогічні прилади. Також добре зарекомендували себе пристрої для плавного запуску та регулювання потужності ламп. З їх допомогою можна досягти найбільш сприятливого освітлення в приміщенні та значно продовжити термін служби освітлювальної апаратури. У побуті також повноцінно використовувати природне освітлення, проте для цього рекомендується виконувати такі заходи:

- оформляти кімнати у світлих тонах, здатних відбивати до 80% світлового потоку;

- збільшувати площі скління в житлі;

- не застосовувати щільні штори та жалюзі, що перешкоджають якісному попаданню світла в будинок.

Кондиціювання та вентиляція

На ці функції також витрачається досить багато електричної енергії, адже подібні прилади оснащуються потужними силовими агрегатами. Для зниження витрат під час роботи таких систем необхідно використовувати якісне теплоізолювання приміщень, не допускати попадання зовнішнього повітря до об'єкта. Найбільш оптимальними заходами стане встановлення кондиціонерів інверторного типу (з регульованою потужністю) та систем вентилювання з рекуперацією (теплообміном) повітря.

Водопостачання

Якісна питна вода – це запорука здоров'я та довголіття, тому зниження енерговитрат тут здійснюється у комплексі із заходами щодо очищення води. Для цього застосовуються різні фільтри, діагностичні установки, прилади обліку. Природно, першорядними заходами, що сприяють скороченню витрати води, є такі як:

- встановлення сучасного сантехнічного обладнання (змішувач, змивний бачок) дозволяє усунути течі води та мінімізувати вимушені втрати (промивання бачка);

- застосування сучасних пральних та посудомийних машин, що дозволяє на порядок знизити витрату води при виконанні заданих операцій;

- монтаж автономного обладнання для подачі питної води зі свердловини або колодязя.

Енергозберігаючі технології в побуті мають першорядне значення завдяки своїм властивостям зберігати природні ресурси, не знижуючи рівня комфорту і затишку.

Теплова ізоляція будівель і споруд

Енергоефективне будівництво з кожним роком набуває все більшого розвитку. З'являються нові споруди, побудовані за найсучаснішими технологіями, з підвищеними вимогами до теплозахисту та покращеними характеристиками енергоспоживання. Все це вимагає високих стандартів, жорстких вимог до будівництва та експлуатації будівель та немислимо без використання передових теплоізоляційних матеріалів.

Теплоізоляція будівель – головний резерв енергозбереження

Основні втрати тепла у будинках відбуваються через:

- стіни, що мають низький термічний опір;

- дахи (зазвичай з м'якими плоскими покрівлями та низьким термічним опором);

- вікна та балконні двері, які з фізичного зносу мають нещільності, що сприяють фільтрації повітря, та й сама конструкція вікон не відповідає сучасним вимогам;

- фундаменти, у яких відсутня теплоізоляція;

- вхідні двері, що вимагають їхньої повсюдної заміни;

- зовнішні виступаючі конструкції – балкони, козирки тощо, що сприяють передачі тепла у навколишнє середовище.

Світовий досвід свідчить про можливість підвищення теплозахисту будівель шляхом утеплення зовнішніх конструкцій з використанням сучасних теплоефективних матеріалів та прогресивних технологій. З цією метою в 1996 році були введені нові підвищені нормативи опору теплопередачі конструкцій, що захищають, як для нового будівництва, так і для реконструкції будівель. Найбільший резерв у зниженні тепловтрат у будинках пов'язаний, перш за все, з підвищенням термічного опору зовнішніх стін будівель. Відповідно до нових нормативів, опір теплопередачі зовнішніх стін будівель знаходиться в межах 1,7-2,2 м2°С/Вт, що в 1,5-2 рази вище за термічний опір зовнішніх стін існуючих будівель. Принципових технічних рішень може бути два: або збільшувати відповідно товщину стін у 1,5-2,0 рази із традиційно застосовуваних матеріалів (цегла, легкообетонні панелі) або утеплювати будівлю із застосуванням сучасних утеплювальних систем, не збільшуючи, а в деяких випадках – знижуючи товщину стін. Друге рішення, як показує практика, є економічно вигіднішим.

Утеплення будівель за допомогою утеплювальних систем мають переваги у двох аспектах:

- економічний аспект – зниження енерговитрат на опалення приміщень приблизно на 30%;

- соціальний аспект – підвищення теплового комфорту приміщень.

При збільшенні термічного опору стін після утеплення покращується комфорт усередині приміщень, що обігріваються, без підвищення температури повітря, так як при цьому підвищується радіаційна температура (під радіаційною температурою розуміють середньозважену температуру всіх поверхонь приміщення). І, навпаки, в будинках з низьким рівнем теплоізоляції зовнішніх стін та вікон радіаційна температура знижена. Тому для збереження теплової комфортності доводиться зайво підвищувати температуру повітря в приміщенні, що призводить до підвищеного споживання теплової енергії. При підвищенні радіаційної температури приміщення на один градус, в результаті утеплення зовнішніх стін можна досягти того ж рівня теплового комфорту, що при збільшенні температури повітря в приміщеннях приблизно на два градуси.

Способи теплоізоляції стін

Внутрішня теплоізоляція стін

Важливе значення має правильний вибір способу теплоізоляції стін – усередині приміщень чи зовні будівель. Для досягнення максимального ефекту при утепленні будівель необхідно провести оцінку можливої ізоляції стін та інших елементів будівель (даху, підвалу, вікон та дверей тощо).

Спосіб теплоізоляції стін усередині приміщень переважно використовується для старих будинків, де фасад повинен бути збережений у початковому вигляді або для будинків, що використовуються непостійно. Перевагами такого способу є відносно низькі витрати, оскільки на виконання робіт усередині приміщення не потрібні будівельні риштування. До недоліків слід зарахувати низьку теплову інерцію стін.

При способі внутрішньої теплоізоляції втрати теплової зовнішньої частини стіни в 6 разів вище, ніж при зовнішньому способі ізоляції. Крім того, погіршуються умови експлуатації несучих стін, у яких можуть виникнути тріщини та деформації. У конструкціях стін утворюватиметься "точка роси", що може призвести до значних пошкоджень, пов'язаних із конденсацією вологи. Необхідно також переносити радіатори та труби, замінювати електропроводку. Перелік недоліків при проведенні робіт зсередини приміщень показує, що цей спосіб не слід використовувати, якщо є інші можливості, і насамперед можливість зовнішньої теплоізоляції стін.

Зовнішня теплоізоляція стін

Пристрій додаткової теплоізоляції зовні будівлі має такі переваги:

- захищає стіну від змінного замерзання та спаювання та інших атмосферних впливів;

- вирівнює температурні коливання основного масиву стіни, завдяки чому унеможливлюється поява в ньому тріщин внаслідок нерівномірних температурних деформацій, що особливо актуально для зовнішніх стін з великих панелей;

- зсуває "точку роси" у зовнішній теплоізоляційний шар, завдяки чому виключається перезволоження внутрішньої частини стіни;

- створюється сприятливий режим роботи стіни за умовами її паропроникності, що виключає необхідність улаштування спеціальної пароізоляції, у тому числі і на віконних укосах, що потрібне у разі внутрішньої теплоізоляції;

- формується сприятливіший клімат приміщення;

- виникає можливість покращити оформлення фасадів будівель, що реконструюються або ремонтуються;

- не зменшується площа приміщень;

Недолік цього способу полягає у необхідності влаштування лісів зовні будівлі.

В цілому ж, зовнішня теплоізоляція виявляється значно ефективнішою за внутрішній, у зв'язку з чим нижче наведено аналіз існуючих систем зовнішнього утеплення будівель.

Системи зовнішнього утеплення стін будівель, що застосовуються в даний час, можна класифікувати наступним чином:

- системи утеплення зі оштукатурюванням фасадів;

- системи утеплення із захисно-декоративним екраном;

- системи утеплення з облицюванням цеглою або іншими дрібноштучними матеріалами.

Система утеплення зі оштукатурюванням фасадів

Системи утеплення зі оштукатурюванням фасадів передбачають клейове або механічне закріплення утеплювача за допомогою анкерів, дюбелів та каркасів до існуючої стіни з подальшим покриттям його штукатурними шарами.

Залежно від товщини фасадних штукатурних шарів застосовують два різновиди пристрою системи: з жорстким і гнучкими (рухомими або шарнірними елементами кріплення (кронштейнами анкерами). Першу використовують при малих товщинах штукатурних шарів 8-12 мм. У цьому випадку температурно-вологісні деформації тонких шарів викликають її розтріскування, навантаження від ваги може сприйматися жорсткими елементами кріплення, що працюють на поперечний вигин і розтяг від вітрового відсмоктування.

"Вентильований фасад" - системи утеплення із захисним екраном

Системи утеплення із захисно-декоративним екраном виконують із повітряним вентильованим зазором між утеплювачем та екраном. З цієї причини така система утеплення називається "вентильований фасад". Для виготовлення екранів застосовують метал (сталь або алюміній), азбестоцемент, керамічну плитку, склофібробетон, пластмаси та інші матеріали. Як екрани використовуються також великорозмірні панелі, що складаються із зовнішньої декоративної алюмінієвої оболонки, заповненої пінополіуретаном. Вибір того чи іншого типу облицювання, утеплювача та конструкції кріплення визначаються цілим комплексом як об'єктивних (природно-кліматичні умови, тип стін утеплюваних будівель, фізико-механічні характеристики стін, елементи облицювання кріплень та утеплювача), так і суб'єктивних (естетичні якості екранів та сполучень) факторів. У цих системах за рахунок вентиляції забезпечується зниження вологості утеплювача та існуючої стіни, що сприяє підвищенню загального термічного опору стіни та покращенню температурно-вологісного режиму приміщення, а також підвищенню повітрообміну через зовнішню стіну. Захисний екран не тільки оберігає утеплювач від механічних пошкоджень, атмосферних опадів, а також вітрової та радіаційної ерозії, але й дозволяє надати фасадам різноманітної виразності за рахунок використання різних типів конструкцій, форм, фактур та кольорів обробки облицювальних елементів.

При цьому з'являється можливість легко ремонтувати та оновлювати "одяг" фасадів.

Використання екранів з різного роду листових, плитних і лінійних елементів дозволяє цілий рік виконувати роботи з утеплення фасадів та індустріалізувати їх проведення, що є дуже важливим, враховуючи величезну кількість будівель, що підлягають утепленню. При цьому забезпечується підвищення якості та довговічності зовнішньої обробки будівель. Як утеплювач доцільно використовувати вогнестійкі мінераловатні напівжорсткі плити або ППУ, що напилюється, характеристики і товщини яких визначаються розрахунком в залежності від характеристик існуючих стін і місцевих кліматичних умов.

При використанні в якості утеплювача в таких системах матеріалів, що легко вивітрюються (наприклад, мінераловатних плит малої щільності) їх з боку повітряного зазору необхідно захищати шарами матеріалів, що добре опираються впливу вітру.

Для кріплення утеплювача та екранів до існуючої стіни можуть використовуватися спеціальні металеві елементи кріплення або дерев'яні каркаси. Усі металеві кріплення (в т.ч. анкера, шурупи та цвяхи) повинні виконуватися з корозійностійкої сталі, а всі дерев'яні елементи каркасу повинні бути антисептовані та антипіровані. Для кріплення дерев'яного каркасу доцільно використати металеві куточки. Переріз і глибина загортання анкерів (дюбелів) повинні визначатися розрахунком на сприйняття ними зусиль від ваги конструкцій, що закріплюються на них, і відсмоктування вітру, величина якого визначається місцевим вітровим районом і розташуванням елемента по висоті і в плані  будівлі.

Утеплення стін з облицюванням цеглою

Системи утеплення з облицюванням цеглою або іншими дрібноштучними матеріалами мають достатню паропроникність і не вимагають обов'язкового пристрою вентильованого повітряного зазору.

У той же час через різні механічні та температурно-вологісні деформації основної стіни та облицювального цегляного шару висота останнього обмежується 2-3 поверхами. Між існуючою стіною та цегляним облицюванням укладається теплоізоляційний матеріал у вигляді напівжорстких мінераловатних плит, плит з пінополістиролу або теплоізоляційних плит з газобетону щільністю д=200-300 кг/м2 та коефіцієнтом теплопровідності 0,08-0,09 Вт/м2°С. Стійкість кладки від дії відсмоктування повітря забезпечується гнучкими анкерами, що розташовуються через 7 рядів по висоті та прикріплюються до існуючої стіни анкерами. На рівні кожного горизонтального ряду анкерів в кладку цегли встановлюється арматурна сітка, що забезпечує зчеплення анкерів з кладкою. Сітка складається з двох поздовжніх стрижнів Ж4 мм з відстанню між ними 60 мм та поперечних стрижнів ЖЗ з кроком 300 мм.

Несучі елементи конструкцій утеплення виготовляються із алюмінієвих сплавів або корозійностійкої сталі. Кронштейни з Z-подібного профілю, що вертикально встановлюються, розташовуються в простінках з кроком 50 см і прикріплюються до стін за допомогою кріпильних анкерів.

Комбіновані системи

Для утеплення будівель можуть застосовуватись і комбіновані системи. Наприклад, перші поверхи будівлі доцільно утеплювати з облицюванням цеглою для запобігання можливим механічним пошкодженням, а наступні - іншими системами з оштукатурюванням або із захисним екраном. Вартість утеплення зовнішніх стін залежить від прийнятого конструктивного варіанту.

Найбільш дешевими варіанти зі оштукатурюванням фасадів або облицюванням цеглою (20-30 умовних одиниць на 1 кв.м площі). Дорогими є утеплювальні системи із застосуванням захисно-декоративних екранів ("вентильований фасад"), де вартість зростає в 1,5-2 рази.

Розрахунки показують, що за рахунок економії тепла збільшення одноразових витрат для будівель, що знову будуються, окупається за 7-10 років, а в існуючих будинках - протягом 12-15 років.

Теплоізоляція трубопроводу - найважливіша складова його тривалої експлуатації. Широкий вибір теплоізоляційних матеріалів, що забезпечують:

- збільшення терміну експлуатації систем водо/газопостачання, опалювальних систем, а також вентиляційних та каналізаційних трубопроводів;

- зниження тепловтрат у системах опалення;

- зниження шуму в каналізаційних системах;

- комфорт експлуатації в будь-яких погодних умовах.

Особливості різної теплоізоляції труб

Теплоізоляція трубопроводу вимагає застосування спеціальних матеріалів, що мають унікальні властивості:

- низькою теплопровідністю, за рахунок чого і скорочуватимуться тепловтрати;

- висока звукоізоляція, що забезпечить комфорт їх експлуатації;

- низькою воднопроникністю, що знижує ризик виникнення конденсату;

- високою щільністю, що забезпечує тривалу експлуатацію;

- пожежостійкість.

У випадку, коли теплові втрати не важливі, теплоізоляцію монтують для дотримання техніки безпеки, наприклад, для того, щоб захистити персонал від опіків.

Трубопроводи оточують теплоізоляцією для зменшення охолодження або нагріву теплоносія, що передається. Захищають від корозії. Теплоізоляція має пароізолюючі (не завжди) і шумозахисні властивості.

Регулювання клімату

Керування мікрокліматом включає в себе наступні складові: Опалення, вентиляція і кондиціонування (ОВК), (англ. абревіатура HVAC) (акронім англ. Heating, Ventilation, & Air Conditioning) - технології підтримки в певних заданих межах параметрів повітря: температури, вологості і хімічного складу у внутрішніх приміщеннях чи салоні автомобіля або іншого транспортного пасажирського засобу (клімат-контроль).

Чинники, що впливають на мікроклімат

- температура повітря;

- відносна вологість повітря;

- рухливість (швидкість руху) повітря;

- концентрації шкідливостей в повітрі.

Сюди ж можна віднести такий параметр, як гучність шуму, або, звуковий тиск.

Існують два діапазони значень для кожного параметра — допустимі параметри і оптимальні параметри. Значення, що виходять за межі обох діапазонів є неприпустимими. Всі значення параметрів мікроклімату є строго нормованими. Основним нормативним документом є Державні будівельні норми України.

Параметри мікроклімату постійно змінюються, т. к. в приміщеннях постійно виділяються ті чи інші шкідливості.

Основними є

- теплота — впливає на зміну температури повітря і відносної вологості;

-  волога — впливає на зміну температури повітря і відносної вологості;

- вуглекислий газ — СО2 — необхідно видаляти, оскільки шкідливий для здоров'я;

- інші (як правило, технологічні) шкідливості — можуть бути шкідливі для здоров'я.

При розрахунку систем вентиляції і кондиціонування слід враховувати всі ці шкідливості. Однак, основною з них є теплота. Джерела теплоти в приміщенні поділяються на зовнішні і внутрішні.

До зовнішніх відносяться

- надходження тепла від сонячної радіації;

- надходження теплоти з інфільтрованим повітрям.

Зовнішні джерела теплоти є найбільш значними в плані обсягів надходжень.

До внутрішніх джерел належать

- тепловиділення від людей, що знаходяться в приміщенні (кожна людина в процесі життєдіяльності виділяє теплоту, причому, чим активніше вона поводиться, тим більше теплоти виділяється);

- тепловиділення від освітлення (кожен освітлювальний прилад, навіть люмінесцентна лампа, виділяє при роботі теплоту);

- тепловиділення від обладнання, що знаходиться в приміщенні (в тому числі — технологічного).

Для правильного забезпечення параметрів мікроклімату необхідно, щоб теплота, що надходить від цих джерел, повністю видалялася з приміщення.

Людина в процесі життєдіяльності виділяє не тільки тепло, але й вологу і вуглекислий газ. У переважній більшості випадків виділення цих речовин, у порівнянні з виділеннями теплоти, мізерно малі і для їх видалення цілком вистачає провітрювання і природної вентиляції, а розрахунок систем кондиціювання проводиться на вилучення теплоти.

Однак, в деяких випадках, в приміщенні можуть бути присутні значні виділення вологи (наприклад, кухні, в тому числі і домашні, басейни тощо). У таких випадках необхідно проводити розрахунок систем вентиляції і кондиціонування повітря як на видалення теплоти, так і на видалення вологи і, як основного, вибирати варіант з найбільшим необхідною кількістю повітря, що подається.

Те ж саме можна сказати і про випадки, коли в приміщенні виділяються які-небудь технологічні шкідливості (наприклад, отруйні гази, вибухові речовини тощо).

Норма подачі свіжого повітря для дихання становить 60 м3/год на одну людину. Винятком є місця з короткотривалим (до 3 годин) перебуванням людей (кінотеатри, театри). У таких закладах норма подачі свіжого повітря становить 20 м3/год на одну людину.

Основними завданнями управління мікрокліматом (HVAC) є створення і підтримання комфортного для людини, рослин, тварин або матеріальних предметів (обладнання, творів мистецтва тощо) мікроклімату в межах будівлі або споруди; економія енергії, що витрачається на створення і підтримання мікроклімату.

Це може бути як житлове приміщення, так і салон автомобіля, іншого пасажирського транспортного засобу, споруди чи приміщення.

Контрольні запитання

- Технічні заходи енергозберігаючих технологій

- Енергозберігаючі технології у побуті

- Напрями енергозберігаючих технології в побуті

- Теплова ізоляція будівель і споруд

- Внутрішня теплоізоляція стін

- Зовнішня теплоізоляція стін

- Теплоізоляція трубопроводу

- Регулювання клімату

# Список використаних джерел

- Енергозбереження в Україні: правові аспекти і практична реалізація. – Рівне:

видавець О. Зень, 2011. 48-с.  (лекція 2)

- Зеркалов Д.В. Правова основа енергозбереження. Довідник. — К.: КНТ, 2007.

400 с. (Лекція 2)

3. Закону України «Про енергозбереження» Електронний ресурс https://www.president.gov.ua/documents/3260-iv-3701     (Лекція 2)

4. ДСТУ 3755-98. Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію. Київ, Держспоживстандарт України, 1999. 13 с. (лекція 3)

5. Практичний посібник з енергетичного аудиту промислових підприємств / А. Чернявський, А. Сафьянц, Н. Усенко, О. Соловей, О. Бориченко, П. Пертко, Ю. Шишко, А. Гоєнко. За ред. Н. Усенко, А. Чернявського. Київ : Проект 221 «Консультування підприємств щодо енергоефективності» Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), 2020. 280 с. (лекція 4)

6. Ольшанський, А. І. Основи енергозбереження: курс лекцій - УО «ВГТУ».  2007. – 223 с. (лекція 1)

7. Богданович П.Ф., Григор’єв Д.А., Пестис В.К.  Основи енергозбереження: Навч. посібник. – ГГАУ, 2007. – 174 с.  (лекція 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10)

8. Северянін В. С., Черніков І.А., Горбачьова М.Г. Основи енергозбереження. Курс лекцій. – БГТУ, 2003. – 54 с. (лекция 8)

9. Вікіпедія. Список цивільних ядерних аварій. Електронний ресурс

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9  (лекція 7)

10. ТехІзол  - Технічна ізоляція для інженерних систем. Електронний ресурс  https://texizol.com.ua/truba-izol-naruza.html  (лекція 11)

11. Керування кліматом. Вікіпедія. Електронний ресурс

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC (лекція 11)

12. TEPLOSVET ENGINEERING.  Електронний ресурс   https://teplosvet.in.ua/nashi-raboty/?gclid=Cj0KCQiAutyfBhCMARIsAMgcRJS9Ya0j0cCTMPGwtS_3iXeLdDcMGM5sGlsLFbBs1V7eWzyWiGdrB3EaAtZNEALw_wcB   (лекція 11)

13. Структура електрогенерації в Україні та її зв'язок із тарифами на електроенергію. Електронний ресурс:  https://tek.energy/news/struktura-elektrogeneratsii-v-ukraini-ta-ii-zvyazok-iz-tarifami-na-elektroenergiyu